临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市佩弦湖新时代教育综合学校建设工程智能化项目

招标人：临海市大洋建设投资有限公司（盖章）

联 系 人：娄先生           联系电话:0576-85385880

招标代理机构：隆耀（浙江）工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：李女士           联系电话：0576-85318992

二0二六年四月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	6

第四章评标办法及评分标准	191

第五章  合同主要条款	195

第六章　投标文件格式	195

一、资格响应文件格式	201

二、商务技术文件格式	204

三、报价文件格式	214

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市大洋建设投资有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市佩弦湖新时代教育综合学校建设工程智能化项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市佩弦湖新时代教育综合学校建设工程智能化项目

招标人：临海市大洋建设投资有限公司

监管单位：临海市社会事业发展集团有限公司

采购规模及内容概述：智能化项目采购及安装。(具体内容详见招标文件第二章招标需求)。

采购预算：7894613元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求及项目负责人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年05月22日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年05月22日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年05月22日08时30分00秒。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼1号开标室（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13、联系方式

（1）招标人信息

招标人：临海市大洋建设投资有限公司

项目联系人：娄先生

项目联系方式： 0576-85385880
（2）代理机构信息

名 称：隆耀（浙江）工程咨询有限公司

地址: 临海市京商大厦9楼

项目联系人（询问）：李女士

项目联系方式：0576-85318992

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：13666865263

电子邮箱: lylh202401@163.com

（3）监管机构信息

名 称：临海市社会事业发展集团有限公司

联系人：赵先生

联系电话：0576-85807170

- 招标需求

一、项目概况

1、项目名称：临海市佩弦湖新时代教育综合学校建设工程智能化项目

2、招标人：临海市大洋建设投资有限公司

二、项目说明:

# 项目范围包括：综合布线系统、计算机网络系统、智慧安防系统、校园广播系统、信息发布系统、电梯五方通话系统、多媒体会议系统、舞台机械幕布灯光系统、机房系统、智慧校园系统、综合管路系统等内容。设计依据、设计范围详见图纸及方案。
三、工程量（材料）清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)业务网 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1)工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息插座(数据) | 信息数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 150 |  |
| 2 | 双口信息插座(数据) | 插座安装:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 435 |  |
| 3 | 单口信息插座(语音) | 信息数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 72 |  |
| 4 | 双口信息插座(语音+数据) | 插座安装:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 13 |  |
| 5 | RJ45-RJ45跳线 | 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 1033 |  |
| 6 | RJ45-RJ11跳线 | 成品电话跳线，非屏蔽RJ45-RJ11跳线，长度2米 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 85 |  |
| 7 | LC双工光纤面板 | 标准86型光纤面板,白色四口面板；含满配LC双工单模耦合器 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 15 |  |
| 8 | LC单模单头尾纤 | 1.LC单模双工尾纤，9/125，OS2，1米； 2.插入损耗:最大值0.25db； 3.回波损耗:单模UPC 55dB，APC 65dB； | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 60 |  |
| 1.2)水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAT6双绞线缆 | 六类四对八芯非屏蔽双绞线 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 86580 |  |
| 2 | 光缆 | 室内4芯单模光纤 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 940 |  |
| 1.3)管理间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24口CAT6配线架 | 24口六类模块配线架安装，满配六类非屏蔽信息模块，含模块打接 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 5 |  |
| 4 | 48口CAT6配线架 | 48口六类模块配线架安装，满配六类非屏蔽信息模块，含模块打接 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 24 |  |
| 5 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 29 |  |
| 6 | 100对110配线架 | 100对机架型110型跳线架 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 16 |  |
| 7 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 16 |  |
| 8 | RJ45-RJ45跳线 | 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 1033 |  |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 64 |  |
| 1.4)垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光缆 | 室外24芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 458 | 运营商机房-网络机房 |
| 1.5)设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24口光缆配线架 | 24口光纤配线架(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 1 | 运营商机房 |
| 3 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 1 |  |
| 4 | 42U机柜 | 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 1 |  |
| 5 | 24口光缆配线架 | 24口光纤配线架(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 1 | 网络机房 |
| 6 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 1 |  |
| 7 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 64 |  |
| 2)设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1)室外前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外摄像机立杆（含地笼基础） | 监控立杆（室外枪机）：3.5m，含立杆基础，不锈钢材质 | 国产 | 套 | 48 |  |
| 2 | 周界围墙摄像机支架 | 定制，符合设计和使用要求 | 国产 | 套 | 32 |  |
| 3 | 监控信号防雷器 | 电源网络二合一 | 国产 | 套 | 103 |  |
| 2.2)工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息插座 | 信息数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 40 |  |
| 3 | RJ45-RJ45跳线 | 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 40 |  |
| 2.3)水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAT6双绞线缆 | 六类四对八芯非屏蔽双绞线 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 62103 |  |
| 2 | 室外CAT6双绞线缆 | Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。室外型 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 1501 |  |
| 3 | 报警信号线 | RYY4*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 6600 |  |
| 4 | 门禁信号线 | RYY4*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 450 |  |
| 5 | 门禁电源线 | RVV3*1.5 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2822 |  |
| 6 | 室外电源线 | YJY-3*2.5 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2950 |  |
| 7 | 出入口停车管理电源线 | YJY3*4.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 200 |  |
| 8 | 电表RS485通讯线 | RVVSP2*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2500 |  |
| 9 | 水表485通讯线 | RVVSP2*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 3600 |  |
| 10 | 水表12V电源线 | RYY2*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 3600 |  |
| 2.4)管理间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 27 |  |
| 2 | 24口光缆配线架 | 24口光纤配线架(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 27 |  |
| 3 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 27 |  |
| 4 | 12口光纤接线盒 | 12口光纤终端盒(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 20 | 监控16+出入口4 |
| 5 | 室外设备箱 | 室外监控立箱 IP66 400*500*200，(带水泥基座) | 国产 | 套 | 20 | 监控16+出入口4 |
| 6 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 64 |  |
| 2.5)垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 室外12芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 3938 | 监控16+出入口4 |
| 2 | 光缆 | 室外24芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 7251 |  |
| 3 | 电源线 | YJY-3*2.5 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2191 |  |
| 2.6)设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 72口光纤配线架 | 72口光纤配线架(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 3 | 室外汇聚 |
| 2 | 理线器 | 48口1U金属理线器安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 3 |  |
| 3 | 720芯ODF光纤配线架 | 1.容量：标称容量 720 芯，满配 LC 双工光纤模块 / 一体化托盘 2.材质：主体 1.2~2.0mm 优质冷轧钢板，静电喷塑（灰色 / 白色），防锈耐腐蚀 3.结构：落地式、双开门、模块化设计，正面维护，支持光缆固定、熔接、配线、跳纤管理 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 套 | 1 | 总机房 |
| 4 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 64 |  |
| 3)广播网 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1)前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAT6双绞线缆 | 六类四对八芯非屏蔽双绞线 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 7123 |  |
| 2 | 音频线 | KVV2*4.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2355 |  |
| 3 | 音频线 | ZR-RYYS2*1.5 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 3452 |  |
| 4 | 室外广播防雷器 | 标称工作电压：110V；持续耐压：170V；标称负载电流：2A；标称放电电流：5KA；最大放电电流：10KA； | 国产 | 个 | 7 |  |
| 3.2)管理间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 3 | 2#2F广播分控 3#1F广播中心 6#体育馆2F(广播室) |
| 2 | 12口光纤接线盒 | 12口光纤终端盒(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 3 |  |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 17 |  |
| 2.5)垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 室外12芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 450 | 剩余点位利用设备网光缆传输 |
| 2.6)设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12口光纤接线盒 | 12口光纤终端盒(满配LC耦合器)及安装 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 3 |  |
| 2 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 条 | 17 |  |
| 4)标准化考场线路预留 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAT6双绞线缆 | 六类四对八芯非屏蔽双绞线 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 6912 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 6912 |  |
| 5)电视网 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1)工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口TV插座 | 信息数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 40 |  |
| 3.2)水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAT6双绞线缆 | 六类四对八芯非屏蔽双绞线 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 2280 |  |
| 2计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)业务网 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1)有线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★1.交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps。提供官网截图和链接证明并加盖投标单位公章作为证明材料 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个； 4.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全； 6.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证，提供对应证书 7.配置：双主控、双电源、配置独立业务板卡：≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥60个万兆光口。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个；支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 3.设备MAC地址≥16K。 4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力） 5.要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB，需提供证明文件 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 8.支持OpenFlow 1.3协议 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 8 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个；支持48*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 3.设备MAC地址≥16K。 4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力） 5.要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB 需提供证明文件 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 8.支持OpenFlow 1.3协议 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 24 |  |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 华为、华三、锐捷 | 对 | 32 |  |
| 1.2)无线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器授权 | 与教育局现有AC进行对接，无线控制器授权 | 华为、华三、锐捷 | 套 | 227 | 吸顶174室外26面板54*0.5 |
| 2 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个 3.要求所投产品支持PoE和PoE+远程供电，PoE供电功率为125W 4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 5.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 需提供对应证明文件 6.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 7.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 8.当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 18 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 8.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 13 |  |
| 4 | 48口POE交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥560Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.支持模块化可热插拔电源，每块电源功率≥600W。 4.支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个。 5.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 6.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证 10.配置：单1000W交流电源 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 华为、华三、锐捷 | 对 | 32 |  |
| 6 | 放装AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。 2.整机最大接入速率≥3.57Gbps。 3.支持2.5G以太网接口≥1个，支持5G光口≥1个，提供相关证明文件 4.支持蓝牙5.3。 5.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备 6.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 7.为避免无线网络中私接非法 AP，所投AP 支持额外的一个独立射频，具有非法AP的检测、精确反制和模糊反制功能，令非法设备不能使用。 | 华为、华三、锐捷 | 个 | 174 |  |
| 7 | 面板AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2. 整机最大接入速率≥2.975Gbps 3.面板型AP，尺寸86mm×86mm，可嵌入86盒安装。 4.1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个。 5.支持1对passthrough透传口 6.考虑安装后的美观度，厚度≤38mm；嵌入86盒后，凸出墙面不超过10mm。 7.整机功耗不高于8W。 | 华为、华三、锐捷 | 个 | 54 |  |
| 8 | 室外全向AP | 1.室外型无线接入点 2.支持802.11be标准，整机双射频，4条空间流。 3.整机最大无线接入速率≥3.57Gbps。 4.内置全向天线设计。 5.支持2.5G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个 6.支持内置蓝牙5.3。 7.支持IP68防护等级。 8.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整，功能完备 | 华为、华三、锐捷 | 个 | 26 |  |
| 2)设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个 3.要求所投产品支持PoE和PoE+远程供电，PoE供电功率为125W 4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 5.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 6.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 7.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 16 |  |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个。 3.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 5.要求所投设备MAC地址≥16K。 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 8. 设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 41 |  |
| 4 | 设备网核心交换机 | 1.交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 4.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 6.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证 7.配置：双主控、双电源、配置独立业务板卡：≥24个千兆电口、≥24个千兆光口、≥4个万兆光口。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 5 | 设备网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥786Mpps ★2.固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个，设备预留2个扩展槽，提供官网截图和链接证明并加盖投标单位公章作为证明材料。 3.设备预留2个扩展槽。 4.长期工作温度0-50° 5.要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 7.支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障CPU安全 8.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证 10.配置：双电源 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 3 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 3.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 8.当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 9.支持在室内交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 4 | 出入口 |
| 7 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 华为、华三、锐捷 | 对 | 64 |  |
| 8 | 网闸 | 1.2U设备，配备液晶屏，双电源,内外网接口配置:不少于6个千兆电口,2个千兆光口。吞吐不少于600Mbps;并发不少于8 万;延时小于1ms。开通全功能模块，包括工控模块、文件交换、FTP访问、数据安全浏览、安全库传输、邮件传输、通道、消息模块。三年原厂硬件质保和软件升级服务。 2.内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份 3.支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据； 4.为保证系统安全性，支持基于系统日志的风险评估，实现多目标优化 5.采用自有知识产权的病毒检测及入侵检测引擎 6.支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应 7.支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示，且能在异常状态下进行声音报警。 8.文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略； 9.支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型 10.支持基于动态令牌的双因子认证方式 11.支持病毒检测功能，支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单 12.可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制 | 天融信、深信服、启明星辰 | 台 | 1 |  |
| 9 | 防火墙 | 1.1U机架式设备，配置不少于6个千兆电口+2个千兆光口+2个万兆SFP+接口，2个可扩展插槽，冗余电源。整机吞吐量≥10Gbps；并发连接数≥200万，每秒新建连接数（HTTP）≥20万；SSL VPN用户授权无限数量，提供3年维保服务，含3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级授权。 2.支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以源目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。（提供权威第三方检测机构报告） 3.使用原厂威胁情报且威胁情报能力在IDC威胁情报报告领导者象限。 4.设备支持VTEP模式实现VXLAN，支持二三层网关进行同子网和跨子网通信及远程管理 5.支持通过动态/静态域名、虚拟IP实现内网主机间的通信，隐藏通信间主机的真实IP，并根据配置动态切换通信主机的虚拟IP与真实IP的对应关系，使攻击者无法锁定攻击目标。 6.拥有自主知识产权的内网服务器发现技术。在识别出新服务器后,再对新服务器所承载的服务类型进行识别,来达到对内网监控方位内的服务器以及服务器承载的服务类型进行准确甄别的目的。 7.支持口令防暴力破解，支持TELNET、POP3、SMTP、SSH等协议的，频繁登录失败操作，进行针对频率的阈值检查，判定为攻击后，对异常登录动作进行阻断。 8.支持通过动态/静态域名、虚拟IP实现内网主机间的通信，隐藏通信间主机的真实IP，并根据配置动态切换通信主机的虚拟IP与真实IP的对应关系，使攻击者无法锁定攻击目标。 9.产品性能指标符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》及GB/T 20281-2020 《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》 10.支持对内网DNS请求进行云端查询，对访问高危域名的请求，给客户端返回禁止访问的页面 11.支持模拟数据包，查看数据包匹配详情 12.TLS加密算法支持选择TLS1.0、TLS1.1、TLE1.2和TLS1.3，并国密TLS； | 天融信、深信服、启明星辰 | 台 | 1 |  |
| 10 | 统一端点安全管理系统 | 1.提供1套EDR管理平台软件，不少于10套通用服务器客户端软件授权（支持Windows、Linux及国产化客户端），提供3年维保升级服务及防病毒功能升级授权。 2.支持服务器系统的集中管控，支持在同一个系统中实现资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理、弱性检测、合规检查、安全审计、准入、入侵检测、主机微隔离、数据防泄漏功能。 3.具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、威胁态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息。 4.支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 5.具备对全网资产进行一键风险评估的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目 6.具备病毒查杀能力，可自行选择查杀效率、查杀位置、查杀引擎、处置方式等，并且应直观展示已处理和未处理的病毒数量，展示内容应至少包括已处理/未处理的全病毒数量、已处理/未处理的勒索病毒数量、已处理/未处理的挖矿病毒数量、已处理/未处理的蠕虫病毒数量；同时，针对Windows系统，产品应具备勒索病毒专项防护能力，包括勒索诱捕、文件保险箱、数据备份等，实时检测勒索病毒，防止勒索病毒入侵。 7.具备威胁行为检测的能力，包括端口扫描、暴力破解、异常登录、主机蜜罐、异常行为等；产品应具备敏感行为的检测能力，包括系统命令篡改、敏感文件访问、系统日志文件删除、自启动项添加、敏感命令执行等，全面判断终端是否存在威胁行为。 8.具备安全审计能力，应包括软/硬件变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操审计作、注册表行为审计、命令行审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为。（需提供第三方测评报告证明） 9.具备系统加固的能力，支持对Windows系统的账户策略、本地策略、环境策略、注册表保护等项目进行安全加固，保证Windows系统的安全；产品应具备外设管控能力，支持对U盘、光驱、软盘、手机平板、打印机、摄像头等外设进行使用控制；针对Windows系统，产品还应具备对移动存储介质的认证和加密功能，可实现对U盘的授权认证管理、专用目录加密认证管理以及全盘加密认证管理。此外产品还应具备身份鉴别的能力，包括准入认证、终端Ukey登录认证等多种方式，保障终端资产入网、登录系统的严格身份验证，防止非法身份入网。 10.具备对端口、进程、网络、文件等多方面的管控能力，并具备剧本式的全网自动响应能力，可根据告警事件类型编排响应动作、响应时间等。产品需支持与同品牌防火墙设备深度联动实现应用准入控制，仅允许安装客户端且合规的终端访问受保护资源，对未装客户端用户提供浏览器友好引导自助安装，并对不合规终端实施访问阻断。 | 天融信、深信服、启明星辰 | 套 | 1 |  |
| 11 | 日志审计分析管理系统 | 1.标准1U设备， 6个千兆电口，2个千兆光口，1个扩展插槽，1个Console接口，2个USB接口，单电源，32GmSATA +2TB企业级硬盘。包含30个审计对象授权，提供3年维保服务。性能：综合日志处理性能2600EPS，日志采集处理均值7000EPS。 2.支持全智能范式化解析模式,支持解析字段的编辑调整。 3.单台数据中心每秒事件分析能力大于40000EPS， 4.支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析 5.支持对流量的实时监控与分析，内置对网络流量的概要统计（传输层协议统计，应用层传输协议统计，网络层协议统计），会话个数统计（IP会话个数统计，TCP会话统计，UDP会话统计），TCPflag统计（TCPSYN统计，TCPSYNACK统计，TCPSYNRST统计），网络协议域TOPN统计（主机发送流量TOP，主机接收流量TOP，ICMP流量统计，IGMP流量统计，本地IP主机总流量TOP），传输协议域TOP统计（源端口发送流量TOP，目的端口接收流量TOP，端口总流量TOP，TCP流量统计，UDP流量统计，发送or接收（字节）比率TOP，发送or接收（数据包）比率TOP）。资产列表可查看和编辑资产的基本信息（资产IP归属地查看，资产新发现状态更新，资产名称），查看资产流画像（资产活跃状态，最近出现时间，当前总流速，总流量），会话流量桑基图，会话列表 6.系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表； 7.系统能够从海量事件中重复无限制的钻取调查，所有的钻取条支持回退，更为方便的定位异常信息以及事件 8.系统需内置不同分析场景，包括各种实时分析场景、历史统计场景、实时统计等。并支持支持自定义场景； 9.系统提供输入关键字从海量事件中获取匹配或部分匹配的事件，更方便的定位事件；并同时提供基于正则表达式检索功能，为检索出更为复杂的事件信息提供有效支撑 10.支持告警重定义、邮件、短信、执行命令脚本、设备联动、发送Syslog，支持根据告警等级上传不同音频文件用于声音告警。 11.内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。 12.支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱。 13.生产厂商应具备完善的日志解析及安全分析能力，提供不少于3个与日志解析或互联审计相关技术专利。 | 天融信、深信服、启明星辰 | 套 | 1 |  |
| 12 | 数据库安全审计系统 | 1.标准1U设备，6个千兆电口（含1个管理口，1个HA口），1个接口扩展槽，1个RJ45串口，硬盘4T，单电源；默认3个被审计DB服务数，可扩充，支持Oracle、SQL-Server、MySQL等数据库的审计。提供3年维保服务。峰值事务处理能力：11000(条/秒) 2.事件查询需返回全部符合查询条件的事件，不可限制最大返回数量，防止因返回结果不全导致异常信息遗漏； 3.系统支持数据库中存储过程自动学习，可学习存储过程中涉及的操作并与审计事件中的存储过程名进行关联，方便确认存储过程是否存在风险。 4.支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。 5.数据库审计支持用户数据库中敏感信息的自动发现，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则， 6.敏感数据发现可支持Oracle、ms-sql、Mysql、DB2、PostgreSQL、ES等常见关系型数据库与大数据库协议。 7.支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可根据资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等按需定义，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示下一节点数量，可在某一维度中进行筛选 8.支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。 9.支持SSH协议审计，能够审计用户名、操作命令、命令响应时间、返回码等； 10.可审计记录FTP、邮件、HTTP、HTTPS、SCP、SFTP等方式传输的文件（包括文本、Word、Excel等格式），并且可对审计到的文件进行查询和下载。 11.支持文件内容关键字审计，当网络中传输的文件包含关键字时，可进行告警，对于压缩包中包含关键字的文件可准确定位压缩包中路径。 12.数据库审计支持用户环境中的数据库和资源账号、表名的自动发现，方便用户使用。 13.支持动态口令卡认证，账号具备独立动态口令卡，提升管理员账号安全级别，降低账号泄露风险。 | 天融信、深信服、启明星辰 | 套 | 1 |  |
| 13 | 运维安全管理系统 | 1.1U机架式设备，配置不少于6个千兆电口，2个千兆SFP光口，2个万兆SFP+光口，2个扩展插槽，1个console管理口，硬盘容量≥4TB，单电源，带液晶面板，包含≥50点被管理资源数，提供3年维保服务。字符并发≥600，图形并发≥200 2.支持IP地址归属地识别，以保障运维安全性，提供IP地址库检索相关技术证明 3.运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份、供用户查看、下载。 4.支持会话监控切换展示风格，可将同一用户的在线会话进行合并到一个列表，方便审计员进行审计。 5.支持无缝对接主流AI大模型（如DeepSeek、通义千问、九天大模型等），并基于用户角色实现大模型应用差异化呈现及安全代理。支持文本、图片、文档、音频等多模态数据输入管控；可基于用户角色实现差异化输入管控。支持对不涉及行业敏感信息，但对不同业务部门敏感的信息，实现基于与大模型交互请求及回复的识别管控。支持影子AI管控，显示已识别到的AI列表，默认状态为已识别，可以切换为封控状态，当切换到已封控状态后执行封控动作。 6.支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问 7.支持以资源为视角进行用户访问授权，可在具体资源上直接进行用户角色绑定，提高授权关系绑定易用性和灵活性. 8.支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012) 9.支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况 10.支持管理员通过WEB界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新 11.支持运维人员在苹果（iMac,iPad,iPhone）和安卓终端以SSH/RDP直连菜单模式登录堡垒机并进行运维操作 12.通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接 13.支持web页面或数据库防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址 | 天融信、深信服、启明星辰 | 套 | 1 |  |
| 14 | 国产化数据库软件 | 1.兼容性 兼容性100%兼容MySQL，基于MySQL开发的业务和周边工具可以无缝接入 支持MySQL5.7和8.0 2.高可用 支持数据库故障自动切换功能，当主实例发生异常时，系统会立即检测并自动将流量无缝切换至备用实例，确保业务连续性，用户无需手动干预即可实现零感知的高可用保障。 内置读写分离能力，支持将读请求自动分发至只读实例，写请求定向到主实例，有效分担主实例负载，提升数据库整体吞吐量，适用于高并发查询场景。 提供数据闪回功能，可通过解析UNDO快速回溯到误操作前的数据状态，无需全量恢复备份，大幅缩短数据修复时间，保障业务数据安全性与可靠性。 支持回收站机制，删除的数据库表或实例会暂时保留在回收站中，用户可灵活恢复误删数据，避免因误操作导致的数据永久丢失问题。 提供全量备份与增量备份能力，支持按时间点或备份集恢复数据，确保数据安全且恢复过程高效便捷。 3.运维管理 内置多维度的监控与统计功能，可实时查看实例性能指标（如CPU、内存、连接数）、存储使用情况及SQL执行详情，帮助用户精准掌握数据库运行状态。 提供灵活的实例管理功能，支持在线升降配实例规格、调整存储空间、重启实例等操作，满足业务弹性扩展需求，降低运维复杂度。 支持自定义阈值告警规则，支持客户现有告警监控平台调用，助力用户快速响应潜在风险。 4.性能 采用线程池技术优化连接管理，通过复用线程资源减少频繁创建销毁的开销，有效应对高并发场景，提升数据库稳定性和响应速度。 支持并行处理Binlog写入与复制，通过多线程机制提升日志同步效率，降低主备延迟，保障分布式架构下的数据一致性。 实现DDL（数据定义语言）操作的并行执行，大幅缩短表结构变更（如加索引、改字段）的耗时，减少对线上业务的影响。 提供执行计划绑定与固定功能，可手动干预或自动优化SQL查询路径，避免因统计信息变化导致的性能波动，确保关键业务查询稳定性。 支持动态调整事务和查询的并发度，通过资源隔离与优先级调度机制，防止资源争抢导致的性能瓶颈，保障核心业务流畅运行 针对高频更新的热点数据，通过行锁优化、异步提交等技术减少冲突，提升并发写入效率，有效应对秒杀、高并发表更新等场景。 drop表时，不立刻删除表文件，在后台异步、平缓地清理表文件，降低对系统IO的冲击 支持大事务快速提交，最高支持6.4GB binlog的提交时间小于1秒。 5.安全 提供细粒度的账户权限管理，支持创建、删除用户账号，并按库、表级别分配读写权限，满足企业级多角色协同的数据安全需求 支持IP白名单配置，仅允许指定IP或IP段访问数据库实例，结合VPC网络隔离，从网络层加固数据访问安全性，防御未授权访问。 支持通过SSL/TLS协议加密数据库连接，确保数据传输过程中的机密性与完整性，满足金融、政务等场景对数据安全的合规性要求。 6.生态 支持Redhat、麒麟、CentOS、统信等操作系统。 支持Intel、AMD、鲲鹏、海光、飞腾等芯片架构 7.可靠性 通过中国信息安全测评中心组织的国家安全可靠测评 | 达梦、人大金仓、PolarDB | 套 | 1 |  |
| 15 | 国产化服务器 | 1.CPU：2颗国产CPU， 核心数≥16核，32线程，CPU主频≥2.0Hz； 2.内存：≥64GB ； 3.硬盘：≥2T* 2 SAS 硬盘；≥512G SSD*2 4.操作系统：统信 UOS； 5.网卡：≥2个千兆网卡； 6.双电源； | 浪潮、超聚变、华三 | 台 | 2 |  |
| 16 | 等保测评 | 等保测评 | 国产 | 次 | 1 |  |
| 17 | 服务器区交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥786Mpps 2.固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个。 3.设备预留2个扩展槽。 4.长期工作温度0-50° 5.要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 7.支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障CPU安全 8.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证 10.配置：双电源 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 3)广播网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 3.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 8.当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 9.支持在室内交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 13 |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 5.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 6.支持OpenFlow 1.3协议 7.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 4 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥786Mpps 2.固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个。 3.设备预留2个扩展槽。 4.长期工作温度0-50° 5.要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 7.支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障CPU安全 8.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证 10.配置：双电源 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 华为、华三、锐捷 | 对 | 17 |  |
| 3智慧安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园安防管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能； （6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （10）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （11）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、基础软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 4、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 5、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、教育安保工作台 （1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务； （3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置； （4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 10、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索； 三、对接公安网关 业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报，同时支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台，默认支持社区部标协议、内保部标协议、1400视图库协议和1400内保扩展协议。至少满足600路视频对接。 1、协议管理：支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台，支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等； 2、数据对象管理：支持对网关推送的数据对象进行管理，按不同的协议进行区分及定义推送设置；数据对象支持应用类型定义，包括通用、社区、社区扩展、内保和内保扩展等，支持按应用类型快速筛选； 3、域管理：支持添加上级域连接及参数设置，不同的协议按指定的参数配置，包括网关分别连接本级平台和上级平台的参数；社区部标域添加下级域时，级联配置支持数据入库方式：下级域数据汇聚和同级域间数据同步，同级域间数据同步为本级数据方式处理； 4、数据对象级联 （1）支持按部标协议推送数据对象，包括采集系统、采集系统状态、采集设备、采集设备状态、小区、房屋、人房关系、人员、实有单位、机动车、人脸抓拍等； （2）支持1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象等； 5、日志管理 （1）推送记录：支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作； （2）级联状态日志记录：支持各网关模块与各域连接状态变化的日志记录存档，日志记录支持按时间、级联域名称等关键字查询检索及导出； （3）设备状态日志：支持1400设备状态日志记录存储及查询展示及查询导出，在同步开关打开后支持将设备状态同步到设备管理中； 6、数据统计分析：支持查看网关与指定级联域在查询时间段内数据对象推送失败频次分析和失败错误类型统计；支持按级联域名称查看指定时间段内域连接失败的频次分析和离线时长分析； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； 五、硬件参数 1、处理器：1颗国产化CPU，≥24核 主频≥2.5GHz 2、内存：配置≥64G内存 4个DDR4 DIMM插槽 3、硬盘：配置2块≥4T及以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 4、电源：2个≥900W交流电源模块，支持1+1冗余； | 海康、大华、宇视 | 套 | 1 |  |
| 2)视频监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1)前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内外枪型彩色摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 3、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 4、 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、 支持三码流功能，两路高清视频显示 8、 采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器 9、 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 10、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 11、 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥60米，暖光监控距离≥30米 12、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 13、 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 14、 内置双麦克和扬声器 15、 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，方便工程安装 16、 支持≥IP67防护等级 17、具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离样机160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的绊线入侵事件进行检测 18、补光灯表面为微四边形阵列,采用多层透镜结构补光灯开启后,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 19、环境照度不低于100lx，在距离样机100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通过进行绊线入侵试验，试验人员通行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发绊线入侵报警事件不小于99人次 20、智能行为自学习功能检验:支持自学习功能,可通过样机本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库 | 海康、大华、宇视 | 台 | 325 |  |
| 2 | 室内半球彩色摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 3、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 4、 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、 支持三码流功能，两路高清视频显示 8、 采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 9、 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 10、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 11、 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥20米 12、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 14、 内置双麦克和扬声器 15、 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，方便工程安装 16、 支持≥IP67，IK10防护等级 17、 开启绊线入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动 18、 支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可减少误报事件;最大支持关联5个经验库 19、 环境照度不高于0.51x,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度 | 海康、大华、宇视 | 台 | 155 |  |
| 3 | 周界摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 3、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 4、 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、 采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8、 可输出≥400万（2688 × 1520）@25fps 9、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离≥60米，暖光监控距离≥30米 11、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、 内置双麦克和扬声器 14、 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，方便工程安装 15、 支持≥IP67防护等级 16、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动 17、支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库 18、 支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划 | 海康、大华、宇视 | 台 | 32 |  |
| 4 | 阳光厨房摄像机 | 1、支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒； 2、相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装 3、 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、 采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 5、 输出≥400万(2688 x 1520)@25fps 6、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 7、 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 8、 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 10、 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 11、 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 12、 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 13、 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 14、 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 15、 支持≥IP67防护等级 | 海康、大华、宇视 | 台 | 19 |  |
| 5 | 人脸抓拍枪式摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、 可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps 4、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6、 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 7、 支持道路监控：支持非机动车逆行检测、支持机动车占非机动车道检测、支持交通拥堵、支持机动车与非机动车车牌识别 8、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 9、 支持人脸识别：支持添加10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对 10、 支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 11、 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 12、 支持五码流功能，两路高清视频显示 13、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 14、 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 15、 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 16、 支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485，BNC，最大支持512GB Micro SD卡 17、 内置双麦克风，集成大华自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 18、 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 19、 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 20、 支持配套外置电动云台 21、 支持自动玻璃加热除雾功能 22、 支持指示灯显示工作状态 23、 支持北斗定位与校时功能 24、 支持一键超景深功能 25、 支持≥IP67防护等级 26、镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响 27、当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度 | 海康、大华、宇视 | 台 | 8 |  |
| 6 | 人脸抓拍半球摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 采用≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、 可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps 4、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、 内置高效暖光灯和红外补光灯，红外监控距离≥40米，暖光监控距离≥20米，人脸检测距离≥4米 6、 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 7、 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 8、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 9、 支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对 10、 支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 11、 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 12、 支持五码流功能，两路高清视频显示 13、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 14、 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 15、 支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 16、 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器 17、 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送 18、 支持≥IP67、IK10防护等级 | 海康、大华、宇视 | 台 | 16 |  |
| 7 | 电梯专用彩色摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 支持智能资源同开：电瓶车检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 3、 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 4、 支持困人识别、梯门状态异常检测，并联动录像、事件上传、报警输出、声光警戒等 5、 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6、 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计 7、 采用≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8、 可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps 9、 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 11、 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 14、 支持报警≥1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），音频≥1进1出，485，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器 15、 支持≥IP67/IK10防护等级 16、 支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电 17、 出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数 18、 支持电瓶车禁止入梯楼层可设 19、支持通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置 20、支持通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 21、支持GB/T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》中IK10的规定，试验后外壳完好，无破损 22、支持布控库导入开门、关门类型图片,可分别对开门,关门进行建模;可设置布控库相似度,当检测到电梯开门或关门超过设定值时,可联动上报智能事件并抓柏图片 | 海康、大华、宇视 | 台 | 4 |  |
| 8 | 无线网桥 | 1、网桥网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、3个10/100Mbps自协商以太网下行口； 2、 网桥电源接口：具备1个DC电源端口； 3、 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 4、 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 5、 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 6、 最佳无线传输距离：≤500m； 7、 整机最大无线传输速率：300Mbps； 8、 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 9、 拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 10、 工作温度：-20℃～+55℃； 11、 供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择； 12、 成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端； | 华为、锐捷、大华 | 对 | 4 |  |
| 9 | 智能球机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、 全景支持AR标签 3、 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 4、 支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置；前端支持导入1万张人脸库 5、 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 6、 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 7、 支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写 8、 支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证 9、 支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证 10、 支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测 11、 支持路面抛洒物检测 12、 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 13、 细节相机≥25倍光学变倍，16倍数字变倍 14、 全景采用≥双300万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 15、 细节采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 16、 支持H.265编码，实现超低码流传输 17、 支持超星光级超低照度。全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 18、 全景相机内置≥30米白光灯补光，细节相机内置白光灯和红外灯，红外≥250米 19、 全景相机：垂直范围： 5°～+24°（电动） 20、 细节相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： -20°~+90°自动翻转180°后连续监视 21、 支持300个预置位，8条巡航路径 22、 支持≥1路音频输入和1路音频输出 23、 内置≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 24、 支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 25、 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 26、全景通道可输出不小于2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4 个像素，全景摄像机水平视场角不小于 210°，垂直视场角不小于 90°； 27、支持通用行为分析、人脸识别、视频结构化、违法停车、卡口抓拍、电子警察、交通道路事件、抛洒物等8个智能模式，每个预置点可在0.5s内完成智能模式切换 28、内置喇叭，可随样机的转动进行水平（ 0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放； 29、全景摄像机具有不小于4颗补光灯，细节摄像机具有不小于 10颗红外灯和2颗白光灯； | 海康、大华、宇视 | 台 | 17 |  |
| 2.2)后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位磁盘阵列 | 1、≥1颗64位多核高性能处理器，≥2个内存条，≥16（GB)内存 2、支持≥4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100/1000Mbps自适应管理网口,可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 3、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA、SAS硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 4、支持≥768路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，48路（96Mbps）网络回放； 5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 8、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 10、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 13、默认不支持系统盘RAID1模式，可出厂选配2块SSD基于RAID1模式创建系统盘，实现系统盘间数据同步，保证当1块系统盘异常后，整机仍能正常运行。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 4 |  |
| 2 | 企业级16TB硬盘 | 1、单盘容量：16TB； 2、缓存：512MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 海康、大华、宇视 | 块 | 192 |  |
| 3 | 智能分析服务器 | 1、≥8盘位，最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2、≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持≥1个4K显示输出 3、≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、支持≥128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发 5、支持≥20个1080p解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 6、支持≥64路200万或≥64路400万分辨率校园异常行为关联人脸，规则类型：人员独处、拌线入侵、区域入侵，支持教育智能化预警系统，做对应行为预警 7、支持≥16路200万或≥16路400万分辨率校园危险行为关联人脸，规则类型：人员跌倒、剧烈运动（打架斗殴） 8、支持≥64路200万或≥64路400万分辨率人脸识别；或最大支持≥96路200万或≥96路400万图片流人脸比对，支持≥50万张人脸图片，≥100个人脸名单库，支持配套平台人员布控、或融合检索系统做人员布控、人员轨迹等 9、支持≥64路200万或≥64路400万分辨率后智能通用行为分析，规则类型：绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、滞留检测、攀爬检测 9、支持≥32路200万或≥32路400万分辨率后智能支持人员行为分析，规则类型：奔跑检测、剧烈运动检测（打架斗殴）、跌倒检测、尾随检测 10、默认已支持5种算法，最大选配到8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 11、设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 12、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 13、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持64路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 14、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 15、内置 4 个算力为 22 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz 16、支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录。 ★17、支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片搜索。（提供相关检测报告证明并加盖投标单位公章） | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高清视频解码器 | 1、支持≥12路HDMI信号输出 2、 输出接口支持≥3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 3、 支持≥1路HDMI和1路DP信号输入 4、 输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码 5、 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 6、 整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持） / 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） 7、 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 8、 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 9、 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 10、 支持预案轮巡 11、 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 12、 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 13、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有/大华私有协议接入 14、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 15、具有1个DP输入口和1个HDMI输入口。 16、具有12个HDMI2.0标准的HDMI输出口； 17、前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等； | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 5 | 46寸LCD拼接屏 | 1、产品尺寸：46寸 2、 双边拼缝：1.7mm 3、 分辨率：1920*1080 4、 亮度：500cd/m2 5、 对比度：1200:1 6、 色彩范围：8bit 7、 刷新率：60Hz 8、 功耗：133W 9、 视角：178°(水平)/ 178° 10、 供电方式：100–240VAC，50/60Hz 11、 工作温度：0℃～+50℃ 12、 工作湿度：20%～90%RH（无凝结） 13、 储存温度：–20℃～+55℃ 14、 储存湿度：5%～95%RH（无凝结） 15、 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 16、 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 海康、大华、宇视 | 台 | 12 |  |
| 6 | 落地式电视墙机柜 | 4*3拼接屏机柜 尺寸见CAD | 国产 | 套 | 1 |  |
| 7 | HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 国产 | 条 | 12 |  |
| 8 | 工作台 | 定制0.8m*4.0m | 国产 | 台 | 1 |  |
| 2.3)阳光厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路4盘位硬盘录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5、 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 6、 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 7、 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 8、 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9、 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 10、 接入路数：≥32路； 11、 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 12、 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 13、 报警输入：≥16路； 14、 报警输出：≥6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 15、 硬盘接口：≥4个SATA，单盘最大20T； 16、 RS-485接口：≥1个，1个半双工串行AB接口； 17、 网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 2 | 企业级16TB硬盘 | 1、单盘容量：16TB； 2、缓存：512MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 海康、大华、宇视 | 块 | 4 |  |
| 3 | HDMI4路分配器 | 1、输入接口：1路HDMI，0.5-1.0Vp-p。 2、输出接口：≥4路HDMI 1.3b+HDCP1.0/1.1。 3、分辨率：1920×1440。 4、带宽：250MHz。 5、传输距离：15m。 外观与电源 1、外观材质：金属。 2、电源电压：DC 5V，2.5A。 环境参数 1、工作温度：-5-35℃。 2、工作湿度：5%-90%RH。 其他 1、外被性能：常规PVC 2、连接线：HDMI线 | 绿联、迈拓维矩、秋叶原 | 台 | 1 |  |
| 3 | HDMI网络延长器 | 输入接口：HDMI 输出接口：HDMI 分辨率：支持高清 4K@60Hz。 带宽：支持 HDMI 2.0 标准。 电源与供电 供电方式：单边供电。 电源电压：DC 5V 或通过 HDMI 供电。 其他功能 环出音频分离：支持音频信号分离。 兼容性：即插即用，无需额外设置。 环境参数 工作温度：-5°C 至 35°C 工作湿度：5% 至 90% RH 外观与连接 外观材质：金属外壳，增强耐用性 连接线：通过网线或光纤延长信号 | 绿联、迈拓维矩、秋叶原 | 对 | 3 |  |
| 4 | 49寸阳光厨房显示器 | 1、采用工业级液晶面板，超长寿命LED背光源，适合7*24小时连续工作，专为监控设计 2、 四等边设计、隐藏式红外接收，外形更美观 3、 4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节 4、 采用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节处理佳 5、 高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感 6、 画面快速响应，真正无拖影 7、 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 8、 专业散热设计，延长设备使用寿命 9、 内置高性能电源设计，能耗低，静音 10、 面板尺寸：49英寸； 11、 亮度：350cd/m²； 12、 安装方式：底座/壁挂； 13、 供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 14、 工作温度：0℃～+40℃； 15、 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1 | 海信、创维、TCL | 台 | 3 |  |
| 3)入侵报警子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂幕帘式探测器 | 1、产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率 2、 8m(壁挂)/4m(吸顶)；探测角度：15° 3、 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 4、 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 5、 支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减 6、 支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级20000Lux 7、 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 8、 支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 9、 建议2.2m的安装高度，产品性能能够发挥最优 10、 支持壁挂安装，可搭配配套支架安装 | 海康、大华、宇视 | 个 | 24 |  |
| 2 | 吸顶红外双鉴探测器 | 1、支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 2、 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 3、 探测器探测距离(直径）8m，探测角度360° 4、 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 5、 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 6、 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 7、 具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减 8、 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 9、 采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号 10、 支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求 11、 支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定 | 海康、大华、宇视 | 个 | 26 |  |
| 3 | 壁挂探测器支架 | 定制 | 海康、大华、宇视 | 只 | 24 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、 支持86盒安装方式，螺丝固定 3、 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、 设备无需供电 5、 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 6、 性能稳定，经久耐用 | 海康、大华、宇视 | 个 | 67 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 2、安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 海康、大华、宇视 | 个 | 28 |  |
| 6 | 16防区网络报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路； 2、 支持接入常开或常闭型探测器； 3、 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 4、 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路； 5、 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 6、 支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区; 7、 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 8、 支持报警输入输出接口电路保护功能; 9、 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 10、 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 11、 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 12、 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 13、 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 14、 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 15、 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 16、 支持多种设备恢复方式; 17、 支持双网口，2个有线中心; | 海康、大华、宇视 | 个 | 18 |  |
| 4)电子巡查子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更钮 | 1、巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 海康、大华、宇视 | 套 | 130 |  |
| 2 | 信息采集器 | 1、存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 海康、大华、宇视 | 套 | 3 |  |
| 3 | 人员钮 | 1、依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 10 |  |
| 4 | 通讯座 | 1、功能：通过USB与计算机通讯 2、材料：金属合金 3、物理接口：USB2.0 * 2 4、操作温度：-40-85℃ 5、防水等级：不防水 | 海康、大华、宇视 | 套 | 1 |  |
| 5)出入口控制子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆牌照识别一体机 | 1、行业抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。 2、全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%； 3、 高性能CMOS图像传感器，低噪效果更佳； 4、 可自由配置LED屏显示内容和语音播报内容，支持二维码收费信息显示； 5、 显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 6、 传感器类型：1/3英寸CMOS； 7、 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 8、 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 9、 二维码显示：支持； 10、 抓拍距离：2.5m～6m； 11、 除雾功能：支持自动除雾； 12、 供电方式：AC110–230V； 13、 镜头类型：变焦； 14、 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 海康、大华、宇视 | 套 | 6 |  |
| 2 | 百叶式道闸 | 1、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小 2、 道闸起落杆速度可调（2~6S） 3、 数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 4、 可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志 5、 支持外接雷达、线圈防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电 6、 标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 7、 无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰） 8、 支持遥控一键车队模式 9、 支持道闸计数模式 10、 电机寿命：≥300万次 11、 弹簧寿命：≥80万次 12、 防护等级：≥IP54 | 海康、大华、宇视 | 套 | 6 |  |
| 3 | 小安全岛 | 道闸及抓拍机小型安全岛，刷黄灰地面漆 (含水泥、砂石、地面油漆等) | 国产 | 个 | 6 |  |
| 6)门禁子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯人行摆闸 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm； 2、 标配4对红外检测； 3、 采用直流无刷电机； 4、 支持开门超时自动复位功能； 5、 支持蜂鸣器和指示灯报警提示； 6、 通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-900mm； 7、 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、 支持消防应急常开功能； 9、 支持机械防夹、红外防夹功能； 10、 支持防冲撞功能； 11、 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、 支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 海康、大华、宇视 | 套 | 10 | 地下室2校门6图书馆2 |
| 2 | 双机芯人行摆闸 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm； 2、 标配4对红外检测； 3、 采用直流无刷电机； 4、 支持开门超时自动复位功能； 5、 支持蜂鸣器和指示灯报警提示； 6、 通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-900mm； 7、 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、 支持消防应急常开功能； 9、 支持机械防夹、红外防夹功能； 10、 支持防冲撞功能； 11、 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、 支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 海康、大华、宇视 | 套 | 11 | 地下室5校门6 |
| 3 | 摆闸人脸识别模块 | 1、采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方 2、 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥1024x600 3、 采用≥ 200万双目摄像头 4、 采用国产芯片和国产化操作系统 5、 支持≥6人同时进行人脸识别 6、 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 7、 支持≥IP65防护等级 8、 支持自动补光，可有效降低环境光污染 9、 支持≥10万个用户(最大支持不超过50个管理员)、10万张人脸、10万个密码、50万张卡片、30万条记录 10、 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 11、 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 12、 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 13、 人脸识别速度≤0.1秒，可实现无感通行 14、 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 15、 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 16、 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 17、 支持口罩检测、安全帽检测 18、 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 19、 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 20、 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 21、 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 22、 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 23、 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 24、 支持在线升级，USB升级 25、 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 26、 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 27、 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 28、 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 29、 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 30、 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 31、 支持视频和图片广告播放 32、 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 33、 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 34、 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 35、 支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A） 36、 支持呼吸灯及三色状态提示 37、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。 38、设备应支持通过U盘导出和导入人员信息 39、设备应支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密。 40、设备应支持最多6人同时进行人脸识别 41、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。 | 海康、大华、宇视 | 套 | 32 |  |
| 4 | 壁装人脸门禁一体机 | 1、采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方 2、 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥1024x600 3、 采用≥ 200万双目摄像头 4、 采用国产芯片和国产化操作系统 5、 支持≥6人同时进行人脸识别 6、 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 7、 支持≥IP65防护等级 8、 支持自动补光，可有效降低环境光污染 9、 支持≥10万个用户(最大支持不超过50个管理员)、10万张人脸、10万个密码、50万张卡片、30万条记录 10、 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 11、 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 12、 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 13、 人脸识别速度≤0.1秒，可实现无感通行 14、 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 15、 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 16、 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 17、 支持口罩检测、安全帽检测 18、 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 19、 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 20、 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 21、 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 22、 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 23、 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 24、 支持在线升级，USB升级 25、 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 26、 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 27、 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 28、 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 29、 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 30、 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 31、 支持视频和图片广告播放 32、 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 33、 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 34、 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 35、 支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A） 36、 支持呼吸灯及三色状态提示 37、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。 38、设备应支持通过U盘导出和导入人员信息 39、设备应支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密。 40、设备应支持最多6人同时进行人脸识别 41、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 35 |  |
| 5 | 电源 | 1、插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 67 |  |
| 6 | 人脸采集终端 | 1、采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 2、 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 3、 采用≥4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 4、 采用≥200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 5、 支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式； 6、 支持采集4000张人脸照片；人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%； 7、 支持人脸、身份证、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、密码等多种识别认证方式； 8、 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 9、 支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步； 10、 支持语音提示功能； 11、 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 12、 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 13、 支持网络升级； 14、 支持≥1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 15、 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 1 |  |
| 7 | 开门按钮 | 1、外壳材料：ABS； 2、 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 3、 耐用测试：五十万次老化测试合格； 4、 接点输出：NO/COM接点； | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 35 |  |
| 8 | 双门磁力锁及支架 | 1、产品款式：磁力锁； 2、 外壳材料：铝合金； 3、 表面工艺：电镀拉丝； 4、 信号输出：COM/NO/NC； 5、 门状态检测：1路，继电器； 6、 安全类型：断电开门； 7、 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； | 大华、海康威视、宇视 | 套 | 33 |  |
| 9 | 单门磁力锁及支架 | 1、产品款式：磁力锁； 2、 外壳材料：铝合金； 3、 表面工艺：电镀拉丝； 4、 信号输出：COM/NO/NC； 5、 门状态检测：1路，继电器； 6、 安全类型：断电开门； 7、 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； | 大华、海康威视、宇视 | 套 | 2 |  |
| 4校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)广播机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | 1)老校区搬迁至广播机房 ★2)为保证该系统设备与本项目整体维保周期保持一致，搬迁的广播子系统设备原厂维保需延期至5年 需出具维保延期相关证明。 | 国产 | 项 | 1 | 广播子系统搬迁 费用+维保延期费用 |
| 2 | 专业电容式会议麦克风 | 1.结构形式：卡龙插拔倒扣式结构 2.底座材质：锌基合金 3.产品类别：9.7背极电容式 4.指向类型：超心型 5.灵敏度：-35dB±3dB 6.频率响应：100-12000Hz 7.输出抗阻：200Ω平衡式 8.输出量：15mV(1KHz/94dB) 9.供电：DC1.5V/48V自动切换 10.拾音距离：(20-50)cm | ITC、迪士普、湖山 | 支 | 2 |  |
| 6 | 网络化调音台 | 1.设备采用高速工业级芯片，嵌入式处理器，运行稳定可靠。 2.自带7英寸触摸屏，图文式菜单操作，人性化人机操作界面，操作更简单。 3.具有8个可编程按键，每个按键可在主机上预设分区，实现意见开启本地或分区的音量播放与喊话功能。 4.带有USB与蓝牙播放功能，支持与本地输入音源混音推送到需要的分区。 5.通过网络可对其他IP音频终端远程播放服务器节目音源控制，调节终端播放音乐音量大小。 6.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 8 | 三十二路消防联动网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 2.当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 3.每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 4.每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 1.2)数模备份系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纯后级广播功放 | 1.额定输出功率≥1050W 2.最小源电动势≤1100mV 3.额定输出电压P1，70V，100V 4.信噪比≥82dB 5.频率响应80Hz-15KHz（±3dB） 6.总谐波失真≤1%（1KHz，正常工作条件） 7.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 8.保护功能高温，直流，短路 9.额定功耗1800W 10.额定电源电压AC220V/50Hz | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 5 | UPS主机10KVA | 1、10KVA在线式单进单出ups主机； 2、输入功率因数：30%负载：≥0.980；50%负载：≥0.990；100%负载：≥0.998； 3、输出波形失真度：≤0.5%（线性负载）；≤1.4%（非线性负载）； 4、输出功率因素：1； 5、系统效率：≥95%； 6、以上技术性能要求提供产品彩页； 7、UPS电源主机具备泰尔、节能认证； 8、为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机 9、UPS主机具备面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、EPO模式、变频模式 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 6 | 蓄电池 | 1、免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌； 2、蓄电池应具有泰尔、抗震检测认证。 3、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 4、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 5、端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V。 6、蓄电池密封反应效率应在98.7%以上。 7、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 8、同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 | 华为、易事特、索克曼 | 节 | 16 |  |
| 7 | 电池箱 | 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为2.8mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 | 华为、易事特、索克曼 | 套 | 1 |  |
| 2)6#体育馆2F(广播室) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一路音频输出终端 | 1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口） 2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路模拟调音台 | 1.6路XLR平衡单声道输入,2路立体声输入 2.具备4路独立PAD衰减按键输入通道 3.每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关 4.每个输入通道设计独立48V幻相电源开关 5.各个输入通道支持3段均衡调节 6.2组AUXSEND辅助输出 7.内置100种DSP数字效果器 8.4个话筒输入通道支持独立1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视 9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等 10.双通道耳机监听 11.2*10段点距LED电平表 12.2路GROUPOUT编组输出 13.双通道MAINOUT立体声输出 14.高可靠性的,平滑60MM行程推子 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 7 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 此项无需报价 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 8 | 时序电源控制器 | 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间0.4秒-0.5秒 4.保护AC保险丝 5.耗电AC220V/50Hz/16A | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 9 | 真分集无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz 2.PLL双频道锁相环回路设计 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等) 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm 6.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB) 7.综合信噪比：>73dB 8.综合失真度：≤1% 9.发射机工作时间8小时以上 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 | 2只手持麦 模拟无延迟 |
| 10 | 网络化真分集无线话筒 | 1.频率范围：632-661.25MHz 2.通道数量：100 3.接收灵敏度：≥-102dBm，信噪比≥60dB 4.接收距离：≥200m（空旷地方） 5.配备一支有9个按键话筒遥控网络化主机，一支普通手持话筒发言 6.天线输出接口BNC，天线阻抗50欧姆 7.音频输出口：音频莲花座 8.带音量调节和红外对频功能 9.带网络连接功能：可通过网络传输音频及话筒遥控命令功能； 10.电源电压DC12V ,1000mA 11.工作温度范围：-10℃―+40℃ | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 | 2只手持麦 |
| 11 | 八路天线分配器 | 1.频率范围：500MHz--950MHz 2.具备频谱扫描功能 3.扫描范围：500MHz--950MHz 4.具备18个独立频段，每个频段可独立调节增益，增益范围：5dB，10dB,15dB,20dB(±2dB) 5.输入/出阻抗：50欧姆 6.天线供电：+12VDC/150mA 中央点为正极 7.直流输出：12VDC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 8.电源：100--240VAC，50/60Hz，12VDC/3A 9.连接器端口：BNC | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 12 | 室外防水天线 | 1.天线极化方式：线性 2.天线驻波比：<2 3.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 4.放大器低噪：<2.6dB 5.外部供电：6-12DCV 电流：80mA 6.连接器端口：BNC 7.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。电路板有防水保护效果，可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上. 8.射频频率范围:470-950MHz | ITC、迪士普、湖山 | 套 | 2 |  |
| 2.1)田径场前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地），额定输出功率≥650W 2.最小源电动势≤1000mV 3.信噪比≥77dB（宽带） 4.频率响应80Hz—16kHz（±3dB） 5.总谐波失真≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护高温，直流，短路 8.电源AC220V/50Hz 9.额定功耗1000W | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 | 体育场看台 |
| 2 | 室外音柱 | 1.频响范围：等于或优于140Hz-14KHz; 2.灵敏度：≥90dB； 3.最大声压级：≥106dB； 4.额定功率：≥40W; 5.输入电压：70V/100V。 | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 8 | 体育场看台 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 1.额定输出功率≥1050W 2.最小源电动势≤1100mV 3.额定输出电压P1，70V，100V 4.信噪比≥82dB 5.频率响应80Hz-15KHz（±3dB） 6.总谐波失真≤1%（1KHz，正常工作条件） 7.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 8.保护功能高温，直流，短路 9.额定功耗1800W 10.额定电源电压AC220V/50Hz | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 | 田径场 |
| 4 | 室外音柱 | 1.频响范围：等于或优于80Hz-16KHz; 2.灵敏度：≥90dB； 3.最大声压级：≥111dB； 4.额定功率：≥120W; 5.输入电压：70V/100V。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 8 | 田径场 |
| 5 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地），额定输出功率≥450W 2.最小源电动势≤1000mV 3.信噪比≥77dB（宽带） 4.频率响应80Hz—16kHz（±3dB） 5.总谐波失真≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护高温，直流，短路 8.电源AC220V/50Hz 9.额定功耗850W | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 | 室外篮球场 |
| 6 | 室外音柱 | 1.频响范围：等于或优于140Hz-14KHz; 2.灵敏度：≥90dB； 3.最大声压级：≥106dB； 4.额定功率：≥40W; 5.输入电压：70V/100V。 | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 5 | 室外篮球场 |
| 3)南校门1F(消控室) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | 本次广播子系统新增设备需无缝接入原迪士普网络广播中心 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，7英寸真彩液晶显示屏， 2.图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控 3.具有网络数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议 4.内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用 5.内置线路输入接口，线路输出接口，3.5mm耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲 7.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼 8.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区 9.具有对讲功能，智能寻呼台之间.智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示.闪光提示等功能 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 4)2号楼2F广播室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，7英寸真彩液晶显示屏， 2.图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控 3.具有网络数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议 4.内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用 5.内置线路输入接口，线路输出接口，3.5mm耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲 7.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼 8.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区 9.具有对讲功能，智能寻呼台之间.智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示.闪光提示等功能 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 5)前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1)室外校园广播 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | 1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口） 2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 前置放大器 | 1.支持5个话筒口输入，3个辅助口音频输入，2个优先口输入，4个输出口 2.支持各通道音量独立控制 3.支持高音和低音音调控制 4.支持强插功能 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地），额定输出功率≥450W 2.最小源电动势≤1000mV 3.信噪比≥77dB（宽带） 4.频率响应80Hz—16kHz（±3dB） 5.总谐波失真≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护高温，直流，短路 8.电源AC220V/50Hz 9.额定功耗850W | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 3 |  |
| 4 | 石头形草地音箱（灰） | 1.频响范围：等于或优于100Hz-15KHz; 2.灵敏度：≥84dB； 3.最大声压级：≥97dB； 4.额定功率：≥20W; 5.输入电压：70V/100V; | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 41 |  |
| 5.2)1#综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥60W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 5 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 35 |  |
| 5.3)2#创新中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 4 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 46 |  |
| 5.4)3#教学楼北楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥60W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 30 |  |
| 5.5)3#教学楼中楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥60W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 32 |  |
| 5.6)3#教学楼南楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 36 |  |
| 5.7)4#图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 16 |  |
| 3 | 壁挂扬声器 | 1.频响范围：等于或优于180Hz-18KHz; 2.灵敏度：≥88dB； 3.最大声压级：≥95dB； 4.额定功率：≥6W; 5.输入电压：70V/100V; | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 4 |  |
| 3 | 网络化室内音箱 | 1.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 2.内置2×15W数字功放。 3.具有MP3解码播放功能。 4.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 5.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 6.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 7.本地输出音量及本地播放状态可控。 8.工作状态及信息变化数码显示。 9.可接受红外线遥控器的操控。 | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 4 |  |
| 4 | 网络化副音箱 | 1.额定阻抗≥4Ω，额定功率≥15W； 2.灵敏度≥87dB，最大声压级≥99dB，有效频率范围等于或优于100Hz-16kHz。 | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 4 |  |
| 5.8)5#社团活动用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 7 |  |
| 3 | 壁挂扬声器 | 1.频响范围：等于或优于180Hz-18KHz; 2.灵敏度：≥88dB； 3.最大声压级：≥95dB； 4.额定功率：≥6W; 5.输入电压：70V/100V; | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 7 |  |
| 4 | 网络化室内音箱 | 1.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 2.内置2×15W数字功放。 3.具有MP3解码播放功能。 4.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 5.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 6.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 7.本地输出音量及本地播放状态可控。 8.工作状态及信息变化数码显示。 9.可接受红外线遥控器的操控。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 7 |  |
| 5 | 网络化副音箱 | 1.额定阻抗≥4Ω，额定功率≥15W； 2.灵敏度≥87dB，最大声压级≥99dB，有效频率范围等于或优于100Hz-16kHz。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 7 |  |
| 5.9)6#体育馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 2 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥60W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 3 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥250W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 4 | 壁挂扬声器 | 1.频响范围：等于或优于180Hz-18KHz; 2.灵敏度：≥88dB； 3.最大声压级：≥95dB； 4.额定功率：≥6W; 5.输入电压：70V/100V; | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 43 |  |
| 5 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 4 |  |
| 5.10)7#食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥60W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥250W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 47 |  |
| 5.11)8#宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 2 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 41 |  |
| 5.12)地下室（地下1区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 29 |  |
| 5.13)地下室（地下2区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 23 |  |
| 5.14)地下室（地下3区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥250W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 17 |  |
| 3 | 壁挂扬声器 | 1.频响范围：等于或优于180Hz-18KHz; 2.灵敏度：≥88dB； 3.最大声压级：≥95dB； 4.额定功率：≥6W; 5.输入电压：70V/100V; | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 11 |  |
| 5.15)地下室（地下4区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥250W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 35 |  |
| 5.16)地下室（人防1区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化播放功放（1U） | 1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：4.5''×1 2.额定功率：3W/6W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB 5.最大声压级(1m)：96dB±2dB 6.频率响应：75Hz-20kHz | ITC、迪士普、湖山 | 只 | 21 |  |
| 5信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)信息发布屏 |  |  |  |  |  | 管理软件见智慧校园系统 |
| 1 | 49寸液晶发布一体机 | 产品尺寸参数 1.屏幕显示尺寸：50 英寸 屏幕参数 1.屏幕分辨率：标配 1920*1080 2.HDR 显示：支持 3.屏幕比例：16:9 4.屏幕类别：TFT-LED 5.屏幕等级：A 6.背光源：直下式 7.3D 显示：/ 8.刷新率：≥60Hz 9.响应时间：≤8ms 10.扫描方式：逐行扫描 11.支持高清格式：1080P 12.水平视角：±178° 13.垂直视角：±178° 扬声器参数 1.扬声器数量：≥2 个 2.输出功率：2X5W (8Ω) @1khz.THD+N < 10% 五、接口配置参数 1.耳机端口：无 2.USB 接口：USB2.0*3（其中内置 1 个） 3.HDMI 接口：输入 * 1 4.RJ45 接口：1 个 5.USB 支持视频格式：mpg /avi/ts /mov/mkv /dat/mp4 /vob 6.USB 支持图片格式：JPG/JEPG/PNG 7.1 路 HDMI1.4 输入接口：最高支持 1080P@60Hz 8.网络连接：支持有线和无线 9.连接方式：有线 / WIFI（2.4G） 10.喇叭接口：最高支持两个 8Ω 5W，双声道喇叭输出 11.蓝牙：可选配 | 信特安、特思特、大通 | 台 | 9 |  |
| 2 | 55寸液晶发布一体机 | 屏幕显示尺寸：≥55 英寸 屏幕分辨率：标配 1920*1080 HDR 显示：支持 屏幕比例：16:9 屏幕类别：TFT-LED 屏幕等级：A 背光源：直下式 3D 显示：无 刷新率：≥60Hz 响应时间：≤8ms 扫描方式：逐行扫描 支持格式（高清）：1080P 水平视角（度）：±178° 垂直视角（度）：±178° 扬声器数量：≥2 个 输出功率：2X5W (8Ω) @1khz.THD+N < 10% 耳机端口：无 USB 接口：USB2.0*3（其中内置 1 个） HDMI 接口：输入 * 1 RJ45 接口：1 个 USB 支持视频格式：mpg /avi/ts /mov/mkv /dat/mp4 /vob USB 支持图片格式：JPG/JEPG/PNG 1 路 HDMI1.4 输入接口：最高支持 1080P@60Hz 网络连接：支持有线和无线 连接方式：有线 / WIFI（2.4G） 喇叭接口：最高支持两个 8Ω 5W，双声道喇叭输出 蓝牙：可选配 | 信特安、特思特、大通 | 台 | 13 |  |
| 2)电子班牌 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶触摸一体机 | CPU 4核，1.6GHz RAM 2GB ROM 16GB 视频解码 支持2路1080P@30fps或1路4K@25fps NFC刷卡 2个NFC刷卡，左右2边 面板尺寸 21.5英寸 背光类型 LED 屏幕比例 16:9 响应时间 8ms 亮度 500cd/m² 对比度 1000：1 分辨率 1920×1080 可视角度 水平：178°，垂直：178° 网络接口 1个RJ-45 10M/100M/1000M以太网口 Wi-Fi 支持2.4G&5G双频WiFi TF卡槽 1个 USB接口 2个USB2.0接口 其他接口 1个OTG接口，1个3.5mm音频口 传感器类型 1/4英寸6 E+IR M9xP0.35 镜头类型 2.4mm 视场角 2.4mm：对角：121.7°，水平：101.56°，垂直：61.61° 低畸变 支持 最低照度 支持 电子快门 支持 电子增益 支持 视频压缩标准 支持H.264/MJPEG/YUY2 视频帧率 1920×1080@30fps/1280×1024@30fps/1280×720@30fps/800×600@30fps/640×480@30fps 信噪比 ≥41dB 摄像头像素 200万 触摸屏 触摸技术 电容 响应时间 ＜5ms 触摸点数 G+G 10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别 >1.5mm 书写方式 手指/触摸笔/其他非透明物体 扫描频率 200Hz 触摸分辨率 32768×32768 扫描精度 4096×4096 通信方式 USB2.0协议 抗光干扰 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 触摸数据输出方式 坐标输出 表面硬度 ≥6H 固件 可升级 驱动 免驱，即插即用 防眩光 支持 防雾膜 支持 内置扬声器 2个 供电方式 12VDC 功耗 ≤ 36W；待机功耗：≤0.5W 工作温度 -5℃~+55℃ 储存温度 -20℃～+60℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存湿度 10%～90%RH（无凝结） 防护等级 IP30 | 信特安、特思特、大通 | 台 | 48 |  |
| 3)后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 此项无需报价 | 业主 | 台 | 1 |  |
| 6电梯五方通话系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五方通话屏蔽线 | rvvp4*1.0 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 1439 |  |
| 7多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)大报告厅多媒体子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1)显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1)主显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏预埋线缆 | YJV3*16+1*10 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 55 |  |
| 1.1.2会标屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内双色LED屏预埋线缆 | RVV3*4 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 60 |  |
| 1.1.3)控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1.一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、AV无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入、输出端子；每路视频信号、音视频信号单独传输、单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入、输出信号卡任意搭配。 2.本产品带有断电现场保护、音视频同步或单独切换等功能，并具备RS232通讯接口和TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 3.内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持VGA/SDI/HDMI/DVI/AV信号格式，HDMI完美支持隔行和逐行扫描输出。 4.采用触摸屏操控，内置7寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机互交极具人性化 5.插卡式箱体结构：输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换。 6.视频处理能力：完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。 7.音频处理能力：AV、VGA等输入支持模拟音频输入混合；DVI、HDMI、SDI输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI） 8.支持各种输入分辨率：800*600、1024*768、1280*720、1280*768、1280*800、1280*1024、1360*768、1366*768、1440*900、1400*1050、1600*900、1680*1050、1920*1080@60Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1200 9.支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵切换、RS232切换、面板切换功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用10个切换场景。需提供证明文件 10.低功耗设计：持续老化7*24小时无异常。 11.支持协议：支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及DVI1.0协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps速率；支持一路RJ45网络口,一路RS-232通讯接口。 | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字高清音视频输入卡 | 1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 2.最高分辨率支持1080p@60Hz； 3.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； 5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 6.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 7.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 8.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 张 | 3 |  |
| 3 | 数字高清音视频输出卡 | 1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 2.最高分辨率支持1080p@60Hz； 3.输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz； 4.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 5.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 6.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 7.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 张 | 3 |  |
| 4 | 数字高清音视频输入卡 | 1.输入信号卡：4路SDI输入； 2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI； 3.输入分辨率自动识别； 4.输入信号卡具有倍线功能，默认将低输入分辨率倍线成1080P输出； 5.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 6.输入信号卡可对视频信号源增加字符，输出时，显示屏右上角默认显示“通道”，可发送指令编辑字符、设置字符显示方位和关闭字符显示，详情可见指令表； 7.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 张 | 1 |  |
| 5 | 数字高清音视频输出卡 | 1.输出信号卡：4路SDI输出； 2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI； 3.SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离； 4.输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。 | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 张 | 1 |  |
| 1.2)WIFI会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。 2.具有≥4.3寸液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥4路可独立开关的百兆48V供电RJ45网络接口，用于连接会议话筒单元，≥2路百兆RJ45网络接口，用于PC端远程控制，≥1路RS422控制凤凰插接口，≥1路消防告警联动触发凤凰插接口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥6路HDMI视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路UHF段天线输入插口，用于监听信息的发送。 3.具有热备份功能，当主机出现意外时，备用主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行，可备份主机设置的发言数量、会议模式、音效控制、摄像设置、录音控制、话筒单元编号和优先权功能参数。 4.具有一键关机所有无线单元功能，可修改UHF段无线发射频率、AP服务器网关和密码。 5.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 6.具有自动跟踪功能，支持≥6个HDMI高清接口输入，实现≥6个高清摄像头接入跟踪，摄像头跟踪定位可在主机软件上设置上下左右放大缩小、旋转速度、通讯协议等，设置完成可存储或后期调用。 7.具有≥4个百兆+48V供电RJ45网络接口，对连接的会议单元进行网络传输协议及+48V网络供电，≥2个TCP/IP网络协议的百兆RJ45接口，连接网络后通过PC端软件控制系统的全部功能。 8.具有≥1个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接;≥1个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对≥6个摄像头的集中控制，具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能，发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时。 9.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数≥6台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，可设置≥32台VIP单元。 10.具有先进先出、正常模式、声控模式、自由模式、申请模式≥5种会议模式，声控模式触发灵敏度支持≥5级声压调节，支持≥6个单元同时讲话。 11.具有音效设置功能，支持通过会议主机设置低频切除和≥14段图示均衡器，可保存≥6种均衡模式； 12.具有录音功能，可以实现全程会议录音，有自动录音和手动录音≥2种方式可选，录音界面可实时查看录音时间进度、录音生成的文件名和存储磁盘剩余的录制时间，录音过程可控，可停止或开始录音，录音结束可从主机上卸载U盘。 13.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD屏、操作按键、LED指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供自定义选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。具有单元设置功能，可通过主机同时打开≥2个主席单元，可设置开启单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示、投票表决默音的独立开关功能，同时支持单元主题设定，可设置≥3套主题，单元主题模式可选择锁定和自由≥2种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题。 14.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒。（提供主机软件该功能界面截图佐证） 15.具有数据备份和恢复功能，可导出配置文件到U盘，或导入配置文件到系统，防止数据丢失，具有软件升级功能，支持U盘升级和PC远程升级，或自定义运行程序 16.系统内置全数字会议系统主机软件，由于软件决定着本产品功能的完整性,为确保设备稳定运行，需提供中国软件评测中心出具的全数字会议系统主机软件测试报告，报告上需体现（软件容错性、安全保密性、运行稳定性）等相关安全稳定选型的检测内容，确保软件安全稳定运行。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 5G WiFi无线路由器 | 1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.符合IEEE802.11acWave-2/a/b/g/n无线标准； 3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择； 4.具有两路RJ45接口，1路连接D73015GWiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆； 5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 6.内置四天线设计使数据传输更加的稳定； 7.最大功耗：15W； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 5G WiFi加密无线会议发言表决主席单元 | 1.集发言、投票表决功能于一体的5GWiFi无线会议发言单元； 2.支持≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围； 4.具有≥2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.具有≥1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.支持本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 7.支持投票表决功能，≥5个投票表决键； 8.支持按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 9.支持发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 10.支持批准代表的申请发言功能； 11.支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，全权控制会议秩序； 12.支持讲台模式，开启讲台模式时，主席单元上的开关按键操作无效； 13.支持≥7段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效； 14.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 15.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 4 | 5G WiFi加密无线会议发言表决代表单元 | 1.集发言、投票表决功能于一体的5GWiFi无线会议发言单元； 2.支持≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围； 4.具有≥2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.具有≥1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.支持本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 7.支持投票表决功能，≥5个投票表决键； 8.支持按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 9.支持发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 10.支持≥7段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效； 11.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 12.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 6 |  |
| 5 | 5G WiFi无线会议单元专用充电箱 | 1.宽电压输入100V-240VAC：50/60Hz； 2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V； 3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时； 4.能同时给10个单元充电； 5.满足充电QC3.0协议。 6.最大功耗：200W； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 1.3)扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无源线阵列全频音箱 | 1.额定功率：≥400W； 2.灵敏度：≥95dB； 3.单元组成：内置≥2个低音单元尺寸≥8寸，≥1个高音单元尺寸≥1.75寸； 4.水平覆盖角≥120°；垂直覆盖角≥20°； 5.额定阻抗：≥8Ω； 6.频率响应范围：优于或等于70Hz-18kHz； 7.最大声压级：≥121dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 12 | 左右线阵主扩音箱 |
| 2 | 专业立体声功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 6 | 线阵功放 |
| 3 | 无源超低频音箱 | 1.驱动单元LF18"×2 2.频率响应35Hz-300Hz 3.灵敏度106±2dB 4.最大声压级137±2dB 5.额定阻抗4Ω 6.额定功率≥1200W | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 2 | 超低音 |
| 4 | 专业立体声功放 | 1.采用独特的全对称浮地设计，功放的失真能相互抵消，使功放失真更小，声音更准确； 2.具有电源自动转换系统，在小功率时，电源并联工作，使输出电流能力提高，输出阻抗更低；在大功率时，电压自动升高，使输出功率更大； 3.有输入电源滤波器，抗干扰能力更强，放大电路外加屏蔽罩，变压器增加屏蔽环，这样使噪音更小，声音更干净； 4.独立封蔽风道冷却，使散热更快，即使长时间使用也很干净。； 5.具有完善的保护功能，开机缓冲，延时接通扬声器，还有限幅功能，过电流保护，过热保护，短路保护，输出直流保护等功能； 6.输出功率(8Ω)≥2×1400W，输出功率(4Ω)≥2×2100W，输出功率(2Ω)≥2×3000W； 7.桥接方式(8Ω)4200W，桥接方式(4Ω)6000W； 8.输入阻抗20KΩ，频率响应20Hz~20KHz，THD总谐波失真20Hz~20KHz(8Ω)0.05%； 9.转换速度80V/usec，信噪比:≥103dB，阻尼系数(8Ω)＞500； 10.散热方式：高/低自动控制，保护方式：直流保护/过载保护/软启动/短路保护； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 | 超低音功放 |
| 5 | 同轴返听音箱 | 1.倒相式二分频全频系统，系统组成12″同轴单元×1； 2.设有不同放置角度，可适用于近场与远场；高效，高质量同轴单元配置，专为现场返听设计； 3.频响范围(-10dB)90Hz–18,000Hz； 4.灵敏度98±2dB； 5.最大声压级123±2dB； 6.输入阻抗8Ω持续功率350W； 7.指向性（H×V）60°×60°（2kHz）； 8.尺寸（高×宽×深）490mm×455mm×310mm； 9.重量23kg | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 4 | 返听 |
| 6 | 专业立体声功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 2 | 返听功放 |
| 7 | 专业会议音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统; 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装; 3.系统组成：12"×1,1.75"×1 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：350W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：98±2dB 8.最大声压级：123±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：600×386×415mm 10.重量：22.0kg | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 4 | 辅助 |
| 8 | 专业立体声功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 2 | 辅助功放 |
| 9 | 专业会议音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统; 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装; 3.系统组成：12"×1,1.75"×1 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：350W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：98±2dB 8.最大声压级：123±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：600×386×415mm 10.重量：22.0kg | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 4 | 台唇 |
| 10 | 专业立体声功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 2 | 台唇功放 |
| 11 | 专业会议音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统; 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装; 3.系统组成：15"×1,1.75"×1 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：450W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：99±2dB 8.最大声压级：126±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：690×435×450mm 10.重量：26.5kg | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 2 | 拉声像 |
| 12 | 专业立体声功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥800W，每声道（4Ω）额定输出≥1200W，桥接（8Ω）额定输出≥2400W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥820W，CH2≥816W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.08%，CH2≤0.07%；最小源电动势：CH1≤1080mV，CH2≤1080mV；信噪比（线路输入）：CH1≥110.3dB，CH2≥108.5dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 | 拉声像功放 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1.16路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子。 2.16路平衡式输出，采用裸线接口端子。 3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率； 4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 5.通道拷贝、粘贴、联控功能； 6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每输出通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。 7.全功能矩阵混音功能。 8.内置自动混音台功能 9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果； 10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗； 11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大、中、小型视频会议室使用； 12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加； 13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高； 14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声； 15.Enternet多用途数据传输及控制端口； 16.内置自动摄像跟踪功能； 17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron， 18.RS-485摄像机控制端口； 19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）； 20.支持平板界面操作控制。 21.支持最少8~100组场景预设功能； 22.直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 14 | 一拖四接收机 | 1.PLL四频道锁相环回路设计； 2.频道间隔250KHz； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.采用红外线对频； 5.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 6.每通道有音量调节； 7.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 8.具有8路平衡输出接口，1路平衡混合输出，1路非平衡量 混合输出； 9.带有真分集功能； 10.有效使用范围150-200米(空旷环境下）。 11.单台一拖四接收机 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 2 |  |
| 15 | 手持式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.发射功率调节，高功率14dBm;低功率6dBm； 3.2节5号1.5V碱性电池； 4.采用红外线对频； 5.具有音量调节； 6.关机零功耗； 7.工作时间8小时以上； 8.单只手持式话筒 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 支 | 6 |  |
| 16 | 头戴式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.2节5号1.5V碱性电池； 3.采用红外线对频； 4.具有音量调节； 5.关机零功耗； 6.工作时间8小时以上； 7.单只头戴式话筒 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 支 | 2 |  |
| 17 | 十六路天线分配器 | 1.工作频率：470-950MHz 2.工作电流：DCMAX:3000mA±100mA 3.工作电压：DC12-15V 4.偏置电压：DC12V±1V 5.偏置电流：DC150mA±10mA 6.DC输出口：4个，最大2.5A 7.增益：0db±1db 8.天线接口：SMA*16 9.偏压接口：BNC*2 10.阻抗：50Ω | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 18 | 指向性天线（鱼骨型） | 1.射频频率范围:470-950MHz 2.阻抗：50Ω 3.极化方式：垂直极化与水平极化 4.连接方式：BNC 5.供电方式：+12VDC/150mA | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 19 | 专业自动反馈抑制器 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV~12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗≤10W； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 20 | 32路数字调音台 | 1.配置10.1英寸电容触摸屏，分辨率达1280x800，可清晰呈现各项音频参数与通道状态，触屏操作便捷高效。 2.本机标配34路信号输入，最大可扩展至50路输入，其中本地接口包含：32路可自定义的XLR模拟输入通道（均带话放功能，含8个COMBO接口），可灵活适配各类麦克风等音源；另设1组立体声USB播放输入通道，支持直接读取USB设备中的音频文件进行播放。 3.最大支持16路扩展信号输入，分为16路扩展箱输入与2路数字扩展信号输入两类，两者需二选一使用，适配不同规模的扩声需求。 4.扩展模块支持多元化选配，可按需搭载Dante2X2、AES、蓝牙、立体声声卡及HMLINK接口箱等多种扩展卡，拓展设备适配场景。 5.接口箱支持100M网线直连，且可通过交换机延长连接距离；同一局域网内，最多可连接两台扩展箱，满足多设备协同需求。 6.32路XLR输入通道集成丰富功能：含2个GEQ插入模块，支持48V幻象电源独立开关、相位调节、数字增益调节、0-500MS延时调节，同时具备声像调节、音量控制功能；可自定义通道名称及颜色、自定义RTA实时频谱颜色；配备5段参量均衡（可选参量均衡、高架、低架模式），支持高通、低通滤波，支持相邻通道联调，还涵盖噪声门、侧链静音、侧链压缩功能，提供4档反馈抑制模式供选择。 7.每路输入与输出通道均独立设置通道选择键、监听键及静音键，简化现场操作流程，提升调试效率。 8.本机共设24路信号输出接口：含16路XLR模拟输出通道、1组立体声USB录音输出通道、2路XLR监听输出通道、1组立体声TRS监听耳机输出通道；2路数字扩展信号输出通道需接入扩展卡后方可启用。 9.16路XLR模拟输出通道功能完备：含4个GEQ插入模块，支持0-500MS延时调节、声像调节、音量控制，可自定义通道名称及颜色；配备9段参量均衡（可选参量均衡、高架、低架模式），支持高通、低通滤波。 10.搭载25个行程为100mm的推子，便于精准调节音量等参数。 11.拥有21条混音总线，包含16路单声道总线、4路效果器总线以及1组立体声主输出总线，适配复杂混音场景。 12.内置4条效果总线，涵盖混响、回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边8种音频效果，可自由搭配组合；支持保存100组自定义效果模式，满足不同场景音效需求。 13.配备6个31段GEQ模块，其中输入通道分配2个，输出通道分配4个，保障音频频段精细调节。 14.支持对讲话筒输入的Talkback功能，配套设置两个独立控制按键，方便现场实时沟通与调试指令传达。 15.具备8个DCA编组与5个静音编组功能，便于对多路通道集中管控，提升操作便捷性。 16.支持保存100组调音场景，且设有5个场景快捷调用按键，可快速切换不同演出或会议的调音参数。 17.集成USB立体声播放与录音功能，实现音频播放、录制一体化操作。 18.支持无线网络控制，可兼容IOS、安卓移动端及PC端设备进行远程操控，灵活适配不同操作场景。 19.配备串口中控接口，支持对接第三方智能控制设备，提供3种常用波特率可选，适配多设备联动控制。 20.设有12V台灯供电接口，支持亮度调节，可提供现场操作照明，提升昏暗环境下的调试便利性。 21.采用可编程逻辑门阵列（FPGA）技术进行音频处理，保障音频信号处理的高效性与稳定性。 22.支持中英文语言切换，配套APP可自适应系统语言，适配不同用户的操作习惯。 23.设计两级面板锁，有效防止误触操作导致的参数错乱，保障调音过程稳定。 24.支持双机热备份功能，可避免单设备故障造成的音频中断，提升系统运行的可靠性。 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 21 | 舞台接口箱卡连接卡 | 音频通道支持32进32出，用于PDM-24/32数字调音台与接口箱的网络音频通讯 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 22 | 16路舞台接口箱 | 1.具有16路模拟平衡输入接口和8路模拟平衡输出接口； 2.具有4路AES/EBU输出通道； 3.16路XLR输入通道，具备48V幻象电源、噪声门、压缩器、相位功能； 4.三档开关+3个绿色LED灯，用来给接口箱设置一个独有的ID（1-3）； 5.使用开关电源模块，AC100-240V（50/60HZ），前面板有电源开关控制和指示灯； 6.可以配接PDM-24和PDM-32数字调音台使用，实现接口扩展； 7.支持跨平台APP控制，通过主调音台控制接口箱工作； 8.标准2U接口箱，支持机架式安装； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 1 |  |
| 23 | 告警联动监听音箱 | 1.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高。 2.≥2路网络接口备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作。 3.具有≥1路AUX线路输入、≥1路话筒输入、≥1路AUX线路输出，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接功放拓展播放功率。 4.内置≥2*25W高保真数字功放，低功耗设计，声音优美。 5.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥33W；总谐波失真：≤0.05%；增益限制的有效频率范围：10-25000Hz；信噪比：≥81dB；线路输入最小源电动势：≤1.0V；话筒输入域最小源电动势：≤10.4mV。 6.为避免紧急情况发生时报告厅演出声音过大导致无法听到告警，设备需具备接受校园广播主机告警的控制命令，并实施相应操作的功能，实现区域告警。 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 1 |  |
| 24 | 十六路远程智能时序器 | 1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细； 5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流63A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义； 7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入； 9.配备有多种接口，包括中控RS232公头1个，USB供电口1个，RJ45网口一个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联级手机，平板，电脑等终端设备进行web控制； 10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然； 12.输出电源插座：后面板16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 13.插座标准:兼容国标6A、10A，最大电流可达16A； 14.开关间隔时间:可随意设定1-999s； 15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 16.可通过8字插电源口输入触发16路电源口时序开关； 17.设备自带一个电源直通口； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 台 | 3 |  |
| 1.4)中控管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1.自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。 2.采用ARMCortex-A9Quad-Core，主频达1.6GHz，内置≥1GBDDRRAM，≥8GBEMMCFLASH； 3.内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目； 4.具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称； 5.具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑； 6.支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 7.支持插卡式IR红外控制功能，具有≥8路红外控制口，支持红外学习功能，可同时控制≥8台红外功能设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 8.支持插卡式串行通信控制功能，同时兼容RS232、RS422、RS485通讯协议，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 9.支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备； 10.支持语音识别功能，可通过语音控制面板远程控制设备；支持TCP、UDP协议控制方式。 11.支持远程网络控制，用户编程后可通过PC端、IOS、Andriod、Web客户端控制受控设备；可通过魔术包远程控制电脑开关机； 12.支持智能声压检测功能，通过采集会议主机或者其他前级音频设备的信号输出，在安卓平板端或者WEB端实时显示音频信号的dB值，实现实时检测会议室的声音大小变化情况； | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 台 | 1 |  |
| 2 | 中控强力电源控制器 | 1.中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2.在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4.广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6.每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7.载入容量：单路功率20A。 8.电源：DC24V网络供电。 9.通过独立的网络协议（选配），前面板按键和IO控制，网络协议包括RS485和RS232（其中RS485和RS232两个只能选一个）。 10.待机功耗3W 11.整机功耗8W | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 台 | 1 |  |
| 3 | 平板电脑 | 运行内存：6GB 机身内存：128GB，支持最大512GBmicroSD储存卡扩展 操作系统：HarmonyOS2 屏幕：10.4英寸，2000x1200像素，225PPI 摄像头：后置摄像头1300万像素，前置摄像头800万像素 USB：Type-C，支持USB2.0 WLAN:802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GH和5GHz，2x2MIMO 蓝牙：支持 定位：GPS,GLONASS,北斗,GALILEO 传感器：环境光传感器、重力传感器、色温传感器、指南针 充电：10V/2.25A充电器，兼容9V/2A或5V/2A输出，设备最大支持10V/2.25A超级快充，兼容9V/2A快充 电池：7250mAh（典型值） 颜色：曜石灰 | 华为、小米、中兴 | 台 | 1 |  |
| 4 | 路由器 | 3000M高速双频wifi6 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO | 华为、H3C、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 1.5)辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 2 |  |
| 2 | 支架 | 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.架子伸缩长度：210MM~390MM 5.音箱支柱直径：35 6.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 个 | 6 |  |
| 3 | 线阵吊架 | 材质选用优质碳钢材料，田字型设计，结构稳定可靠。 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 2 |  |
| 4 | 尼龙扁带 | 2吨2米尼龙扁带 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 4 |  |
| 5 | 卸扣 | 2吨型22号卸扣 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 8 |  |
| 6 | 葫芦 | 3吨6米葫芦 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 2 |  |
| 7 | 多媒体话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口+5孔插座 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 8 | 多媒体音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头+5孔插座 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 9 | 线缆辅材 | HDMI线缆 音频线缆 卡侬线缆及套管等 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 2)小报告厅多媒体子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1)显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搬迁LED显示屏 | LED显示屏尺寸：7.04 × 3.84 = 27.03 ㎡ 从老校区报告厅搬迁来 原显示屏为利亚德P1.86像素LED屏 30.4平方米 本项含钢构框架重新制作 信号线缆重新布放 控制设备（电源箱）视频处理器等拆除安装 ★为保证该系统设备与本项目整体维保周期保持一致，搬迁的LED屏设备原厂维保需延期至5年 需出具维保延期相关证明 | 利亚德 | 平方米 | 27.03 |  |
| 2 | 电源线 | YJV-3×10+1×6 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 90 |  |
| 2.2)WIFI会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。 2.具有≥4.3寸液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥4路可独立开关的百兆48V供电RJ45网络接口，用于连接会议话筒单元，≥2路百兆RJ45网络接口，用于PC端远程控制，≥1路RS422控制凤凰插接口，≥1路消防告警联动触发凤凰插接口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥6路HDMI视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路UHF段天线输入插口，用于监听信息的发送。 3.具有热备份功能，当主机出现意外时，备用主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行，可备份主机设置的发言数量、会议模式、音效控制、摄像设置、录音控制、话筒单元编号和优先权功能参数。 4.具有一键关机所有无线单元功能，可修改UHF段无线发射频率、AP服务器网关和密码。 5.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 6.具有自动跟踪功能，支持≥6个HDMI高清接口输入，实现≥6个高清摄像头接入跟踪，摄像头跟踪定位可在主机软件上设置上下左右放大缩小、旋转速度、通讯协议等，设置完成可存储或后期调用。 7.具有≥4个百兆+48V供电RJ45网络接口，对连接的会议单元进行网络传输协议及+48V网络供电，≥2个TCP/IP网络协议的百兆RJ45接口，连接网络后通过PC端软件控制系统的全部功能。 8.具有≥1个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接;≥1个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对≥6个摄像头的集中控制，具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能，发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时。 9.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数≥6台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，可设置≥32台VIP单元。 10.具有先进先出、正常模式、声控模式、自由模式、申请模式≥5种会议模式，声控模式触发灵敏度支持≥5级声压调节，支持≥6个单元同时讲话。 11.具有音效设置功能，支持通过会议主机设置低频切除和≥14段图示均衡器，可保存≥6种均衡模式； 12.具有录音功能，可以实现全程会议录音，有自动录音和手动录音≥2种方式可选，录音界面可实时查看录音时间进度、录音生成的文件名和存储磁盘剩余的录制时间，录音过程可控，可停止或开始录音，录音结束可从主机上卸载U盘。 13.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD屏、操作按键、LED指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供自定义选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。 14.具有单元设置功能，可通过主机同时打开≥2个主席单元，可设置开启单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示、投票表决默音的独立开关功能，同时支持单元主题设定，可设置≥3套主题，单元主题模式可选择锁定和自由≥2种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题。 15.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒。 16.具有数据备份和恢复功能，可导出配置文件到U盘，或导入配置文件到系统，防止数据丢失，具有软件升级功能，支持U盘升级和PC远程升级，或自定义运行程序。 | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2 | 5G WiFi无线路由器 | 1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.符合IEEE802.11acWave-2/a/b/g/n无线标准； 3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择； 4.具有两路RJ45接口，1路连接D73015GWiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆； 5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 6.内置四天线设计使数据传输更加的稳定； 7.最大功耗：15W； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 3 | 5G WiFi加密无线会议发言表决主席单元 | 1.集发言、投票表决功能于一体的5GWiFi无线会议发言单元； 2.支持≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围； 4.具有≥2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.具有≥1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.支持本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 7.支持投票表决功能，≥5个投票表决键； 8.支持按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 9.支持发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 10.支持批准代表的申请发言功能； 11.支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，全权控制会议秩序； 12.支持讲台模式，开启讲台模式时，主席单元上的开关按键操作无效； 13.支持≥7段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效； 14.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 15.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 4 | 5G WiFi加密无线会议发言表决代表单元 | 1.集发言、投票表决功能于一体的5GWiFi无线会议发言单元； 2.支持≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围； 4.具有≥2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.具有≥1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.支持本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 7.支持投票表决功能，≥5个投票表决键； 8.支持按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 9.支持发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 10.支持≥7段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效； 11.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 12.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 5 |  |
| 5 | 5G WiFi无线会议单元专用充电箱 | 1.宽电压输入100V-240VAC：50/60Hz； 2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V； 3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时； 4.能同时给10个单元充电； 5.满足充电QC3.0协议。 6.最大功耗：200W； | ITC、迪士普、湖山 | 台 | 1 |  |
| 2.3)扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议音柱扬声器 | 1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz； 2.额定功率：≥240W； 3.灵敏度：≥90dB； 4.最大声压级：≥114dB； 5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥8个单元尺寸≥4.5寸； 6.额定阻抗：≥4Ω； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 只 | 6 |  |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥231W，CH2≥231W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.07%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.2dB，CH2≥100.1dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 3 |  |
| 3 | 会议吸顶音箱 | 1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:≥60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 只 | 4 |  |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥162W，CH2≥157W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.05%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.5dB，CH2≥100.2dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 2 |  |
| 5 | 18路数字调音台 | 1.输入(18ch）12路Mic/Line带全数控增益模拟前级处理(XLR母插头和¼"TRS组合输入接口)，2路立体声线路输入，1路USBMedia(U盘播音或蓝牙音频)立体声。 2.输出(14ch) 8路AUX，1路MainL/R，(均为XLR公插头接口，差分平衡输出)1路USB立体声录音，1路立体声监听。 3.7"高清晰彩色TFT液晶显示屏，电容触摸屏。100mm行程电动智控.精度=1024档全电动推子(共9组)。 4.超大1.44"彩色TFT导引屏(共9片)，实时提供通道参数信息，操作一目了然。用户可自定义的内容包括：(1).醒目的通道名称，支持中英文双语混排。(2).通道颜色9种可选其一。(3).预置了大量的通道图标，点选即可更换。 5.采用第四代双DSP高性能数字信号处理器(SIMDcore)，精确的450MHz/40bit浮点数学运算，114dBtyp.动态范围。 6.所有Mic/Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态.低失真，全数控63级模拟增益，轻松满足你的要求。 7.所有Mic/Line输入通道均独立配置：48V幻象电源.极性切换(Pol.).噪声门(Gate).压限器(Comp).四段参量频率均衡(PEQ)/含高低架滤波器.高通滤波器(HPF).低通滤波器(LPF)。 8.所有输出通道均独立配置：延时器(Delay).图示频率均衡(GEQ).四段参量频率均衡(PEQ)/含高低架滤波器.高通滤波器(HPF).低通滤波器(LPF).压限器(Comp)。 9.配置4个专业DSP效果器(FX)，6种效果类型：合唱(Chorus).回声(Echo).镶边(Flanger).变调(Pitch-Shift).混响(Reverb).立体声延时(StereoDelay)，合共一百多种的效果预置。带独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储。 10.使用向导，信息指示和场景配置(Scenes).预设加载(Presets)及参数复制(Copyto)等功能帮助使用者轻松完成通道配置.增益设置.效果器选择等工作。用户场景记忆(Scenes)和预设加载(Presets)可以从调台内部或者外部U盘上存储或调用。 11.提供3个场景模式专用快捷按钮，可预先关联预设的场景模式，需要时一键快速调用新场景。 12.8个DCA音量编组和8个MUTEGroups静音编组，一键操作，轻松自如。 13.USBMedia播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式。直接使用外部U盘录音，无需外接电脑。支持中文歌曲文件名。 14.USB蓝牙接口，即插即用，随时连接你手机的蓝牙设备，实现无线音乐播放。 15.真彩绚丽LED照明灯，9种颜色可选，亮度可调节，场景变换参数设置自动更新。 16.通道参数（Gate/Comp./PEQ/PAN/Gain）关联外置物理旋钮，软件界面自动跟随，操作简便快捷，随心所得。 17.总线AUX1~AUX8均可设置自动混音，输入通道包括CH01~CH12通道的话筒。具备权重分配和增益共享智能算法。 18.ISUeasyTM远程固件升级功能，支持从USB口引导升级包数据对系统进行全面升级(包括单片机程序)。 19.调音台提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接调台进行远程遥控操作。 20.可编程中控遥控控制，使用设备的网口或WIFI热点，本调台可接受中控台的遥控指令。 21.非常低的输出冗余噪声（-93dbu），音色好，噪声低，适合安静的会议环境使用。 22.专属的Overview全局数据链路总览界面，音频信号从输入到输出所经历的处理一目了然，单击节点即可进行参数设置。 23.完善的全电压工作范围(85Vac~240Vac)开关机“啪”声自动消除功能，绝无烦人的开关冲击声。 24.AP仪器实测系统参数（因应测试环境和机器差异，测试结果可能有±2%的偏差）： 【最大输入幅度】：+24dBu(12.28V) 【最大输出幅度】：+18dBu(6.15V) 【总谐波失真】：0.005% 【动态范围】：+103dB 【频率响应平坦度】：±0.15dB 【等效输入噪声】：-125dBu 【信噪比】：+110dB 【冗余噪声】：-93dBu | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子。 2.8路平衡式输出，采用裸线接口端子。 3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率； 4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 5.通道拷贝、粘贴、联控功能； 6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每输出通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。 7.全功能矩阵混音功能。 8.内置自动混音台功能 9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果； 10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗； 11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大、中、小型视频会议室使用； 12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加； 13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高； 14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声； 15.Enternet多用途数据传输及控制端口； 16.内置自动摄像跟踪功能； 17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron， 18.RS-485摄像机控制端口； 19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）； 20.支持平板界面操作控制。 21.支持最少8~100组场景预设功能； 22.直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 7 | 真分集无线话筒套装 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz 2.PLL双频道锁相环回路设计 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等) 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm 6.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB) 7.综合信噪比：>73dB 8.综合失真度：≤1% 9.发射机工作时间8小时以上 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 2 |  |
| 8 | 告警联动监听音箱 | 1.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高。 2.≥2路网络接口备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作。 3.具有≥1路AUX线路输入、≥1路话筒输入、≥1路AUX线路输出，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接功放拓展播放功率。 4.内置≥2*25W高保真数字功放，低功耗设计，声音优美。 5.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥33W；总谐波失真：≤0.05%；增益限制的有效频率范围：10-25000Hz；信噪比：≥81dB；线路输入最小源电动势：≤1.0V；话筒输入域最小源电动势：≤10.4mV。 6.为避免紧急情况发生时报告厅演出声音过大导致无法听到告警，设备需具备接受校园广播主机告警的控制命令，并实施相应操作的功能，实现区域告警。 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞BetaThree、惠威 | 只 | 1 |  |
| 9 | 十六路远程智能时序器 | 1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细； 5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流63A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义； 7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入； 9.配备有多种接口，包括中控RS232公头1个，USB供电口1个，RJ45网口一个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联级手机，平板，电脑等终端设备进行web控制； 10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然； 12.输出电源插座：后面板16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 13.插座标准:兼容国标6A、10A，最大电流可达16A； 14.开关间隔时间:可随意设定1-999s； 15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 16.可通过8字插电源口输入触发16路电源口时序开关； 17.设备自带一个电源直通口； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 10 | 八路天线分配器 | 1.频率范围：500MHz--950MHz 2.具备频谱扫描功能 3.扫描范围：500MHz--950MHz 4.具备18个独立频段，每个频段可独立调节增益，增益范围：5dB，10dB,15dB,20dB(±2dB) 5.输入/出阻抗：50欧姆 6.天线供电：+12VDC/150mA 中央点为正极 7.直流输出：12VDC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 8.电源：100--240VAC，50/60Hz，12VDC/3A 9.连接器端口：BNC | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 11 | 指向性天线（鱼骨型） | 1.射频频率范围:470-950MHz 2.阻抗：50Ω 3.极化方式：垂直极化与水平极化 4.连接方式：BNC 5.供电方式：+12VDC/150mA | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 2.4)中控管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。 2.采用ARMCortex-A9Quad-Core，主频达1.6GHz，内置≥1GBDDRRAM，≥8GBEMMCFLASH； 3.内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目； 4.具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称； 5.具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑； 6.支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 7.支持插卡式IR红外控制功能，具有≥8路红外控制口，支持红外学习功能，可同时控制≥8台红外功能设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 8.支持插卡式串行通信控制功能，同时兼容RS232、RS422、RS485通讯协议，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 9.支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备； 10.支持语音识别功能，可通过语音控制面板远程控制设备；支持TCP、UDP协议控制方式。 11.支持远程网络控制，用户编程后可通过PC端、IOS、Andriod、Web客户端控制受控设备；可通过魔术包远程控制电脑开关机； 12.支持智能声压检测功能，通过采集会议主机或者其他前级音频设备的信号输出，在安卓平板端或者WEB端实时显示音频信号的dB值，实现实时检测会议室的声音大小变化情况； | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 台 | 1 |  |
| 2 | 中控强力电源控制器 | 1.中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2.在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4.广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6.每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7.载入容量：单路功率20A。 8.电源：DC24V网络供电。 9.通过独立的网络协议（选配），前面板按键和IO控制，网络协议包括RS485和RS232（其中RS485和RS232两个只能选一个）。 10.待机功耗3W 11.整机功耗8W | 淳中科技、小鸟、嗨动视觉 | 台 | 1 |  |
| 3 | 平板电脑 | 1.运行内存：≥6GB 2.机身内存：≥128GB，支持最大512GBmicroSD储存卡扩展 2.操作系统：HarmonyOS2 3.屏幕：≥10.4英寸，2000x1200像素，225PPI 4.摄像头：后置摄像头1300万像素，前置摄像头800万像素 5.USB：Type-C，支持USB2.0 6.WLAN:802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GH和5GHz，2x2MIMO 7.蓝牙：支持 8.定位：GPS,GLONASS,北斗,GALILEO 9.传感器：环境光传感器、重力传感器、色温传感器、指南针 10.充电：10V/2.25A充电器，兼容9V/2A或5V/2A输出，设备最大支持10V/2.25A超级快充，兼容9V/2A快充 11.电池：≥7250mAh | 华为、小米、中兴 | 台 | 1 |  |
| 4 | 路由器 | 3000M高速双频wifi6 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO | 华为、H3C、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 2.5)辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 1 |  |
| 2 | 多媒体话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口+5孔插座 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 3 | 多媒体音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头+5孔插座 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 4 | 线缆辅材 | HDMI线缆 音频线缆 卡侬线缆及套管等 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 3)大会议室多媒体子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1)显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搬迁LED显示屏 | LED显示屏3.2米*1.92米=6.14平方米 从老校区合班教室搬迁来 原显示屏为大华P1.86像素LED屏 6.67平方米 本项含钢构框架重新制作 信号线缆重新布放 控制设备（电源箱）视频处理器等拆除安装 ★为保证该系统设备与本项目整体维保周期保持一致，搬迁的LED屏设备原厂维保需延期至5年 需出具维保延期相关证明 | 大华 | 平方米 | 6.14 |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*4 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 100 |  |
| 3.2)扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议音柱扬声器 | 1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz； 2.额定功率：≥240W； 3.灵敏度：≥90dB； 4.最大声压级：≥114dB； 5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥8个单元尺寸≥4.5寸； 6.额定阻抗：≥4Ω； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 只 | 2 |  |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥231W，CH2≥231W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.07%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.2dB，CH2≥100.1dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议吸顶音箱 | 1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:≥60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 只 | 2 |  |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥162W，CH2≥157W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH2优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.05%，CH2≤0.03%；最小源电动势：CH1≤1050mV，CH2≤1050mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.5dB，CH2≥100.2dB； | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 6 | 调音台 |  | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 7 | 真分集无线话筒套装 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz 2.PLL双频道锁相环回路设计 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等) 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm 6.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB) 7.综合信噪比：>73dB 8.综合失真度：≤1% 9.发射机工作时间8小时以上 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 套 | 1 | 2只手持麦 |
| 8 | 智能时序电源管理器 | 1.具有≥2.4寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间； 2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路16A电源输出插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入； 3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒； 4.支持定时设置功能，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，非循坏模式按时间段开启/关闭； 5.支持外设按键面板和触摸控制面板远程控制智能电源管理器开关机；（提供软件功能界面截图佐证并加盖投标单位公章） 6.支持输入密码进入设置界面，此功能可按需要设置为开启或关闭； 7.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作； 8.支持通过飞梭旋钮对设备进行设置或查看当前设备信息，支持中控系统控制，实现与中控系统的无缝连接； 9.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号； 10.支持RS485串口级联，可实现≥16台智能电源管理器远程集中控制； 11.支持通过触摸控制面板远程控制智能电源管理器通道全开、定时点开、编辑当前ID号，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，可设置开始和结束时间，非循坏模式按时间段开启。 | 锐丰LAX、贝塔斯瑞Beta Three、惠威 | 台 | 1 |  |
| 3.3)辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.规格：22U，19 英寸标准机柜 2.尺寸：宽 600mm × 深 800mm × 高 1166mm 3.材质：SPCC 优质冷轧钢板，立柱≥2.0mm，安装梁≥1.5mm 4.防护等级：IP2 5.表面处理：脱脂 / 磷化 / 静电喷塑，方孔条镀铝锌长沙政府采购网 6.承重：静态≥700kg 7.结构：前门钢化玻璃 / 网孔门，后门网孔门，双侧可开 8.散热：顶部通风 + 底部进风，配散热风扇 9.走线：顶部 / 侧面 / 底部多方位出线 10.标配：托盘 1 个、螺丝套件、门锁钥匙 2 套 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 台 | 1 |  |
| 2 | 线缆辅材 | HDMI线缆 音频线缆 卡侬线缆及套管等 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 8舞台机械幕布灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)大报告厅机械幕布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台灯光幕布基础架构 | 1.钢结构轮廓式若干12号槽钢主承重大梁 2.5道100*100方钢吊点梁 3.栅顶钢结构完全吊挂在舞台建筑屋架下 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 项 | 1 |  |
| 2 | 固定面光灯吊杆 | 1.50焊管工字形制作 2.多点钢丝绳吊挂在建筑屋架下方 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 道 | 1 |  |
| 3 | 固定幕布吊杆（1道前檐幕,3道横条幕） | 1.50焊管工字形制作 2.5点钢丝绳吊挂在舞台栅顶下方 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 道 | 4 |  |
| 4 | 变频调速对开大幕系统 | 1.滚筒式变频调速对开幕机 2.最大牵引：500N 3.运行速度：0.01-1.0m/s 4.噪 音：≤50db 5.电机功率：1100W 6.电源：AC380/50Hz 7.L40×4 架结构轨道含滑轮、跑车、挂钩、限位等 轨道固定吊挂在舞台栅顶下方 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 套 | 1 |  |
| 5 | 固定灯光吊杆 | 1.50焊管工字形制作 2.5点钢丝绳吊挂在舞台栅顶下方 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 道 | 5 |  |
| 6 | 匀速对开底幕系统 | 1.滚筒式铝合金匀速对开幕机（机限位） 2.最大牵引：500N 3.运行速度：0.35m/s 4.噪 音：≤50db 5.电机功率：1100W 6.电源：AC380/50Hz 7.L40×4 架结构轨道含滑轮、跑车、挂钩、限位等 轨道固定吊挂在舞台栅顶下方 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 套 | 1 |  |
| 7 | 舞台机械控制系统 | 1.WDK-2L，模拟点控，控制大幕和底幕对开，含电源指示，相序保护装置，含大幕变频调速 | 中邦智能/北特圣迪/宁波大丰 | 项 | 1 |  |
| 8 | 航空钢丝绳 | Φ4.2mm 6*19结构 | 国标 | 米 | 500 |  |
| 9 | 前檐幕 | 1.材质：金丝绒 2.推荐颜色：玫红色（颜色可选） 3.尺寸：宽20米x高1.2米x4褶1x1幅 4.其他：满足国家消防装备质量B1级阻燃要求 5.衬里和面料同材质同颜色 | 中邦/金华冠/河北万里 | ㎡ | 96 |  |
| 10 | 大幕 | 1.材质：金丝绒 2.推荐颜色：玫红色（颜色可选） 3.尺寸：宽11米x高6.5米x4褶1x2片 4.其他：满足国家消防装备质量B1级阻燃要求 5.衬里和面料同材质同颜色 | 中邦/金华冠/河北万里 | ㎡ | 572 |  |
| 11 | 横条幕1 | 1.材质：金丝绒 2.推荐颜色：玫红色 （颜色可选） 3.尺寸：宽19米x高1.2米x4褶1x1道 4.其他：满足国家消防装备质量B1级阻燃要求 5.衬里和面料同材质同颜色 | 中邦/金华冠/河北万里 | ㎡ | 91.2 |  |
| 12 | 横条幕2 | 1.材质：金丝绒 2.推荐颜色：玫红色 （颜色可选） 3.尺寸：宽15.7米x高1.2米x4褶1x2道 4.其他：满足国家消防装备质量B1级阻燃要求 5.衬里和面料同材质同颜色 | 中邦/金华冠/河北万里 | ㎡ | 150.72 |  |
| 13 | 底幕 | 1.材质：金丝绒 2.推荐颜色：浅驼色（颜色可选） 3.尺寸：宽9米x高6.5米x4褶1x2片 4.其他：满足国家消防装备质量B1级阻燃要求 5.衬里和面料同材质同颜色 | 中邦/金华冠/河北万里 | ㎡ | 468 |  |
| 2)大报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED影视会议灯 | 1.输入电压：AC100-240V/50/60HZ 2.消耗功率：260W 3.光源：432颗0.5W5730LED 4.光源寿命：50000小时 5.色温：3200K/5600K单色或3200K-5600K双色可选 6.显色指数：Ra≥95 TLCI>95 7.发光角度：120° 8.调光：0~100%线性电子调光（16bit无闪烁调光） 9.频闪：快速电子频闪,1~30次/秒 10.控制模式:标准DMX512信号，手动调光、频闪，主从模式同步 11.控制通道：单色2CH,双色4CH 12.显示屏:LCD显示屏+四个按键面板 13.散热系统:无风机(静音) 14.保护：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 15.驱动方式：恒流驱动 16.灯体温度：≥55℃ 17.防护等级：IP20 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 20 |  |
| 2 | 200W LED定焦成像灯 | 1.电压：AC90V-260V50-60Hz 2.消耗功率：260W 3.光源：LED200W/300W（可选） 4.寿命：≥50,000小时 5.色温：5600K冷白,3200K暖白（可选） 6.显色指数(CRI):Ra≥95，最高可达97 7.发光角度:19°（26°/36°/50°可选） 8.9.调光：0-100%线性电子调光， 9.调光曲线：4种 10.调距：可手动调节 11.频闪:1-25次/秒 12.控制模式：RDM,DMX512，主从机同步，单机自走程序 13.通道：2/4CH（单色），3/6CH（双色） 14.控制面板：LCD显示屏+4个轻触开关 15.散热：静音风机 16.保护：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 17.工作温度:-30~40℃ 18.外壳材料：压铸铝，塑料，铁 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 18 |  |
| 3 | LED染色灯（帕灯定焦） | 1.电压:AC100-240V50/60Hz 2.消耗功率：180W 3.LED光源:54颗*3WRGBWLED 4.颜色：红绿蓝白(R14,G14,B14,W12) 5.透镜角度:25°（15°、45°可选） 6.色温：3200K-7800K可线性调节 7.调光：0-100%线性电子调光 8.频闪：1-25次/秒稳定平滑，>256线性频闪调节 9.控制模式:DMX512,主从，自走,声控 10.通道:8CH 11.可承温度：可承受40°C最大环境使用温度，可承受60°最大灯体温度 12.性能特点：内置自走功能，60000-100000小时灯珠寿命 13.散热：定制风扇，智能调节转速和噪音 14.保护：内置NTC温度测控功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率 15.灯珠高亮、透镜采用黑色不易漏光,适用舞台演出场合。 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 45 |  |
| 4 | 295W光束灯 | 1.电压:AC100-240V50/60Hz 2.消耗功率：450W 3.光源规格:OSRAM295W灯泡 4.额定寿命:4500小时 5.光束角度:1.8° 6.出光镜头:165mm 7.图案:一个固定图案盘，带17个图案+白圆，可实现流水，抖动效果 8.颜色:14个颜色+白光，具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果 一个彩虹盘:6个颜色 9.棱镜:2个独立棱镜，12棱鏡，(8+16+24)棱镜，可独立双向旋转，可叠加 10.调焦：电子调焦（自动对焦） 11.调光:0-100%线性调光 12.频闪:随机频闪，脉冲频闪，1-25次/秒 13.雾化:1个独立雾化片，独立雾化效果 14.散热系统：SUNON静音风机 15.显示屏:LCD液晶触摸显示屏 16.软件:通过DMX连接更新软件 17.控制模式：DMX512,自走，主从，声控，内置 18.灯体旋转角度：水平540度;垂直270度；自动回位纠正功能 19.通道:17CH 20.防护等级:IP20 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 8 |  |
| 5 | LED 350W三合一摇头灯 (带CMY、CTO) | 1.电源:AC100-240V，50/60Hz 2.消耗功率：450W 3.LED光源:350WLED模组灯珠 4.寿命：≥20000小时 5.图案图案:一个固定图案盘，带9个图案+白圆，可实现流水、抖动效果 一个旋转图案盘，带7个图案片(可插拨式)+白圆，可实现流水、抖动效果，图案自转定位 6.颜色:6色+白光，带半色和彩虹流水效果 7.CTO:线性CTO,线性色温调节(2800K-7800K) 8.CMY盘:独立CMY，线性切入 9.棱镜:8棱镜 10.放大角度:4.5°-30°线性放大 11.调光:0-100%线性调光 12.频闪:1-22HZ,多种频闪效果 13.雾化:1个独立雾化片，独立雾化效果 14.调焦:电子调焦 15.显示屏:LCD液晶触摸显示屏 16.软件:通过DMX连接更新软件 17.通道:22CH 18.控制模式:DMX512,自走，主从，声控，内置 19.灯体旋转角度:水平540度;垂直270度;16Bit精度微调及⾃动回位纠正功能 20.防护等级:IP20 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 12 |  |
| 6 | 灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大2048个DMX控制通道，四路光电隔离信号输出。 2.最大控制200台电脑灯或200路调光。 3.新增Art-net,内置模拟器功能 4.新增RDM双向输出,可在控台设置灯的地址码 5.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 6.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 10.有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。 11.有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 12.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 13.具有高级编组功。 14.可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 15.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 16.可储存150个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 17.可同时输出和运行15个重演场景。 18.带15根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 19.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 20.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 21.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 22.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 23.具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。 24.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 25.支持立即黑场、场景互锁。 26.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8路光电隔离放大器 | 1.1U设计， 2.支持RDM功能 3.1个DMX输入口，8个DMX输出口 4.DMX信号优化和整形放大，延长DMX信号传输距离 5.DMX信号分配功能 6.采用高压光电隔离技术，隔离电压＞1000V 7.宽电压AC100V~240V50/60Hz，电源线可串联 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 4 |  |
| 8 | 油性薄雾机 | 1.电压：AC220-230V/AC110-120V 2.功率：750W 3.保险：5A/10A 4.首次预热时间：无需 5.温控方式：电子恒温 6.雾量调节：不支持 7.烟雾输出量：3500Cuft/min 8.是否可持续输出：是 9.耗油量：约25小时/升 10.油桶容量：3.2升 11.风速调节：支持 12.风向调节：支持 13.机器自带手动控制方式：LCD液晶显示面板 14.随机附含控制器：遥控器 15.控制协议：DMX512 16.DMX通道：2CH 17.DMX输入和输出：3针XLR和5针XLR | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 2 |  |
| 9 | 油性雾油 （1L） | 1L/瓶 6瓶/箱 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 2 |  |
| 10 | 24路DMX控制直通柜 | 1.供电:三相五线制AC380V，频率50Hz 2.输入:200A犀牛插，UK-35N端子。 3.输出:AC220v，设有24*32A胶木插每路4kw适用于任何负载 4.带有德力西/63A/3P总空开2个， 5.支路配备德力西32A/1P二级保护开关24个 6.主电箱采用4x20mm铜排连接，分电箱主线为16mm² 7.每路带LED通电指示灯 8.三相智能数字电流电压表 9.带有DMX512控制，外加一个网口连接 10.箱内带有信号输出都为128网屏蔽线更稳定 11.显示屏为液晶TTL彩屏.显示更加直观 | 浩洋电子、珠江、彩熠 | 台 | 1 |  |
| 9能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 此项无需报价 | 业主 | 台 | 1 |  |
| 2 | 能源管理系统软件 | 数据监测网络版，标准能耗模块，BS系统，数据库Mysql，数据保存时间无限制。平台需具备能耗数据实时采集、远程通讯 、数据清洗、数据储存、数据分析、数据可视化、数据上传等基本功能，另须满足以下要求： 1.配电分析：实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态（包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、开关位置、设备运行状态等），监测输入电量和输出电量，系统实时监测整个配电系统的不平衡率; 2.能耗监测：支持用能概况、能耗趋势、同比分析、环比分析、分项概况、分项同比分析、分项统计、能耗排名、峰谷电统计、实时抄表等功能; 3.实时数据监测：能够快速检索到表具，并清晰的展示单个水电表当前的读数，比如电表对应的当前总用电量，并且显示读数对应的最新采集时间; 4.预警分析功能：对仪表的实时状态进行监控，发现异常时立即进行告警提示；可以设定能耗阈值一旦超过或低于阈值时触发预警或告警，并通过平台播报/短信/邮箱等形式通知; 5.碳排管理： 支持建筑运行阶段碳排放统计; 6.报表管理：支持多种维度的统计，如对各类能耗进行统计，可按照日、月、年等进行筛选统计，并生成报表。 | 南京清优、上海科博瑞、重庆特锐斯 | 套 | 1 |  |
| 3 | 终端数据采集器 | 1.符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》要求；数据上行支持XML、MQTT等物联网协议 2.数据采集器应具备远传数据包添加能耗类型、时间、行政区划代码编码、建筑类别编码、建筑识别编码、分类能耗指编码、分项能耗编码等附加信息 3.数据采集器应具备根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期可以从1秒到1小时灵活配置 4.数据采集器应具备对数据采集子系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息 5.工作电压DC12-24V，功率小于10W；不少于4路RS485通讯接口，1路工业以太网接口；支持网络远程配置，具有内嵌 WEBServer 服务功能且配置信息可以导出，采集接口协议：支持DL/T645-1997/2007协议、CJ/T188-2004协议、MODBUS(GB/T19582-2008)协议； 6.数据采集器应具备同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表等，支持解析协议，加、减、乘运算，支持非标协议定制 ； 7.数据采集器应具备能耗数据加密（MD5加密、AES加密）、远程 SFTP/SSH/TELNET管理功能，支持多个服务器上传。 8.采集器应具备自动恢复功能，在无人值守情况下可以从故障中恢复正常工作状态 9.为保证数据完整性，数据采集器应配置不小于16G的专用存储空间，支持对能耗离线数据60天以上的存储。 10.采集器根据计量装置量程的最大值和最小值进行验证，累积能耗小于上一次的采集读数属于无效数据，不予录入数据库。 11.数据采集器应具备能耗数据断点续传，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后数据采集器应利用存储的数据进行断点续传。 12.数据采集器应符合国家和行业的相关电磁兼容性标准要求，产品电磁兼容性符合GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术 》要求。 | 南京清优、上海科博瑞、重庆特锐斯 | 套 | 22 |  |
| 4 | 能耗箱 | 400*300*200mm，含空开、电源开关等成套 | 南京清优、上海科博瑞、重庆特锐斯 | 套 | 22 |  |
| 10机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1)机房装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板含安装辅材 | 1.规格：600*600*35mm，高耐磨1.0mm厚HPL贴面，底边采用0.5mm镀锌钢板封底，四周导电胶条封边并以合成条密封保护； 2.板幅极限偏差：0-0.4mm；板厚极限偏差：±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm； 3.集中荷载：≥567kg，挠度≤2mm；均布荷载：≥33000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥16650N；滚动荷载：≥4450N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；表面电阻：106-1010Ω；耐磨：≥3000转； 4.板基：硫酸钙防静电地板采用强化纤维的硫酸钙，属建筑物料A2等级（按DIN4102PART1标准）或A1等级（按DIN EN13501标准）地板的边位经磨滑处理，防止机械损坏及潮湿变形； 5.防火性能：不燃A级； | 沈飞、创星、电盾 | 平方米 | 63 |  |
| 2 | 微孔铝合金天棚 600*600 | 1.规格：600×600mm（标准工程板） 2.类型：微孔冲孔（吸音 / 通风），背面常贴吸音无纺布 3.厚度：0.6mm / 0.7mm / 0.8mm / 1.0mm（主流 0.7–0.8mm） 4.表面：聚酯滚涂 / 粉末喷涂（白色为主） 5.龙骨：配套 T 型主副龙骨（明架 / 暗架） | 力思龙、易博仕、豪亚 | 平方米 | 63 |  |
| 3 | 格栅灯 | 600×600mmLED平板灯 | 美的、欧普、飞利浦 | 套 | 16 |  |
| 4 | 灯开关 | 双联双控 | 美的、欧普、飞利浦 | 个 | 1 |  |
| 5 | 照明灯具电源线 | RVV3*1.5 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 200 |  |
| 6 | UPS底座 | 8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 国产 | 套 | 3 |  |
| 7 | 电池散力支架 | 8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 国产 | 套 | 6 |  |
| 8 | 防火封堵 | 桥架穿墙处防火泥封堵； | 国产 | 项 | 1 |  |
| 9 | 防鼠板 | 具体尺寸根据现场情况； | 国产 | 项 | 1 |  |
| 2)综合配电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输出配电柜 | 具体依图纸配套定制 | 德力西、正泰、施耐德 | 台 | 3 |  |
| 2 | 市电输入电缆 | WDZ-YJY-4*70+35 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 45 |  |
| 3 | UPS输入电缆 | WDZ-YJY-4x50+25 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 25 |  |
| 4 | UPS输出电缆 | WDZ-YJY-4x35+16 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 米 | 25 |  |
| 5 | 工业连接器 | 220V，32A，三孔，IP44，与PDU专用插座配套安装。 | 国产 | 个 | 12 |  |
| 6 | 信息地插 | 插座安装:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板 | 一舟、普天天纪、爱谱华顿 | 个 | 3 |  |
| 7 | 金属槽式桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*200mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 16 |  |
| 8 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 国产 | 米 | 50 |  |
| 9 | JDG25管 | JDG25，含配套镀锌金属86底盒及附件； | 国产 | 米 | 200 |  |
| 10 | 配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、桥架支架； | 国产 | 套 | 1 |  |
| 3)防雷接地工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电涌保护器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800VV | 施耐德、中光、欧宝 | 个 | 5 |  |
| 2 | 铜排带 | 4*40mm紫铜排； | 国产 | 米 | 32 |  |
| 4 | 绝缘端子 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 付 | 24 |  |
| 5 | 等电位端子箱 | 依图纸或现场实际施工； | 国产 | 套 | 1 |  |
| 6 | 静电释放电缆 | 国标：ZB-BVR50mm2/ZB-BVR16mm2/ZB-BVR6mm2接地线缆； | 国产 | 批 | 1 |  |
| 4)UPS备电 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1)中心机房UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、功率：40KVA 三进三出在线式ups主机； 2、主要技术参数：1）输入电压范围: 277～495Vac；2）输入频率变化范围: 40～70Hz、3）输入电流谐波成份: 带30%负载，输入电流谐波: ＜3%；带50%负载，输入电流谐波: ＜2.5%；带100%负载，输入电流谐波:＜3%、4）输出电压波形失真度：带线性负载＜1%；带非线性负载＜2%、5）系统效率：带30%负载：≥95.5%；带50%负载：≥96.5%；带100%负载：≥96% ★3、UPS具备以下安全功能，以下安全功能提供产品彩页及同系列检测报告加盖投标单位公章： 1）UPS具有自老化功能； 2）UPS具备风机智能调速功能； 3）UPS具备休眠功能； 4）UPS具备电池反接保护功能； 5）UPS具备电池接地故障检测功能； | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS专用电池 | 1、免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌； 2、蓄电池应具有三方检测认证。 3、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 4、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 5、端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V 6、蓄电池密封反应效率应在98.7%以上 。 7、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 8、同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 | 华为、易事特、索克曼 | 节 | 64 |  |
| 3 | 电池架 | 四层双边维护设计，可放置32节12V100Ah铅酸蓄电池,含串联铜排，含电池架接地线； | 国产 | 套 | 2 |  |
| 5 | 直流母线 | 蓄电池单组串联连接母线，蓄电池组到开关/到UPS主机所需要的串/并联连接线缆BVR50mm； | 国产 | 米 | 60 |  |
| 6 | 安装辅材 | 铜鼻子、热缩管、电工胶布、扎带等； | 国产 | 套 | 1 |  |
| 4.2)前端机柜UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、功率：40KVA 三进三出在线式ups主机； 2、主要技术参数：1）输入电压范围: 277～495Vac；2）输入频率变化范围: 40～70Hz、3）输入电流谐波成份: 带30%负载，输入电流谐波: ＜3%；带50%负载，输入电流谐波: ＜2.5%；带100%负载，输入电流谐波:＜3%、4）输出电压波形失真度：带线性负载＜1%；带非线性负载＜2%、5）系统效率：带30%负载：≥95.5%；带50%负载：≥96.5%；带100%负载：≥96%； 需提供证明文件 3、UPS具有自老化功能，UPS具备风机智能调速功能，UPS具备休眠功能，UPS具备电池反接保护功能，UPS具备电池接地故障检测功能 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 2 |  |
| 2 | UPS专用电池 | 1)免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌； 2)蓄电池应具有三方检测认证。 3)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 4)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 5)端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V 6)蓄电池密封反应效率应在98.7%以上 。 7)蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 8)同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 | 华为、易事特、索克曼 | 节 | 128 |  |
| 3 | 电池架 | 四层双边维护设计，可放置32节12V100Ah铅酸蓄电池,含串联铜排，含电池架接地线； | 国产 | 套 | 4 |  |
| 5 | 直流母线 | 蓄电池单组串联连接母线，蓄电池组到开关/到UPS主机所需要的串/并联连接线缆BVR50mm； | 国产 | 米 | 120 |  |
| 6 | 安装辅材 | 铜鼻子、热缩管、电工胶布、扎带等； | 国产 | 套 | 2 |  |
| 5)微模块机柜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体柜主柜 | 1.尺寸：600*1400*2000mm，前后冷热通道全封闭，防护等级IP50；需满足后期机柜数量扩容需求。 1)前钢化玻璃，冷通道全封闭； 2)1个声光告警器； 3)10块1U盲板； 4）其他：钣金线槽/盖板/桥架组件等； 2.基本要求： （1）为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前后门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动； （2）内置智能灯光系统：配置有三色氛围灯及白光照明灯（开门亮灯、关门熄灯）； （3）机柜前门应具有门禁控制系统功能，开启机柜前门，必须进行身份识别才能打开机柜的前门，并且进行记录开门次数与时间； （4）配置1个声光告警器、4根导轨、10块1U盲板、2块承重板； （5）前门单开钢化玻璃门配置安装10寸触摸屏，内部可预制供配电系统、监控系统等； （6）机柜静态承载能力不小于2800kg，动态承重能力不小于1000kg,提供同系列产品的第三方检测报告。 （7）为保证机柜等设备使用安全及空调制冷冷凝影响，机柜(含侧门、盲板、导轨、承重板)需提供同系列产品的国家认可（通过CMA或CNAS认证）的第三方检测机构出具的盐雾测试报告； 3.技术规范要求： (1)机柜单元应有很强的兼容性，所有符合EIA-310-D标准的设备都可以安装在机柜单元中； (2)机柜单元应满足欧盟RoHS环保指令，所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005安规标准。 4.整体微模块系统需满足8、9烈度抗震要求 需提供证明文件 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 2 | IT机柜 | 1.一体化副柜；前后冷热通道全封闭，尺寸：600*1400*2000mm，防护等级IP50； 2.为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前后门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，内部消防模块联动启动实行应急处理灭火，灭火完成后启动弹门装置，前门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动。 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 6 |  |
| 3 | 机柜PDU | 输入电流32A,输出12位10A+4位16A国标插座, 指示灯,接线盒,垂直安装 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 12 |  |
| 4 | 弹门支撑杆 | (气弹簧)弹门支撑杆，为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度，机柜单元配备弹门装置，当柜内温度异常时前后门可自动弹开应急散热通风；当系统检测到发生火灾时，应启动灭火装置，灭火完成后启动弹门装置，前后门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动； | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 14 |  |
| 5 | 转接模块 | 常规,转接模块数据中心电源及信号转接模块 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 1 |  |
| 6 | 固定层板 | 固定层板,宽深483*650mm,承重80kg,1100mm深机柜用 | 华为、易事特、索克曼 | 块 | 5 |  |
| 7 | 2U塑胶盲板 | 2U塑胶盲板,免工具安装 | 华为、易事特、索克曼 | 块 | 80 |  |
| 8 | 1U水平理线器 | 1U水平理线器 | 华为、易事特、索克曼 | 块 | 3 |  |
| 9 | 线槽封板 | 电左右侧;强弱电线槽封板，单排一体柜使用 | 华为、易事特、索克曼 | 块 | 17 |  |
| 10 | 线槽 | 600宽柜位;单排产品用 | 华为、易事特、索克曼 | 米 | 7 |  |
| 11 | 机架式配电模块 | 1.机架式配电单元；125A总输入，63A/3PUPS输入、输出、维修旁路； 2.空调开关63A/1P*3，市电输出9*32A/1P；UPS输出9*32A/1P； 3.分路馈出配电模块，3路63A/1P空调开关，9路32A/1P市电分路、9路UPS输出端32A/1PUPS分路,带分路智能检测，含配电数据采集； 4.配电模块能监控主路输入电压电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态、防雷器开关状态、防雷器状态、UPS开关状态，馈出支路电压、电流、无功功率、有功功率、视在功率、频率、谐波、电能、开关状态。 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 12 | LED照明灯 | 1、LED照明灯，T5灯管，220Vac； 2、支持人体感应开关控制。 3、长度1200mm。 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 7 |  |
| 13 | 全彩门框氛围灯组件 | 1、含RGB三色LED灯带 2、含IO管理模块 3、可支持全彩灯带接入，支持监控联动告警变色，需要可变色的氛围灯时需选用。 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 1 |  |
| 14 | 承重底座 | 机柜设备承重支架底座，采用优质钢材焊制而成，表面刷防锈漆，高度与机房静电地板一致。 | 国产 | 个 | 7 |  |
| 15 | 预制线缆 | 1、模块内天窗、照明、端门等产品预制弱电控制线缆 | 华为、易事特、索克曼 | 套 | 1 |  |
| 16 | 列间精密空调 | 1.本数据中心要求配置1套机架式空调，制冷量≥12.5KW，最大风量≥2200m3/h ，机架式安装，高度不大于10U。 2.要求精密制冷单元采用变频压缩机，可根据机柜内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制； 3.投标的风冷型机架式精密空调应在-15℃～45℃的室外环境温度范围内保证正常制冷； 4.要求整机连续运行设计寿命不小于 10 年； 5.精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风； 6.全系均可内置于机柜，有效提高机房利用面积； 7.独特气流组织，可选多种送风方式，能自然实现冷热通道遏制效果； 8.智能控制，配置RS485通讯接口； 9.抽拉式模块化设计，后期可随IT服务器功率升级扩容； 10.制冷剂：投标机架式精密空调标准配置制冷剂型号应为 R410A； | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 2 |  |
| 17 | 室内外机 | 配套12.5kw精密空调室外机，静音型室外机设计，散热量≥16kw | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 2 |  |
| 18 | 铜管、保温管 | Ø19、Ø22，铜管气管、液管、保温管，内外机电源线、信号线、存油弯、弯头、PVC线管、开孔、铜管支架等 | 国产 | 米 | 120 |  |
| 19 | 制冷剂 | 环保制冷剂，R410 | 国产 | 瓶 | 8 |  |
| 20 | 空调进水、排水材料供货及安装 | 定做 | 国产 | 套 | 2 |  |
| 21 | 空调底座 | 定制，根据设备定做内、外机承重底座 | 国产 | 个 | 2 |  |
| 6)动环监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化动环监控主机 | 1.一体化环境监控主机要求能独立自成系统， 具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理、存储等功能，内嵌 WEB 服务，支持远程 IE 访问；友好的人机界面，满足用户个性化需求。内置 WEB 服务为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能；网络中断时动环采集单元仍可独立运行、存储数据及联动控制。数据采集终端将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至集中监控层； 2.具备本地化管理功能，无需借助上端动环监控软件平台，采集器自带组态图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，支持机房能耗数据（PUE）展示；满足不同应用场景不同需求。 3.支持3D组态、支持本地TTS语音播报，支持联动及权限管理。 注意：如采集器选用带HDMI接口+触控屏显示，则无法显示3D界面。 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控系统软件 | 1.嵌入式动环监控系统， 纯B/S架构， 支持WEB管理。 2.集中监控管理软件，用于监控环境设备、UPS、配电、空调等设备数据统一采集、分析、管理。 | 华为、易事特、索克曼 | 套 | 1 |  |
| 3 | 显示终端 | HDMI触摸显示屏,10.1寸，搭配环控主机 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | LCD液晶显示温湿度传感器，RS485通讯,RJ45口 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 6 |  |
| 5 | 烟雾感应器 | 1.光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA， 2.报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃； 3.报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 6 |  |
| 6 | 漏水传感器 | 漏水传感器，声光报警，输出开关、常闭型号隔离信号，含漏水感应绳 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 2 |  |
| 8 | 精密配电监测软件 | 配电柜主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS监控软件 | UPS数据和工作状态监测接口软件 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 1 |  |
| 10 | 精密空调监控软件 | 精密空调数据和工作状态监测接口软件 | 华为、易事特、索克曼 | 台 | 2 |  |
| 11 | 温湿度监测软件 | 温湿度模块数据监测接口软件 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 1 |  |
| 12 | 内置4G短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 1 |  |
| 13 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 | 华为、易事特、索克曼 | 个 | 1 |  |
| 14 | 安装辅材 | 信号线、电源线、电气配管SC20 | 华为、易事特、索克曼 | 套 | 1 |  |
| 11智慧校园系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1）智慧校园基础平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1)数据仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础数据库 | 学生基础数据库、教师基础数据库、学校基础数据库 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 2 | 主题数据库 | 学生成绩数据、学生体测数据、学生德育表现数据、教育教学数据、德育管理数据、学生考勤数据、学生成长和教师发展数据、班级值周等 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 3 | 应用数据库 | 驾驶舱数据库、学生成长评价模型、教师发展评价模型、班级画像、学校画像、党员画像等相关应用数据库 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 1.2)数据治理服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据清洗比对服务 | 实现对不符合规定格式的数据的“洗除”，利用用户认可的过滤规则，过滤不符合要求的数据 实现不同系统业务信息的信息比对工作。数据比对通过比对规则、比对策略的制定实现跨部门业务信息的比对整合与梳理工作，数据比对服务系统主要解决不同数据集合间的数据比对问题 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 2 | 数据关联融合服务 | 结合架构设计，制订数据库关联规则，以各已建数据表唯一外键、表结构为基础实现数据关联、数据融合，将关联数据与分析模型进行数据绑定，深度挖掘分析各部门数据之间重要联系，实现一表多用，为大数据分析提供真实有效的数据质量保障 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 1.3)第三方系统对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 据要求进行第三方系统对接 | 对接原系统 1智慧点餐系统 2钉钉后勤管理模块（设备报修、物资领用、功能教室申请、工资条、值日点到、值日反馈） 3四项竞赛 4学生成长档案→学生成长画像 5智慧学习平台网站 6新生分班功能模块（按照毕业考和新生入学成绩名次均衡分班，保证文科、理科、总分名次档、平均分都均衡，男女性别、毕业小学、优抚生、住宿生、台州医院、教师子女人数均衡） 7排课功能模块（个别功课分单双周，两周上一次；个别功课走班，两班走成3班） 8成绩数据分析功能（成绩数据分是否包含缺考和提前批，教学质量指数，临界生偏科，红榜） 9教师教学成绩考核 10会议签到（日历），考勤管理 11附中教研网(类博客网站) 1.发布教师科研文章。2.发布教研组备课组教研活动推送照片。3.包含一个聚合导航页面一键直达wps各种表单文档收集链接。 数据库自动数据采集：将数据抽取到相关的数据库里 通过表格导入的方式实现数据采集 实现对不符合规定格式的数据的“洗除”，利用用户认可的过滤规则，过滤不符合要求的数据 实现部门间业务信息的信息比对工作。数据比对通过比对规则、比对策略的制定实现跨部门业务信息的比对整合与梳理工作，数据比对服务系统主要解决不同数据集合间的数据比对问题 结合架构设计，制订数据库关联规则，以各已建数据表唯一外键、表结构为基础实现数据关联、数据融合，将关联数据与分析模型进行数据绑定，深度挖掘分析各部门数据之间重要联系，实现一表多用，为大数据分析提供真实有效的数据质量保障 | 国产 | 工日 | 20 |  |
| 1.4)统一身份认证 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钉钉扫码登录 | 平台的统一登录方式支持钉钉扫一扫，用户的身份认证也与钉钉进行集成，以简化入口和认证操作。 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 2 | 用户数据同步 | "教师信息同步 支持一键同步钉钉教师信息包括员工的userId、员工姓名、头像、员工工号、职位、所属部门id列表、手机号（需要授权获取）。 教师角色默认为若在钉钉上为管理员则在系统上为管理员，其他角色则在系统上为教师 支持同步部门和教师信息。支持钉钉教师信息修改、删除实时同步到系统。" "班级信息同步 支持一键同步钉钉班级信息包括班级编号、班级名称、班级别名、班主任。支持班级初始同步自钉钉。 支持钉钉班级信息修改、删除实时同步到系统。支持同步钉钉班级别名同到系统。" "学生/家长同步 支持同步钉钉学生信息包括班级ID、学号、人员姓名、人员userId、学生头像ID、身份证号；支持同步钉钉家长信息，包括家长姓名、手机号、子女关系。支持钉钉学生/家长信息修改、删除实时同步到系统。" | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 1.5)基础数据开放 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化数据接口开发 | 提供基础数据API，并且符合主流开发、安全等规范的前提下使应用快速接入及接口调用。包括接入规范文档说明、接口说明、API文档、调用示例等。方便第三方调用学生、教师、任课、班级信息接口，形成“一数一源” | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 1.6)设备对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧物联设备对接及展示 | 支持对接校园智慧物联设备数据、物联设备运行情况数据展示 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 2)学生考勤管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日统计功能 | 支持按日统计正常上学或下学/全部人员统计情况，支持时间筛选查看历史人员统计情况。 支持按迟到、未打卡、请假等分类统计；支持分班级统计各班考勤到岗、迟到、未打卡、请假情况。 支持按班级筛选、日期筛选、选择考勤组筛选或选择考勤时间进行筛选。 支持学生考勤详情的导出功能。 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 2 | 考勤设置功能 | 支持按考勤组设置不同年级段名称、参与考勤人员、打卡时间、打卡设备选择。 支持考勤消息通知的设置、可按需求设置班主任或家长消息是否推送考勤详情。 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 3 | 考勤推送功能 | 支持考勤统计推送给班主任，查看班级考勤信息，包括考勤总人数、正常上学人数、迟到人数、请假人数、未打卡人数。 支持查看详情，自动跳转至学生考勤主页。 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 4 | 钉钉教师考勤对接 | 闸机人脸机：支持教师通过闸机人脸识别进出学校，教师出入数据自动推送到钉钉考勤。 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 3)学生请假管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生请假管理模块 | 应用支持单用户多角色切换。 管理员： 管理员可通过钉钉查看今日请假人数、请假事由，如病假、事假、其他。 1.详细内容包括：学生头像、姓名、请假类型、开始时间、结束时间。 2.支持管理员为学生发起代请假。 3.支持对请假内容进行审批。 4.支持查看请假记录。 5.支持导出报表。 6.支持对特定时间的请假信息进行查询。 教师端： 1.支持对学生家长发起的请假内容进行审批。详细内容包括：学生头像、姓名、请假类型、开始时间、结束时间。 2.支持教师为本班学生发起代请假。 3.支持查询本班发起的历史审批 4.支持导出本班的历史审批信息。 家长端： 1.支持家长通过钉钉发起审批。详细内容包括：学生头像、姓名、请假类型、开始时间、结束时间。 2.支持家长通过钉钉查询自己发起的审批。 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 2 | 审批流程管理 | 支持自定义审批流程，将请假申请自动流转至相应的审批人员（如班主任、学校管理员等）。审批人员可以在线查看申请详情，并进行审批操作，如同意、驳回或提出修改意见。 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 3 | 请假记录查询 | 家长和管理人员可以随时查询请假记录，包括已提交、已审批、未审批等状态的申请，方便追踪请假进度和了解历史请假情况。 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 4 | 请假报表导出 | 系统可以对请假数据进行统计和分析，生成请假情况报表，帮助学校管理层了解请假趋势、请假原因分布等信息。 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 5 | 请假信息推送 | 支持学生请假审批推送功能，推送信息显示审批编号、所在部门、学生姓名、请假类型、请假时长、请假期间、请假事由及班主任信息。 支持显示请假审批流程及抄送人员名单。 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 6 | 硬件设备联动对接 | 与校门刷脸设备对接，只能在请假的有效时间段能打开门口闸机。 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 4)智慧接送系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆信息管理 | 1.支持日常接送车辆和临时接送车辆分类管理；日常车辆：长期有效，最多允许每个学生绑定5条记录。临时车辆：需设置接送时间段，审核通过后生效，最多允许每个学生绑定5条记录 2.家长填写接送家长姓名、车牌号（必填）、接送时间段（临时车辆）、接送站台 3.车牌号唯一性（同一学生已通过的日常 / 临时车牌不可重复录入） 4.班主任审核：仅可审批本班级学生的车辆申请。 5.管理员审核：可审批全校车辆申请。 6.审核状态：待处理、已通过、已拒绝、已失效（临时车辆过期后自动标记） 7.支持模糊搜索：学生姓名、家长姓名、车牌号； 8.支持筛选条件：年级、班级、车辆类型、审核状态 9.若班主任则筛选年级和班级时只展示任班主任的年级和班级 | 国产 | 工日 | 15 |  |
| 2 | 开门权限管理 | 1.支持按权限组名称新建权限组、删除权限组、复制权限组，支持编辑复制权限组内容。 2.支持开启/暂停，开启后，原有选择范围将被清空 3.支持按选员工和选家校进行人员选定，选员工是指教师、管理人员，选家校是指学生。可根据指定部门进行全体教师/各科室人员进行筛选，一键勾选整个部门也可按指定人员筛选特定人员。 4.支持周一至周日设置每日开门时间，支持按时段添加通行时间 5.支持在不影响正常可通行时间设置的前提下，设置特殊通行时间例如节假日、临时放假通知的设置 6.支持选择闸机设备名称，对应设备编号关联闸机开门权限，支持搜索设备的功能 7.支持选择车闸名称，对应设备编号关联车闸开门权限，支持搜索设备的功能 8.支持添加管理员，添加的管理员可编辑所在权限组开门时间、关联设备、人员范围的功能 | 国产 | 工日 | 15 |  |
| 3 | 放学管理设置 | 1.支持机动车/非机动车两种模式，可单选或多选。机动车需绑定车牌号，系统支持车牌唯一性校验（同一学生不可重复录入已通过的日常车牌） 2.支持新增放学时间组，设置班级名称、参与学生、放学时间；若接送时间段选择几个（1-3个），则放学时间要求设置几个时间段；时间段与放学状态（未放学、等待放学、放学中、放学结束）联动 3.支持“学生刷脸打卡后放学”和“连续刷脸达标人数触发”两种模式。达标人数可配置（如5人），触发后5分钟内自动进入“放学中”状态。 4.支持管理员对接送站台及上车点管理：可新建站台在站台上设置上车点 ，并绑定学生人脸识别闸机、车辆识别仪、班级信息 5.支持绑定等候区、放学设备、滞留室设备，设备权限与时间段绑定 学生刷脸通过第一道人行闸机，家长收到消息通知后（某某已抵达班级站台，家长可过来接孩子），家长方可车牌识别进入接送通道，确保家长有序通行。否则家长车辆无法进入接送通道，并且提示家长：“您的孩子尚未抵达上车点，请到班级等待区等候。” 6.只有家长车辆车牌识别进入接送通道后，学生方可人脸识别打开第二道人行闸机，并且大屏显示上车学生姓名、照片、家长车牌号，广播音响播报：“某某同学、某某同学、某某同学，准备上车。”，保障学生安全，方便家长志愿者辅助学生上车。 7.支持放学通知、滞留通知、等候区通知、滞留室通知、放学完成通知等多类型消息推送 8.支持家长端和教师端的差异化推送内容 根据家长设置的接送时间段给通知家长：您的孩子今日课程已结束，等待放学中，请按约定时间到达指定接送点等候 还未离校，则通知给家长：您的孩子XX已在学校滞留，请及时将孩子接走。按钮有延迟接送 学生进入等候区后则发送通知给家长，推送内容为：XX同学已经抵达班级站台，请到班级站台接孩子 学生进入滞留区则发送通知给家长，推送内容为：XX同学已经在滞留室等待，请到滞留室接孩子 推送班主任，若全部完成则推送：今日学生已全部放学完成平均放学时长xxx；若未全部完成则推送：今日已放学X人，平均放学时长XXX。还滞留X人，请及时关注。点击详情查看滞留名单 推送管理员，若全部完成则推送：今日已全部放学班级X班，学生X人， 平均放学时长xxx。点击查看详情，展示各个班级的放学学生数，平均放学时长；若未全部完成则推送：今日已全部放学班级X班，学生X人， 平均放学时长xxx。还滞留X人，请及时关注 推送学生到校通知给家长 | 国产 | 工日 | 15 |  |
| 4 | 教师端放学管理模块 | 1.支持管理员展示全校/年级统计数据（当日班级放学用时、接送方式占比），支持历史数据查询 显示班级列表及状态（未放学、等待放学、放学中、放学结束），支持手动触发放学 2.支持班主任查看班级的统计信息，可以按日，周，月进行统计。包括班级学生平均放学用时，放学用时统计，已离校人数，未离校人数以及异常情况（家长延迟接送）统计。 3.支持学生列表详情查看学生考勤详情；学生日考勤详情展示学生基本信息（头像、姓名、班级），上下学的状态以及时间，学生月考勤详情展示当月出勤天数、迟到数、未打卡数、请假数 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 5 | 家长端放学模块 | 1.显示学生放学状态（等待放学/放学中/结束）、接送家长信息（机动车模式）、考勤月统计；支持日历切换查看历史记录 2.显示学生今日的上下学情况，显示出每一步的时间，地点以及状态。全部包括：上学打卡、等候区打卡、滞留打卡、离校打卡 3.家长可选择接送方式（机动车 / 非机动车），若为机动车需填写车辆信息（日常 / 临时）。临时车辆需设置时间段并经审核，支持最多 5 条临时记录 4.家长可在线申请延迟接送，选择具体时间（默认当前时间 + 30 分钟），每日限申请 1 次。支持通过推送消息直接发起 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 5)德育评价系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评价维度管理 | 1.编辑评价维度项：支持评价维度编辑，包括评价维度名称、类型(表扬、待改进)、分类、分值、设为默认；支持新增、修改、删除评价维度内容。 2.编辑分类：新增、修改、删除评价分类（分类）。 3.评价维度默认设置：支持为用户提供默认评价维度体系，方便用户直接使用。 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 2 | 评价功能 | 该系统支持所有教师可通过钉钉或网页端对任教学生进行评价（含文字与图片）；并且评价功能支持三级分类 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 3 | 教师个人评价查询 | 1.支持查看个人点评分析：个人点评数据：总点评次数、总分值、总点评人数；个人表扬/批评占比；各个点评内容分布。 2.个人评价查询：支持查看、导出个人历史点评记录：可选择班级、时间段进行导出。 3.个人“五育”评价报告：平台可将学生在掌握的技能或修得的素养通过一定的模块和一定的维度以能力分布雷达图可视化地呈现出来。 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 4 | 个人“五育”评价报告 | 将学生在学校掌握的技能或修得的素养通过一定的模块和一定的维度以能力分布雷达图可视化地呈现出来 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 5 | 核心素养评价推送 | 1.校长推送：支持向校长推送全校德育点评总览，并支持对学部、时间的筛选，呈现点评次数、点评学生数与点评老师数，并展示点评次数最多的5位老师相关信息，并支持对最多点评项进行详情查看。 2.班主任推送：支持向班主任推送全班德育点评总览。能够呈现班级点评次数、点评学生数与并支持对最多点评项进行详情查看。 3.家长推送：当学生收到教师评价、表扬时将评价项、评价维度实时推送给家长。 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 6 | 积分管理 | 1.积分管理：平台支持设置时间进行积分重置，系统内所有的学生积分将会重置到初始分。 2.积分情况查询：支持相应权限人员查看学生、班级、年级积分情况。 3.积分导出功能：根据校方的需求定期导出积分情况，便于校方管理。 4.评价删除功能：支持被评分班级撤销点评记录，撤销内容支持文字+图片。 5.查看结果：支持查看各个班级评分内容和分数，支持管理员查看被点评班级的教师/学生看不到值周点评的教师。 6.自定义加分：通过自定义增加或筛选所需加分指标，设定时间区间，实现自动加分。 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 6)信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1)班牌系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 班牌首页 | 展示班级信息、班级风采、倒计时、课表、通知、德育、荣誉列表相关信息 | 国产 | 工日 | 2 |  |
| 2 | 班级信息 | 展示班级信息：班级个性化内容、教室座位图、班级名称、班级人数、男女比例、班主任、集体照等基础信息；展示班级信息、师生名单 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 3 | 班级风采 | 展示荣誉相册、作品赏析、班级相册；班级重大活动风采的展示 | 国产 | 工日 | 5 |  |
| 4 | 课表 | 1.班级课程表展现，可设定课程表后展示在首页，学生通过点击，可以按照日期查看每周课程内容。 2.支持实时展示不同维度课表，如周/日课表等 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 5 | 通知栏 | 展示学校、班级通知（展示任班主任班级的全部通知记录，进行新增、编辑、删除通知）。 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 6 | 值日表 | 展示今日值日安排（班主任可操作自己任班主任班级的值日安排） | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 7 | 座位表 | 班主任可根据实际情况调整座位并展示 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 8 | 倒计时 | 由班主任编辑、删除发布的倒计时；可设置六一、国庆等活动/节假倒计时在班牌端实时显示，提醒师生重要日子的到来 | 国产 | 工日 | 1 |  |
| 9 | 学生个人中心 | 通过学生账号或人脸识别登录，学生可以在此查询自己的德育情况、学习成绩等成长情况 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 10 | 电子班牌移动端 | 支持通过移动端钉钉工作台班牌设备管理，可对通知栏、倒计时、班级相册、班级荣誉信息进行编辑、上传管理。 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 11 | 点餐平台对接 | 对接原学校点餐平台，并进行分辨率调整 | 国产 | 工日 | 10 |  |
| 6.2)报告厅信息发布 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 每日活动/会议 | 发布报告厅、实验室及体育馆相关会议/ 活动信息 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 6.3)食堂信息发布 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 每日菜单 | 发布食堂每日菜品相关信息 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 6.4)后台模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统管理模块 | 1.展示班级信息、师生名单、教室座位图、修改座位；班主任只可见自己任班主任班级，管理员可切换班级；查看周值日，修改值日安排，插入值日安排；信息发布，展示班主任班级的全部通知记录包括通知以及倒计时，进行新增、编辑、删除通知。管理员可远程设置定时开关机任务 2.班级相册管理后台：展示班级风采照片，班主任可自行上传/删除/编辑我上传的照片，设置在班牌中展示的照片，可按照学年的维度区分照片属性 3.荣誉管理后台：展示荣誉列表，班主任可自行上传/删除/编辑荣誉记录，设置在班牌中展示的荣誉记录 4.食堂及报告厅内容管理：展示食堂每日菜单及报告厅每日活动/会议列表，管理员可自行添加/编辑/删除相关记录。 | 国产 | 工日 | 3 |  |
| 12综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平桥架100*50 | 1.热镀锌100*50 2.钢板厚度：≥1.5mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 30 |  |
| 2 | 水平桥架200*100 | 1.热镀锌200*100 2.钢板厚度：≥1.5mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 4380 |  |
| 3 | 水平桥架300*100 | 1.热镀锌300*100 2.钢板厚度：≥2.0mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 35 |  |
| 4 | 垂直桥架100*50 | 1.热镀锌100*50 2.钢板厚度：≥1.5mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 170 |  |
| 5 | 垂直桥架300*200 | 1.热镀锌300*200 2.钢板厚度：≥2.0mm | 固强、常禾、有能 | 米 | 170 |  |
| 6 | JDG管20 | 1.外径：Ø20.0mm 2.壁厚：1.0mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 16800 |  |
| 7 | JDG管25 | 1.外径：Ø25.0mm 2.壁厚：1.2mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 4860 |  |
| 8 | JDG管32 | 1.外径：Ø32.0mm 2.壁厚：1.2mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 140 |  |
| 9 | 接线盒86H60 | 1.金属盒 2.壁厚：1.0mm | 国产 | 个 | 3150 |  |
| 10 | 金属软管20 | 1.低碳镀锌钢带 2.最小内径19.6mm 3.最大外径24.7mm | 国产 | 米 | 2520 |  |
| 11 | 热镀锌钢管SC25 | 1.外径：Ø24.0mm 2.壁厚：2.0mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 1690 |  |
| 12 | 热镀锌钢管SC32 | 1.外径：Ø31.0mm 2.壁厚：3.0mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 802 |  |
| 13 | 热镀锌钢管SC100 | 1.外径：Ø100.0mm 2.壁厚：4.0mm | 优耐特.联塑.一通YEATOON | 米 | 394 |  |
| 14 | PE管110 | PE管，管径规格110。工作内容：配管，室外暗敷，含一切安装附件。 | 联塑.谷雨.伟星 | 米 | 1410 |  |
| 15 | PE管32 | PE管，管径规格32。工作内容：配管，室外暗敷，含一切安装附件。 | 联塑.谷雨.伟星 | 米 | 300 |  |
| 16 | 小手孔井 | 1.盖板尺寸：500*400 2.铸铁盖板 3.手工砖砌 | 国产 | 套 | 10 |  |
| 17 | 2#人手孔井 | 1.盖板尺寸：840*950 2.铸铁盖板 3.手工砖砌 | 国产 | 套 | 33 |  |
| 18 | 3#人手孔井 | 1.盖板尺寸：1540*840 2.铸铁盖板 3.手工砖砌 | 国产 | 套 | 3 |  |
| 13其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他费用 | 未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，施工单位自行综合考虑报价。 | 国产 | 项 | 1 |  |

## 注：

## 1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

## 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

## 3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。（此项符合性在报价文件中进行评审）

- 4、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

- 5、为方便智慧校园平台的对接和开发应用，智能化各子系统设备应提供相应的硬件和软件控制及通讯协议。

- 6、由于软件部分属于定制开发部分，软件内容需要符合采购人实际需求。因此中标人在软件定制开发期间必须无条件配合采购人的实际需求，直至满足采购人需求为止。相关费用含在报价内，不再另行计取。

- 7、本次广播子系统新增设备需无缝接入原迪士普网络广播中心，中标人投标时需考虑向原广播中心供应商支付无缝接入服务费用，该笔费用由中标人与原广播中心供应商自行洽商结算。各投标人在报价中综合考虑，不再另行计取。

四、工程款的支付

- 1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，每批次货物到达现场查验合格后付至该批次货物价款的50%，项目整体安装调试完成并验收合格后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至结算价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。增值税发票应随付款进度及时提供。

- 2、当招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

五、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、质保期：本项目整体质保不少于5年。软件提供不少于三年免费升级。（供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）中标人在质保期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（6）中标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放提供软件二次开发接口和必要文档资料，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。在本项目软件系统运行期间，投标人不再向招标人收取任何软件使用费用。

3、安全文明相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

3、服从总承包单位的总包管理，执行总包的各项管理制度。

4、按总承包单位总进度计划安排施工，并必须与其它专业工程密切配合。

5、如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定实施单位，投标人不得拒绝施工。

6、阳光厨房系统必须满足当地相关部门的验收要求，相关费用由投标人投标时自行综合考虑。

7、本项目涉及部分利旧设备（详见利旧清单），投标人需承担业主方提供的利旧设备的拆卸、搬迁、重新安装及调试等全部工作。相关费用由投标人综合考虑在投标报价内，不再另行计取。投标人应充分评估该工作的各类成本风险并进行综合报价。8、本项目的定制软件开发部分所有权和知识产权归甲方所有，乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

9、涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给甲方。

10、涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

11、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

12、本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

13、利旧设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3智慧安防系统 |  |  |  |  |  |
| 2.2)后端 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 4校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1)广播机房 |  |  |  |  |  |
| 4 | 播放器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调谐器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 1.2)数模备份系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 备用播放器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主/备功放自动切换器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 3 | 前置放大器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 4 | 纯后级广播功放 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 3 |  |
| 2)6#体育馆2F(广播室) |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化分控寻呼软件 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络化智能寻呼站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 4 | 播放器 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 3)南校门1F(消控室) |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 4)2号楼2F广播室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 只 | 1 |  |
| 5)前端设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 6 |  |
| 4 | 网络化副音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 6 |  |
| 5.3)2#创新中心 |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 19 |  |
| 3 | 网络化副音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 19 |  |
| 5.4)3#教学楼北楼 |  |  |  |  |  |
| 4 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 5 | 网络化副音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 5.5)3#教学楼中楼 |  |  |  |  |  |
| 4 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 5 | 网络化副音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 5.6)3#教学楼南楼 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络化室内音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 4 | 网络化副音箱 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在1)-1网络广播中心 整体综合考虑 | 台 | 16 |  |
| 5信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 3)后端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 9能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 业主自备利旧老校区搬迁来 在13项其他 中整体综合考虑 | 台 | 1 |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市佩弦湖新时代教育综合学校建设工程智能化项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：①如中标价≤100万：中标价*1.5%，不足5000元按5000元计；②如500万≥中标价＞100万：【100*1.5%+（中标价-100万）*1.1%】*0.8，不足1.5万按1.5万计；②如1000万≥中标价＞500万：【100*1.5%+（500-100万）*1.1%+（中标价-500）万*0.8%】*0.7，不足4.7万按4.7万计； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台） |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | - ▲付款方式： - 1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，每批次货物到达现场查验合格后付至该批次货物价款的50%，项目整体安装调试完成并验收合格后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至结算价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。增值税发票应随付款进度及时提供。 - 2、当招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。 - 3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。 履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书；如投标人代表是法定代表人，则无需提供授权委托书。格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件（提供材料原件扫描件或复印件）

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；（3）资质证书原件扫描件；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）项目清单说明表；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似合同案例一览表；

（7）售后服务网点情况表；

（8）商务及技术响应表；

（9）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。(此项符合性在报价文件中进行评审)

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效，如投标人代表为法定代表人提供法定代表人身份证明的则无需签字）、未提供法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、质保期（保修期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

5.资格及商务技术文件评审；

6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

8.报价文件评审；

9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

10．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分70分、价格分30分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务技术分+价格分

- 评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- （二）商务技术分（70分）

- 评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 7分 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，本项最高得3分。 - 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书复印件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | 根据投标人经营状况、履约能力和信誉评价等综合评分（0-4分） |
| 2 | 投标人业绩 | 3分 | 提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 项目团队情况 | 5分 | （1）项目负责人:拟派入本项目的项目负责人具有高级工程师（通信工程设计）、通信专业（互联网技术）中级及以上、网络规划设计师、注册电气工程师的、高级工程师-信息技术（系统集成）、信息系统项目管理师(高级)，每本得1分，最多得3分。 |
|  |  |  | （2）项目实施团队成员：项目实施团队成员（除项目负责人外）具备系统架构设计师、网络工程师、高级工程师（信息工程），每具备一个证书的得1分，最高得2分。 |
|  |  |  | 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、证书类别是否符合上述评分标准中类别，由评标委员会根据证书内容判定后给分。 4、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站、中国信息安全评测中心网站、中国通信工业协会网站、全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统、国家职业资格证书全国查询系统、全国人力资源和社会保障政务服务平台（全国职称信息查询）、中国计算机技术职业资格网。如无法提供上述网站证书查询截图的，需提供该发证单位有权颁发上述证书的相关文件资料或上述人员报名、考试、评审上述证书的相关资料，供评标委员会在评审时判断证书的合规性，如未提供上述任何资料造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5、提供由投标人为上述人员缴纳的不少于3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 4 | 技术参数符合情况 | 36分 | （1）根据所投产品与本项目打★重要参数的偏离情况进行打分（按要求提供证明材料），满足招标文件打★重要参数要求的，每有1项得1分，最高得7分。 备注：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述打★技术参数逐条列明响应情况，并按要求提供证明材料，未按要求提供证明材料的将不予得分。 |
|  |  |  | （2）综合布线系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-3分） |
|  |  |  | （3）计算机网络系统：根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-4分） |
|  |  |  | （4）智慧安防系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-4分） |
|  |  |  | （5）校园广播系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-3分） |
|  |  |  | （6）信息发布系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-3分） |
|  |  |  | （7）多媒体会议系统、:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-3分） |
|  |  |  | （8）舞台机械幕布灯光系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-2分） |
|  |  |  | （9）能耗检测系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-3分） |
|  |  |  | （10）机房系统:根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分（0-4分） |
| 5 | 项目具体实施方案 | 8分 | 根据投标人的组织实施方案（至少需包含项目前期准备情况与实施措施、项目组配置、工期保障措施、进度保证措施、设备安装调试、质量保证措施、系统测试方案、项目验收方案等）进行评分（0-4分）：方案是否完整合理，是否具有逻辑性、可操作性。 |
|  |  |  | 重点、难点分析：根据投标人重点、难点分析，针对项目特点、实际解决项目所要解决的问题清晰、到位进行评分（0-4分） |
| 6 | 培训方案 | 4分 | 根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况进行打分（0-4分） |
| 7 | 售后服务 | 7分 | 服务方案：根据投标人服务能力、日常运维、售后服务响应时间进行打分（0-4分） |
|  |  |  | 备品备件：根据投标文件中明确提供备品备件的数量等情况进行打分（0-3分） |

提示：

1、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

2、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 7分 |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人务必将应标内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目团队情况 | 5分 |  |  |  |
| 4 | 技术参数符合情况 | 36分 |  |  |  |
| 5 | 项目具体实施方案 | 8分 |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 4分 |  |  |  |
| 7 | 售后服务 | 7分 |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |  |

重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

第五章  合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件明细表

二、合同金额

本合同含税金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、培训、第三方检测费、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币        元 （￥       元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在验收合格后退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质量要求及质保期

1.质量要求：合格及以上，符合国家规定的质量要求。

2.质保期      年。（自验收合格之日起计）

九、工期

根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容

十、付款方式

1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，每批次货物到达现场查验合格后付至该批次货物价款的50%，项目整体安装调试完成并验收合格后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至结算价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。增值税发票应随付款进度及时提供。

2、当甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费质保期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

6.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

7.乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

8.乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

9.若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

10.乙方在质保期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

11.质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

十三、安装

1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。

2、土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方书面认可。

3、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。

4、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。

5、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。在工程接收证书颁发前，成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

6、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方负责对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到货物符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.本项目清单所涉智慧校园系统、多媒体会议系统内LED显示屏搬迁工作，以及校园广播系统中网络广播中心搬迁工作，不纳入项目整体验收范畴，由采购人组织二次单独验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并通过最终验收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应付工程进度款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3.乙方逾期完工的，每逾期一天乙方按合同价的万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。如逾期完工超一个月的，甲方有权解除合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期完工处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由乙方提供，不另行计算。各系统协议确保开放提供软件二次开发接口和必要文档资料，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由乙方承担。在本项目软件系统运行期间，乙方不再向甲方收取任何软件使用费用。

3、安全文明相关费用已包含在合同价中，不再另行计取。

4、服从总承包单位的总包管理，执行总包的各项管理制度。

5、按总承包单位总进度计划安排施工，并必须与其它专业工程密切配合。

6、如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定实施单位，投标人不得拒绝施工。

7、阳光厨房系统必须满足当地相关部门的验收要求，相关费用由投标人投标时自行综合考虑。

8、本项目涉及部分利旧设备（详见利旧清单），投标人需承担业主方提供的利旧设备的拆卸、搬迁、重新安装及调试等全部工作。相关费用由乙方综合考虑在合同价内，不再另行计取。

9、本项目的定制软件开发部分所有权和知识产权归甲方所有，乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

10、涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给甲方。

11、涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

12、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

13、本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

14、为方便智慧校园平台的对接和开发应用，智能化各子系统设备应提供相应的硬件和软件控制及通讯协议。

15、由于软件部分属于定制开发部分，软件内容需要符合甲方实际需求。因此乙方在软件定制开发期间必须无条件配合甲方的实际需求，直至满足甲方需求为止。相关费用含在合同价内，不再另行计取。

16、本次广播子系统新增设备需无缝接入原迪士普网络广播中心，乙方需考虑向原广播中心供应商支付无缝接入服务费用，该笔费用由乙方与原广播中心供应商自行洽商结算。相关费用含在合同价内，不再另行计取。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：

附件：附上报价明细表

第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照、资质证书等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

资质文件原件扫描件

具体要求详见招标公告

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：临海市大洋建设投资有限公司（招标人名称）：

我方郑重承诺，我方在参加项目        采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致： 临海市大洋建设投资有限公司（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________  邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                              日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  临海市大洋建设投资有限公司 （招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：            被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6-1.法定代表人身份证明格式：

- 法定代表人身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

#### 法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

8.项目清单说明表

项目清单说明表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | ... |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的应标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容。 |  |  |
| 2 | 付款方式 | 1、合同生效并具备实施条件后支付至合同价的30%，每批次货物到达现场查验合格后付至该批次货物价款的50%，项目整体安装调试完成并验收合格后付至合同金额的85%，项目结算经审定后付至结算价的95%,剩余5%作为质保金，质保期满后退回。增值税发票应随付款进度及时提供。 2、当招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量乘以成交单价进行计算。 3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。 |  |  |
| 3 | 质保期 | 本项目整体质保不少于5年。软件提供不少于三年免费升级。（供应商可提供更优惠的质保期）。 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

特别说明：

- 投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。

- 投标人应在本表格中--投标人的应标情况栏中列出具体的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥_________________元 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌/ 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：