临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）二阶段工程

项目编号：TZMC-ZX202651

招 标 人：临海广电网络有限公司

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二六年六月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	210

第四章 评标办法及评分标准	223

第五章合同主要条款	231

第六章投标文件格式	236

一、资格响应文件格式	236

二、商务技术文件格式	239

三、报价文件格式	253

# 第一章 招标公告

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海广电网络有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）二阶段工程进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）二阶段工程

招 标 人：临海广电网络有限公司

采购规模及内容概述：本次项目为临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）二阶段工程，具体详见招标文件第二章招标需求。

采购预算：6335万元

最高限价：6250万元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：2026年8月30日前完成软硬件安装调试，11月30日前完成项目终验。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质;

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年	月	日08：30前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年	月	日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年	月	日08时30分 。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼开标室（不见面开标大厅）。

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12.其他事项

接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13.对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）招标人信息

名称：临海广电网络有限公司

地址：浙江省台州市临海市大洋街道临海大道（中）1258号

项目联系人：林先生

项目联系方式：0576-78681104

（2）采购代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市古城街道靖江中路193号星鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）：董先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0576-89188960

电子邮箱: 2794725066@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市新闻传媒集团（临海市广播电视台）

地 址：浙江省临海市大洋街道临海大道（中）1258号

联系人：杨先生

联系电话：0576-78680173

# 第二章 招标需求

一、采购清单

（一）分项清单列表

| 序号 | 分项名称 |
| --- | --- |
| 一 | 重点区域全高清前端视频感知设备建设项目 |
| 二 | AI视频智能解析系统（硬件+软件） |
| 三 | 350M数字集群终端设备采购项目 |
| 四 | 智能防控终端仪采购项目 |
| 五 | 智慧执法综合指挥平台建设项目 |
| 六 | 网络安全系统建设项目 |
| 七 | 智慧城市指挥中心改造工程 |
| 八 | 建设调度操作用房改造工程 |

- 采购清单具体技术参数

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重点区域全高清前端视频感知设备建设项目 |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 1200万环保卡口 | 1.图像传感器：≥1"CMOS图像传感器，最低照度彩色：≤0.0003lx，黑白：≤0.0002lx；图像尺寸：4000×3000像素； 2.★采用独立三角分光棱镜分光结构装置，内置两个图像传感器，镜头和两个sensor一体化设计，分别接收可见光和红外光，可分别输出黑白及彩色图像（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 3.视频压缩至少支持H.265/H.264；视频帧率≥25帧； 4.在混合抓拍模式下，人体、非机动 车和机动车目标捕获率不低于99%；支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别； 5.支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示； 6.车型识别功能：支持识别43种车型,包括轻型普通货 车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型 轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车等； 7.人脸增强功能：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； 8.支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示； 9.具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口； 10.设备由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 | 套 | 13 |
| 2 | 1200万双目雷视事件取证抓拍一体机 | 1.内置高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响； 2.内置30mm定焦和70mm定焦双镜头，70mm镜头支持电动调节，P向±7°，T向-5°~+2°； 3.具有双摄像头图像拼接融合功能； 4.传感器类型：内置2颗1.1英寸的GMOS图像传感器； 5.视频分辨率：（4112*3072）*2； 6.雷达作用距离：20m ~350m； 7.雷达测速范围：-250 km/h ~+250 km/h； 8.采用ROI视频压缩技术，压缩比高，处理灵活； 9.内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化； 10.支持压线、变道、逆行、加塞、违停违章检测功能； 11.支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、未保持车距、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道事件检测功能； 12.支持车辆特征识别，包括主品牌，子品牌，车身颜色，车型； 13.具有可选择性变道抓拍功能，支持配置虚线、实线、半实半虚； 14.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 15.支持检测并跟踪指定区域内≥230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 16.★远距离视频通道可支持≥4100万抓拍分辨率（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 17.硬件接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个RS-485接口； 18.内置白光补光灯，亮度可调，可按亮度自动控制，亦可按时间段控制。 19.设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 16 |
| 3 | 900万环保车辆人脸卡口 | 1.图像传感器：≥1"CMOS图像传感器，最低照度彩色不小于0.001 Lx；黑白不小于0.0001Lx；图像尺寸：4096×2160像素； 2.★采用独立三角分光棱镜分光结构装置，内置两个图像传感器，镜头和两个sensor一体化设计，分别接收可见光和红外光，可分别输出黑白及彩色图像（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 3.内置双GPU，视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 4.可对视频图像和抓拍图片进行融合输出机动车、非机动（行人）人脸检测；支持对抓拍照片抠取人脸图片功能，抠取的人脸； 5.抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对； 6.支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别； 7.支持多种车牌种类识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌； 8.支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别； 9.支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV； 10.支持智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 11.支持违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 12.车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测； 13.网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms； 14.支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示； 15.具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光； 16.可在监视画面上设置≥4个多边形人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测； 17.支持前排人员未系安全带检测功能，支持司机打电话检测功能，支持遮阳板检测。 18.设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 144 |
| 4 | 900万环保电警 | 1.内置深度学习芯片； 2.图像传感元器件≥1" 全局曝光CMOS，最低照度：彩色不小于0.001 Lx；黑白不小于0.0001Lx；图像尺寸：4096×2160像，支持25/30fps； 3.★采用独立三角分光棱镜分光结构装置，内置两个图像传感器，镜头和两个sensor一体化设计，分别接收可见光和红外光，可分别输出黑白及彩色图像（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 4.内置双GPU，最低照度：彩色不小于0.001 Lx；黑白不小于0.0001Lx； 5.图像尺寸：4096×2160像素,视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 6.具备闯红灯捕获功能，同时具备压线抓拍、逆行抓拍、变道违章抓拍、不按导向车道行驶抓拍、机动车占用非机动车道行驶抓拍、机动车违反禁； 7.支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯； 8.可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车/轻型客车、皮卡、轿车及SUV/MPV； 9.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 10.支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； 11.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 12.支持多种违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令、不礼让行人、闯绿灯； 13.支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测； 14.右转弯压实线检测功能：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； 15.支持抓拍帧间隔自适应，可分别设置低速、中速、高速状态下的抓拍帧间隔； 16.Web界面支持配置合成图的OSD叠加时间，可选择第1张/第2张/第3张的抓拍图时间进行合成图的OSD叠加； 17. 设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 66 |
| 5 | 800万双目云台全结构化相机 | 1.传感器类型：细节：≥1/1.2英寸CMOS；全景：≥1/2.5英寸CMOS； 2.视频分辨率：细节≥3840×2160；全景≥3632 × 1520； 3.最低照度：全景相机：彩色：≤0.005lux，细节相机：彩色：≤0.0002lux； 4.补光距离：细节通道：普通监控：60m，人脸抓拍/识别：10 m ；全景：30m； 5.镜头焦距：细节：短焦≤10mm，长焦≥50mm，≥5倍变焦；全景：≤4mm，水平视场角180°； 6.具有≥6颗混合补光灯； 7.光圈：细节通道：F1.6；全景通道：F1.0； 8.★云台：细节通道支持电动调节，水平：0°~355°，垂直：-15°~30°（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 9.全景通道支持电动调节，支持上下角度可调,垂直：-5°~15°； 10.支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/普通监控； 11.支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片； 12.防护等级：≥IP66； 13.▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 14.设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 519 |
| 6 | 800万多向四目相机 | 1.设备内置4个镜头，可同时采集四路不同场景的实时视频通道，包括2路全景通道、 2路细节通道， 组成2组视频采集组， 每组均由1路全景通道和1路细节通道组成；或选择2台分体双镜头产品须提供配套连接线，并派专人配合采购方完成安装调试； 2.内置不少于2颗GPU芯片； 3.视频分辨率： 2路全景镜头主码流支持2560×1440，2路细节镜头主码流支持3840×2160； 4.传感器类型：设备内置4颗CMOS图像传感器，全景通道靶面尺寸均为1/1.8英寸，细节通道靶面尺寸均为1/1.2英寸； 5.最低照度：细节通道：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux,全景通道：彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001 Lux； 6.焦距：细节通道： 10-50 mm；全景通道： 4 mm； 7.★内置≥8个方位控制电机，四路采集通道分别具有独立的PT方位调节功能，可分别控制每个图像采集模块采集不同方位的视频图像； （提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 8.≥4个通道均具有单独PT控制功能，细节通道：水平支持-10°~190°旋转，垂直支持-5°~30°旋转。全景通道：水平支持0°~180°旋转，垂直支持-5°~30°旋转； （提供公安部检验报告并加盖公章）； 9.设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭； 10.支持2路细节全结构化功能，支持对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸抠图、机动车车牌抠图、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示； 11.内置10颗补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状； 12.采用金属外壳，具备藏线盒，防护等级不低于IP67； 13.▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 14.设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 374 |
| 7 | 400万双目全结构化相机 | 1.视频分辨率：细节通道：≥2560 × 1440；全景通道：≥2560 × 1440； 2.传感器类型： 内置2颗靶面尺寸均不小于 1/1.8英寸； 3.采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS； 4.最低照度：全景、细节通道最低照度均可满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 5.镜头焦距：细节：8mm~32mm；全景：≤4mm； 6.光圈：细节：F1.6，全景：F1.0； 7.★支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 8.支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果； 9.具备6颗混合补光灯，其中2颗近光灯、4颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠； 10.外壳防护等级不低于IP67； 11.▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 12.设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 41 |
| 8 | 400万多目拼接星光球机 | 1. 全景摄像机分辨率≥2688×1520，细节摄像机分辨率≥2688×1520； 2. 传感器类型：细节：≥1/1.8英寸CMOS；全景：≥1/1.8英寸CMOS； 3. 最低照度： 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 4. 焦距和视场角：细节：支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，全景：≤4mm； 5. 全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调， 水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 6. 支持多种智能资源切换：全景支持Smart事件；细节镜头支持全抓拍、道路监控、Smart事件； 7. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示； 8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 9. 支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米； 10. 外壳防护等级不低于IP67； 11. 设备包含电源适配器、安装万向节等组成； 12.▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）。 | 套 | 20 |
| 9 | 室内结构化半球 | 1. 内置GPU芯片,具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2. 分辨率≥2560×1440； 3. 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4. 焦距：2.8~12 mm； 5. 宽动态能力不小于120dB； 6. 智能资源模式:全结构化，人脸比对，人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控； 7. 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，同时检测≥60张； 8. 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m； 9. 支持SD卡扩展； 10. 金属外壳，支持IP67防护等级，IK10防暴等级； 11. ▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 12. 设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 12 |
| 10 | 400万双拼违停球机 | 1. 全景摄像机分辨率≥3680 × 1656，细节摄像机分辨率≥2688 × 1520； 2. 内置不少于2颗GPU芯片，传感器类型：细节：≥1/1.8英寸CMOS；全景：≥1/1.8英寸CMOS； 3. 最低照度： 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 4. 焦距和视场角：细节：支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，全景：≤4mm； 5. 全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80； 6. 光圈：细节：F1.4，全景：F1.0； 7. 云台功能： 全景通道垂直旋转角度范围不低于12°； 8. 内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标； 9. 支持多种智能资源切换：全景镜头可支持Smart事件，人员密度；细节通道支持智能交通大模型，全结构化，混合目标比对； 10. 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示； 11. 设备检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警； 12. 车牌增强功能：在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理；支持倾斜车牌抓拍功能，可识别并抓拍车牌上倾斜角≤30°、下倾斜角≤20°，前后倾斜角≤70°、左右倾斜角≤70°的车辆； 13. 可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤； 14. 内置14个补光灯； 15. 具有雨刷；外壳防护等级不低于IP67； 16. ▲支持接入临海智慧警务交警平台（提供相关承诺）； 17. 设备包含电源适配器、安装万向节等组成 | 套 | 12 |
| 11 | 3200万AR鹰眼 | 1.传感器类型：全景1/1.8＂ progressive scan CMOS,球机：1/1.2＂ progressive scan CMOS； 2.内置不少于3个GPU芯片；全景通道最高分辨率不小于8584 × 3728，细节通道最高分辨率不小于3840 x 2160； 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°，可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 4.最低照度：全景0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；球机星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白）； 5.宽动态：全景支持，细节支持120dB超宽动态； 6.光学变倍：45倍，焦距：球机：短焦≤7.2mm长焦≥320mm；全景：≤2mm； 7.视场角：水平视场角61.0~1.8度（广角~望远），垂直视场角35.9~1.1度（广角~望远）； 8.激光照射距离：500m； 9.水平范围：360°；垂直范围：-15°-90°； 10.设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况；下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰； 11.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置； 12.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 13.内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃； 14.具有不少于1个光纤接口； 15.支持电子罗盘、光学防抖、光学透雾； 16.设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口； 17.防护等级不低于IP67； 18.▲支持与临海市公安局的AR实景平台有效对接（提供相关承诺）； 19.设备包含电源适配器、安装万向节等组成。 | 套 | 2 |
| 12 | 室内鹰眼 | 1. 传感器类型：全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器； 2. 最低照度：全景：0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白）； 3. 细节：星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白）； 4. 焦距：全景2 mm；细节：13.5~135 mm； 5. 分辨率：全景通道最高分辨率不小于4272 x 1880，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520； 6. 设备在全景拼接模式下，全景视频画面由4个视频画面拼接而成，垂直视场角≥110°，水平视场角≥180°；可抓拍拼接后的全景图片； 7. 内置细节镜头，支持不小于10倍光学变倍，镜头最大焦距不小于135mm，光圈不小于F1.0； 8. 在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间不大于0.3s； 9. 设备具有2颗GPU、CPU、NPU一体化芯片，具有1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、2路音频输出、1个RS485接口、1个水平仪； 10. 设备支持旋转安装接口及多孔安装接口； 11. 设备防护等级不低于IP66； 12. 设备包含电源适配器、安装万向节等组成。 | 套 | 3 |
| 13 | 800万双目抓拍机 | 1. 传感器类型：细节通道：1/1.2"" Progressive Scan CMOS，全景通道：1/1.8"" Progressive Scan CMOS； 2. 最低照度：彩色：0.0005 Lux ；黑白：0.0002Lux ； 3. 细节通道主码流不小于3840×2160，全景通道主码流不小于2688×1520； 4. 焦距：细节通道：10~50 mm，光学变倍5倍；全景通道：4 mm； 5. 内置不少于2个镜头和1颗GPU芯片； 6. 设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS； 7. 设备支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片成像效果； 8. 支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析； 9. 支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%； 10. 设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置； 11. 具有6颗鳞镜式补光灯； 12. 具有2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器； 13. 设备外壳防护能力支持IP67； 14. ▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 15. 设备包含电源适配器、安装支架等组成； | 套 | 2 |
| 14 | 800万单目筒机 | 1. 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2. 最低照度：彩色：0.001Lux；黑白：0.0002 Lux； 3. 焦距：2.8~12mm，电动变焦； 4. 补光距离：混光普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：10 m；白光普通监控：50 m； 5. 最大图像尺寸：3840 × 2160； 6. 宽动态：120 dB ； 7. 设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS； 8. 支持大模型结构化混行目标检测，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析； 9. 支持对两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验； 10. 支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片成像效果； 11. 内置不少于1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电； 12. 防护等级：IP67； 13. ▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）； 14. 设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 套 | 3 |
| 15 | 900万礼让抓拍单元 | 1. 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 2. 像素：900W，分辨率：最大支持4096*2160； 3. 帧率：至少支持1～30fps可调； 4. 图像传感器：采用1英寸全局曝光CMOS； 5. 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux； 6. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 7. 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 8. 支持对路口左转、直行、右转行驶车辆不礼让非机动车/行人行为进行检测抓拍； 9. 支持斑马线不礼让行人违法行为抓拍，支持车头、车尾、不同检测模式； 10. 支持车辆子品牌识别，支持识别不少于 39 种车身颜色； 11. 支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标； 12. 支持对两轮/三轮车分类识别。 | 套 | 41 |
| 16 | 800万三目结构化相机 | 1.传感器类型：全景：1/1.2＂ progressive scan CMOS,细节：1/1.8＂ progressive scan CMOS；内置1颗算力为8TOPS的NPU芯片； 2.最低照度：全景通道1、全景通道2均支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx； 3.视频分辨率：全景通道1、全景通道2、细节通道分辨率最大均不小于3840*2160； 4.焦距：全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，细节通道支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 5.全景内置微云台功能：全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-360°，垂直:-10°-90°； 6.三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，全景通道1镜头进行水平或垂直调节时，全景通道2镜头可保持不动，全景通道1镜头和全景通道2镜头进行水平调节时，细节镜头可保持不动； 7.★三通道均支持全结构化模式、大模型周界模式、智能交通模式。三通道的智能功能可任意选择并保存生效（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 8.★支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标(类型包括行人、人脸、车辆、非机动车)检测、拍抓及结构化属性分析;支持将目标的结构化属性叠加在抓拍的图片上（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 9.支持大模型人脸成像增强功能,开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果； 10.三个镜头通道均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片； 11.支持大模型Smart事件功能，具有越界侦测、区域入侵侦测、进入，离开区域侦测等智能侦测功能，当智能侦测功能触发规则后，可进行目标联动跟踪、声光警戒； 12.混合补光：白光15米人脸，红外补光80米； 13.防护：IP67； 14.▲视频对接临海视频图像综合应用平台，同时视频和图片数据均接入临海雪亮警务应用综合平台（提供相关承诺）。 | 套 | 71 |
| 17 | 400万枪球一体机 | 1.由1组细节+2组全景组成，内置高性能GPU模块组，细节摄像机像素：≥400W，全景摄像机像素：≥400W； 2.设备内置4个GPU芯片，不少于4个8GB eMMc，1个陀螺仪； 3.传感器类型：全景1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节1/1.8＂ progressive scan CMOS； 4.视频分辨率：全景镜头2688*1520，细节镜头2688*1520； 5.光学变倍：全景镜头≥4倍，细节镜头≥40倍； 6.护罩水平旋转范围：0°~270°，细节摄像头水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-30°~90°。在细节摄像头进行水平连续360°旋转时，全景摄像头和护罩可以保持水平位置不动； 7.具有32:1超级宽动态设置选项，具有高速专用图像参数设置选项； 8.支持GB35114安全加密； 9.支持对违停、逆行、压线、变道、掉头、机占非违章事件进行检测取证； 10.支持交通事件检测，支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测； 11.支持跟踪抓拍：跟踪后对该目标进行结构化信息提取后上传报警； 12.支持接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围； 13.支持全结构化：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传； 14.支持支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 15.可通过RS485接口同时接入能见度、路面状态、气象五要素3种传感器。在IE浏览器下，具有能见度、路面状态、气象五要素传感器设置选项，可在预览画面上叠加能见度、路面状态、气象五要素复选框； 16.支持全景镜头检测到行人、事故、违停交通事件后联动细节镜头进行抓拍放大并进行目标识别； 17.支持AISP降噪功能，具有陀螺仪防抖设置选项； 18.支持雨刷功能，支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口； 19.防护：IP67； 20.▲支持接入临海智慧警务交警平台（提供相关承诺）； 21.支持和智慧网络音柱配合，实现设备检测到违停或者行人事件后，联动智慧网络音柱进行预警播报。 | 套 | 12 |
| 18 | 激光球机 | 1. 激光智能光学防抖球机，内置45倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动； 2. 镜头采用1/1.2＂大靶面CMOS传感器，800米变焦激光补光； 3. 摄像机支持不小于45倍光学变倍,，镜头最大焦距不小于320mm； 4. 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能； 5. 支持磁编矫正功能，采用闭环高精度电机控制技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移； 6. 支持五种智能资源切换： Smart事件、全结构化，混合比对、人员布控、车辆布控； 7. 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 8. Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪； 9. 混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果； 10. 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景； 11. 车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景； 12. AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净； 13. 支持45倍光学变倍，16倍数字变倍； 14. 支持最大3840x2160@60fps高清画面输出； 15. 支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选； 16. 具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰； 17. 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果； 18. 采用光学防抖技术，防抖补偿角达画面视场角的30% 有效抑制抖动对画面的影响； 19. 设备包含电源适配器、安装万向节等组成。 | 套 | 3 |
| 19 | 5G布控球 | 1. 具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。变焦机芯：1/1.8" Progressive Scan CMOS，全景相机8M：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2. 彩色最低照度 变焦机芯：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白最低照度 变焦机芯：0.00005Lux @(F1.6，AGC ON)； 3. 支持双摄：40倍光学变倍机芯，最大分辨率2560*1440，图像清晰、细腻，低照度，彩色0.0001Lux；全景镜头8M，分辨率2160×3840； 4. 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控； 5. 支持人脸比对，可存储30W张人脸名单，包含≥128GTF卡； 6. 支持车辆检测及抓拍； 7. 支持3D-DNR； 8. 支持双TF卡存储； 9. 支持5G模块（天线内置），可额外扩展1个4G模块； 10. 配置可拆卸电池，单电池可支持8-9小时连续工作； 11. 支持双MIC、双扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT； 12. 支持自定义语音导入，可关联智能分析报警； 13. 自带2.4寸LCD显示屏，可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、定位状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态、智能算法模式等； 14. 内置双喇叭，在喇叭平均声级（距喇叭1m处）为60dB(A)、背景噪声不大于35dB(A)的环境中，距喇叭30米处应能清晰听到喇叭播放的语音； 15. 底部配置高吸力磁铁，包含电池≥2，交流电源线≥1，适配器≥1，10芯航空线缆≥1，拉杆箱≥1，三脚架≥1，三脚架托盘≥1，座充≥1； 16.▲需要无缝对接公安局指挥应用平台（提供相关承诺）。 | 套 | 2 |
| 20 | 900万行人闯红灯抓拍单元 | 1. 包含高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； 2. 视频分辨率：≥ 4096×2160@25fps； 3. 传感器类型：采用GS-CMOS图像传感器,靶面≥1英寸； 4. 镜头：35mm，帧率：25fps ； 5. 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 6. 支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等； 7. 支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图； 8. 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测； 9. 支持抓拍帧间隔自适应，可分别设置低速、中速、高速状态下的抓拍帧间隔； 10. 支持图像多区域OSD显示，支持将某一区域的显示配置一键复制到其他区域； 11. 支持闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间； 12. 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 13. 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； 14. 防护等级：IP67； 15. 设备包含电源适配器、安装支架等组成。 | 台 | 8 |
| 21 | 信号检测器 | 1. ≥16路信号灯交流信号输入接口； 2. ≥4个RS485输出接口； 3. ≥1路100M网口输出； 4. ≥1个5VDC输出接口； 5. ≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式； 6. ≥16路交通灯状态指示； 7. 支持实时输出交通灯信号状态。 | 台 | 4 |
| 22 | 环保爆闪灯 | 1. 采用铝合金灯体，鳍片式散热结构； 2. 采用24颗原装高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3. 自带LED格栅，有效减少周边光污染； 4. LED控制采用先进的恒流驱动技术； 5. 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 6. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 7. 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 8. 8. 光源显色指数≥65Ra； 9. 气体放电光源色温≤7000K； 10. 红外补光装置的光源波段满足680nm~2500nm之间； 11. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 12. 需支持GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》规定的一级补光标准。 | 套 | 205 |
| 23 | 爆光灯(卡口) | 1. 单车道气体爆闪灯； 2. 光源类型：气体灯管； 3. 发光角度：10°； 4. 色温：≤7000K； 5. 补光距离：16~25m； 6. 回电时间短<67ms； 7. 峰值功率大，有效提升白天人脸效果； 8. 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值； 9. 内置光栅，可有效减少光污染； 10. 覆盖范围：单车道； 11. 电源：220V±20%； 12. 瞬时功率：1000W。 | 套 | 65 |
| 24 | 补光灯 | 1. 光源类型：16颗优质大功率LED； 2. 发光角度10°； 3. 覆盖范围：单车道环境补光灯； 4. 最佳补光范围16米～25米； 5. 触发方式： 4V~6V电平量触发； 6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US； 7. 外壳材质金属铝； 8. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； 9. 功耗：≤35W； 10. 防护等级：IP66； 11. 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的补光装置要求。 | 套 | 93 |
| 25 | 无极灯 | 1.补光区域20米内、光斑应均匀、无暗区、无明显抖动； 2.防护等级≥IP67； 3.色温：4500K±100K； 4.供电电压：AC220V±44V； 5.工作环境：-55℃～+70℃； 6.显色指数≥90； 7.光源类型：无极灯； 8.补光装置光辐射安全性能应符合GB/T37958-2019规定的0类(RG0无危险类)要求； 9.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 10.通过国家 3C 认证； | 套 | 728 |
| 26 | 16路智能终端控制主机 | 1.一体化设计，模块可插拔，一体化设计便于施工单位安装调试以及减少后期维护成本。或选择非一体化产品，须提供配套连接线，并派专人配合采购方完成安装调试； 2.★一体化设计含信号灯检测器、光端传输、智能电源、主控板（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 3.信号灯检测模块：支持12路信号灯交流信号输入，可通过网络直接上传给相机； 4.智能电源板模块：具有≥1路AC220V输入， ≥4个AC220V供电输出，可进行远程供电输出控制；支持≥4路4~20mA模拟信号传感器接入，可用于温度、湿度、风速、雨雪等传感器数据接入； 5.光端传输模块：具有≥4路标准SFP千兆接口，可用于光纤信号接入做路口组网，与主控板16路千兆网口处于同一网段，配置4个以上千兆光模块，要求接口为SC，1.25Gbps/TX1550/RX1310/20km； 6.主控板：具有≥16路1000M以太网接口，≥1个千兆光口，支持≥16路网络摄像机接入，实现图片合成与上传、视频存储等功能； 7.支持光端传输板的4个光纤接口与主控板的P1-P16、G1号网口处于同一网段，G2号网口处于另一网段； 8.配置≥8T硬盘，最大可扩展到24T硬盘； 9.支持接入路口电警卡口，违法支持六合一方式合成； 10.支持远程查看设备工作状态及交通灯状态，可通过信号指示灯显示红绿灯状态变化，可将红绿灯状态发送至前端摄像机； 11.综合管控机集成路口传输、信号灯检测以及图片合成功能等功能。 | 套 | 12 |
| 27 | 室外网络音响 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2. 支持远程IP网络下发定时广播任务，自动播放定时广播任务； 3. 具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 4. 支持通过web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 5. 广播功耗功耗：≥120W； 6. 广播采样率：8KHz～44.1KHz.，量化位数：≥16bit，信噪比：≥90dB； 7. 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3； 8. 物理接口：网口*1； 9. 防水等级：≥IP65； 10. ▲支持跟临海交警智慧广播管理平台对接，配合本次投标使用的枪球一体机以及400W违停球机，实现车辆违停事件检测后的语音联动播报，并可根据违停事件检测频次实现持续的广播播报（提供相关承诺）； 11. ▲支持跟临海交警智慧广播管理平台对接，实现对网络音柱的统一管控，实现统一的定时广播和实时广播任务（提供相关承诺）。 | 套 | 6 |
| 28 | 传输设备(1光8电) | 1. 提供≥1个千兆光口，≥1个千兆网口，≥7个百兆网口； 2. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准； 3. 存储转发交换方式； 4. 平均无故障时间MTBF > 10万小时； 5. 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70°C； 6. 安装方式：工业导轨式； 7. 含≥1个光模块(SC接口)，固定式或可更换式。 | 台 | 71 |
| 29 | 传输设备(2光4电) | 1. 提供≥2个千兆光口，≥1个千兆网口，≥3个百兆网口； 2. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准； 3. 存储转发交换方式； 4. 平均无故障时间MTBF > 10万小时； 5. 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70°C； 6. 安装方式：工业导轨式； 7. 含≥2个光模块(SC接口)，固定式或可更换式。 | 台 | 3 |
| 30 | 传输设备(1光4电) | 1. 独立式，4个百兆电口输入，1个千兆光口输出，光模块可灵活选择不同公里数设计配置，单模单纤FC/SC接口； 2. 工作温度：－40℃～＋75℃；存储温度：－55℃～＋85℃；工作湿度：0～95%非冷凝； 3. 符合以太网IEEE802.3、EEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、Back-Pressure、IGMP Snooping等； 4. 吞吐率：100%，丢包率：0； 5. 平均无故障工作时间在11万小时以上。 | 台 | 880 |
| 31 | 传输设备(4光8电) | 1. 提供≥4个千兆光口，≥1个千兆网口，≥7个百兆网口； 2. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准； 3. 存储转发交换方式； 4. 平均无故障时间MTBF > 110万小时； 5. 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70°C； 6. 安装方式：工业导轨式； 7. 含≥4个光模块(SC接口)，固定式或可更换式。 | 台 | 3 |
| 32 | 交警警示屏 | 1.单元板尺寸：（W）256*128mm（H），总计7.8平方，需要适配原支架； 2.点间距离：≤4mm，物理密度：≥62500/ M2，发光点颜色：1R1G1B，单元板分辨率：（W）64*32（H），最佳视角：>170，最佳视距：4--40M； 3.工作温度：-20-+60； 4.单元板供电：5V40A，屏体供电：220VAC/50HZ+_10%，最大功率：<1200W/PANEL，平均功率：360W，电源使用数量 200W/5PCS； 5.扫描方式：1/8Scanning，刷新频率：1920HZ/S； 6.显示颜色：4096*4096*4096； 7.亮度：4500cd/M2； 8.使用寿命：100000Hours； 9.通讯距离：<100M 10.集成12个标准HUB75接口，免接HUB板； 11.采用千兆网口通信，可以连接PC； 12.支持亮色度逐点校正； 13.支持接收卡预存画面设置； 14.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 15.支持 5Pin 液晶模块。 | 块 | 2 |
|  | 辅材、杆件 |  |  |  |
| 1 | 杆件挂箱(中) | 1.采用墙挂式或挂杆式安装；箱体尺寸：560*400*250；箱体材料201不锈钢厚度≥1.2mm；两侧百叶窗散热孔，配可更换防尘过滤网，带M6接地螺丝；箱门开启角度不小于120°；箱体门锁均统一为带盖型通用三角锁，使用灵活，开关自如，抗腐蚀性能好，具有良好的抗破坏性，所有钥匙应为统配，门铰链及锁舌头为不锈钢材质，整体采用3点固定方式，来保证整体箱体的密封性，钥匙规格与采购方原使用的一致；箱内设各功能模块安装支架(光端机、ONU、交换机、光缆终端盒、电源及断路开关等)；熔接区内配12芯光缆终端盒和所需附件，电源区配1个32A单相自动重合闸漏电保护开关，2个20A/2P空开，一套3位10A新国标五孔插座板带1米3X1.5平方护套线；设备区内安装1块托板，箱外按要求喷临海广电、公安等图案字符。紧固件表面电镀处理。 2.喷刷指定颜色。 | 个 | 171 |
| 2 | L型监控杆，高4.3米,挑臂1米 | 1.热镀锌，圆形，φ114mm等径，厚度5mm; 副杆热镀锌φ76mm等径,厚度4mm ,副杆带有导轨。 2.喷刷指定颜色。 | 套 | 2 |
| 3 | L型监控杆，高6.3米,挑臂2米 | 1.热镀锌，八角形，主杆上口φ150mm(对角),下口φ230mm(对角), 厚度6mm;副杆1热镀锌φ89mm等径, 厚度4mm，满铺导轨，M48球机座. 2.喷刷指定颜色。 | 套 | 1 |
| 4 | L型监控杆，高6.3米,挑臂3米 | 1.热镀锌，八角形，主杆上口φ150mm(对角),下口φ230mm(对角), 厚度6mm;副杆1热镀锌φ89mm等径, 厚度4mm，满铺导轨，M48球机座。 2.喷刷指定颜色。 | 套 | 11 |
| 5 | T型监控杆，高6.3米,挑臂3+3 | 1.热镀锌，八角形，主杆上口φ150mm(对角),下口φ230mm(对角), 厚度6mm;副杆1热镀锌φ89mm等径, 厚度4mm，满铺导轨，M48球机座。 2.喷刷指定颜色。 | 套 | 2 |
| 6 | L型监控杆，高6.3米,挑臂4米 | 1.热镀锌，八角形，主杆上口φ220mm(对角),下口φ280mm(对角), 厚度6mm;副杆1热镀锌上口φ90mm(对角),下口φ190mm(对角), 厚度5mm，满铺导轨，M48球机座。 2.喷刷指定颜色。 | 套 | 1 |
| 7 | L型监控杆，高6.3米,挑臂5米 | 1.热镀锌，八角形，主杆上口φ220mm(对角),下口φ280mm(对角), 厚度6mm;副杆1热镀锌上口φ90mm(对角),下口φ190mm(对角), 厚度5mm，满铺导轨，M48球机座。 2.喷刷指定颜色。 |  | 1 |
| 8 | 预埋件(小小) | M20*4*900mm，Q235B高强度钢筋，8.8级热镀锌螺帽：螺脚*2。 | 套 | 3 |
| 9 | 预埋件(小) | M24*4*1000mm，Q235B高强度钢筋，8.8级热镀锌螺母：螺脚*2。 | 套 | 16 |
| 10 | 预埋件(中) | M24*6*1200mm，Q235B高强度钢筋，8.8级热镀锌螺母：螺脚*2。 | 套 | 9 |
| 11 | 预埋件(大) | M30*8*1600mm，Q235B高强度钢筋，8.8级热镀锌螺母：螺脚*2。 | 套 | 4 |
| 12 | 挑臂1米(20) | 1.热镀锌，水平管径76mm，臂厚4mm，带有导轨，焊2付50*5mm抱箍(直径可选)，内丝M48球机座，按需开孔。 2.喷刷指定颜色。 | 根 | 5 |
| 13 | 挑臂2米(25) | 1.热镀锌，水平管径76mm，臂厚4mm，满铺导轨，焊2付50*5mm抱箍(直径可选)，内丝M48球机座，按需开孔，支撑杆管径48mm厚度4mm。 2.喷刷指定颜色。 | 根 | 18 |
| 14 | 挑臂3米(25) | 1.热镀锌，水平管径76mm，臂厚4mm，满铺导轨，焊3付50*5mm抱箍(直径可选)，内丝M48球机座，按需开孔，支撑杆管径48mm厚度4mm。 2.喷刷指定颜色。 | 根 | 27 |
| 15 | 接地（城区、平原） | 50*50*5热镀锌角铁，长度1.5m，2根，40*4扁铁，长度2米1根，接地线10平方线多股铜线缆3m。 | 套 | 32 |
| 16 | 前端电源线 | RVV-0.6/1KV-3*1.0 国标RVV铜芯电缆线3芯软线户外电力电缆。 | 100m | 136.4 |
| 17 | 电源线 | YJV-0.6/1KV-3*6.0 国标YJV铜芯电缆线3芯线户外电力电缆。 | 100m | 29.2 |
| 18 | 室外网线 | 超五类千兆网线 CAT5e类无氧铜非屏蔽纯铜双绞线室外防水型。 | 箱 | 46 |
| 19 | 控制线 | 屏蔽线电缆 RVVP12*1.0；控制信号线。 | 100m | 0.6 |
| 20 | PVC32管 | 壁厚≥2mm，国标，PVC32，中型。 | 100m | 28.95 |
| 21 | 波纹管 | PVC塑料波纹管阻燃穿线软管电线电缆保护套管 PVC黑色 内径27 外径32 mm。 | 50m/卷 | 13.39 |
| 22 | JDG20管 | 壁厚≥1.5mm，国标，外径为20mm的套接紧定式镀锌钢导管。 | 米 | 2105 |
| 23 | GYXTS-4芯 | 4芯通信光缆，管道敷设，包含人工材料 | 米 | 21320 |
| 24 | GYTA53-96芯 | 96芯通信光缆，管道敷设，包含人工材料 | 米 | 4500 |
| 25 | GYTA53-128芯 | 128芯通信光缆，管道敷设，包含人工材料 | 米 | 7600 |
| 26 | 72芯配线箱 |  | 个 | 26 |
| 27 | 256芯光交箱 |  | 个 | 13 |
| 28 | 开挖修复混凝土路面250mm(含稳定层) | 包含开挖修复混凝土路面250mm(含稳定层)的修复。 | ㎡ | 72 |
| 29 | 开挖恢复人行道路面 | 包含开挖修复人行道路面的恢复。 | ㎡ | 144 |
| 30 | 开挖恢复沥青混凝土路面 | 包含拆除修复沥青混凝土路面的恢复。 | ㎡ | 50 |
| 31 | 0＃手孔井 | 1、大0#手孔井（尺寸：600*600mm）。 2、包含井盖主材及安装、砖砌井，井深符合通信管道要求。 | 套 | 65 |
| 32 | 1＃手孔井 | 1、1#手孔井（尺寸：600*1000mm）。 2、包含井盖主材及安装、砖砌井，井深符合通信管道要求。 | 套 | 5 |
| 33 | 顶管PE110 | 1、名称：水平定向钻孔敷管。 2、型号：PE110。 3、包含安装、主材及套管、机械费。 4、安装包含管道埋地铺设，开挖、原土回填，余土外运。 | 孔/米 | 120 |
| 34 | 埋管PE50 | 1、名称：埋地铺设配管。 2、型号：PE50。 3、含主材、套管、辅材及安装。 4、安装包含管道沟开挖、埋地铺设、原土回填、余土外运。 | 米 | 2570 |
| 35 | 埋管SC50 | 1、名称：埋地铺设钢管。 2、型号：SC50。 3、含主材、套管、辅材及安装。 4、安装包含管道沟开挖、埋地铺设、原土回填、余土外运。 | 米 | 210 |
| 36 | 铜芯电力电缆 YJV 3*4 | 1.名称：电力电缆。 2.型号、规格：YJV-3*4mm²，国标。 3.材质：铜芯。 4.敷设方式、部位：管内敷设。 | 米 | 11340 |
| 37 | 铜芯电力电缆 YJV 3*6 | 1.名称：电力电缆。 2.型号、规格：YJV-3*6mm²，国标。 3.材质：铜芯。 4.敷设方式、部位：管内敷设。 | 米 | 5600 |
| 38 | 铜芯电力电缆 YJV 3*10 | 1.名称：电力电缆。 2.型号、规格：YJV-3*10mm²，国标。 3.材质：铜芯。 4.敷设方式、部位：管内敷设。 | 米 | 1100 |
| 39 | 不锈钢电力箱 |  | 台 | 43 |
| 40 | 钢索φ6 | 1.名称：配线钢索架设 2.型号、规格：钢索φ6。 3.敷设方式、部位：架空敷设。 | 米 | 1270 |
| 41 | 开挖混凝土路面250mm(含稳定层) | 1、开挖混凝土路面250mm(含稳定层)。 2、含开挖及运出渣土。 | ㎡ | 21 |
| 42 | 修复混凝土路面250mm(含稳定层) | 包含以上开挖混凝土路面250mm(含稳定层)的修复。 | ㎡ | 21 |
| 43 | 开挖人行道路面(含稳定层) | 包含人行道路面(含稳定层)开挖及运出渣土。 | ㎡ | 17 |
| 44 | 恢复人行道路面 | 包含以上开挖人行道路面的恢复。 | ㎡ | 17 |
| 45 | 拆除沥青柏油类路面 | 包含沥青柏油类路面开挖及运出渣土。 | ㎡ | 10 |
| 46 | 恢复沥青混凝土路面 | 包含以上拆除沥青混凝土路面的恢复。 | ㎡ | 10 |
| 47 | 0＃手孔井 | 1、大0#手孔井（尺寸：600*600mm）。 2、包含井盖主材及安装、砖砌井，井深符合电力管道要求。 | 套 | 97 |
| 48 | 1＃手孔井 | 1、1#手孔井（尺寸：600*1000mm）。 2、包含井盖主材及安装、砖砌井，井深符合电力管道要求。 | 套 | 10 |
| 49 | 顶管PE110 | 1、名称：水平定向钻孔敷管。 2、型号：PE110。 3、包含安装、主材及套管、机械费。 4、安装包含管道埋地铺设，开挖、原土回填，余土外运。 | 孔/米 | 250 |
| 50 | 埋管PE50 | 1、名称：埋地铺设配管。 2、型号：PE50。 3、含主材、套管、辅材及安装。 4、安装包含管道沟开挖、埋地铺设、原土回填、余土外运。 | 米 | 2310 |
| 51 | 埋管SC50 | 1、名称：埋地铺设钢管。 2、型号：SC50。 3、含主材、套管、辅材及安装。 4、安装包含管道沟开挖、埋地铺设、原土回填、余土外运。 | 米 | 900 |
| 52 | 箱体及杆件标签 | 监控箱箱码标签，杆件主杆反光标签。 | 套 | 203 |
| 53 | 小小基础 | 0.8*0.8*1m。 | 套 | 3 |
| 54 | 小基础 | 1.0*1.0*1.2m。 | 套 | 16 |
| 55 | 中基础 | 1.2*1.2*1.5m。 | 套 | 9 |
| 56 | 大基础 | 1.6*1.6*2.0m。 | 套 | 4 |
| 57 | 零星辅材 | 网线跳线、光纤跳线、水晶头、电工胶布、扎带、垫片、标志牌等。 | 批 | 1 |
|  | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 1. 交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps ； 2. 配置：可用千兆光接口数量≥24，复用千兆光电接口数量≥8，万兆SFP+接口数≥4，支持独立的console管理串口，1U高度 3. 支持模块化电源数量≥2； 4. 聚合：支持链路聚合； 5. vlan：支持基于端口的VLAN； 6. 路由功能：支持IPv4/v6静态路由； 7. 支持端口镜像； 8. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 9. 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻。 | 个 | 42 |
| 2 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模单纤，TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G,SC,支持与光端机通讯。 | 个 | 841 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 1.万兆10公里单模双纤模块； 2.TX1310nm/10G； 3.RX1310nm/10G； 4. 设备温度：0～70℃； 5. 发射光功率:-8.2～0.5dBm； 6. 接收灵敏度（低值）:-14dBm。 | 个 | 84 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 1.万兆10公里多模双纤模块； 2.TX850nm/10G； 3.RX850nm/10G； 4.设备温度：0～70℃； 5.发射光功率:-8.2～0.5dBm； 6.接收灵敏度（低值）:-14dBm。 |  |  |
| 5 | SSU视频存储 | 1.采用64位多核处理器；内存≥8GB；2个千兆网口，2个万兆光口，1个千兆管理口，1+1的550W冗余电源 2.标配8T企业级7200RPM硬盘*24块； 3.支持24块SAS/SATA硬盘，实现分层存储；支持RAID 0，1，10，5，6；支持CIFS、NFS、iSCSI；支持RTSP、ONVIF、GB/T28181等传输协议； 4.采用冗余电源；冗余风扇；针对监控视频数据进行优化存储，优化磁盘使用模式，保障I/O为顺序读写； 5.数据安全：数据流块式组织，无碎片，无病毒；系统冗余：全局N+（1~3）热备； 6.属性控制：SSU可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； 7.统一网管：SSU支持系统统一网管，系统的录像情况、运行状态一目了然； 8.录像完整率统计：精确记录每个摄像头的录像存储细节，多方位展示录像的统计信息； 9.包含硬件级和固件级的电源故障数据保护功能，保证断电数据安全； 10.▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台（提供相关承诺），设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 30 |
| 6 | 流媒体服务器（嵌入式） | 1、实现前端音视频流到后端客户端、解码器、存储中心以及级联平台的多点、多级的复制、分发和管理功能； 2、系统支持多张网卡和多个子网IP，具有跨网段和跨边界的码流转发能力，支持被动等待对端连接和主动连接对端的码流连接方式，提供可靠的穿NAT转发能力； 3、支持400Mbps码流的输入和输出，支持100路并发； 4、硬件配置：≥1颗国产 ARM架构 4核处理器/2G内存/双口千兆网卡/嵌入式linux系统。 | 台 | 2 |
| 7 | SSU图片存储 | 1.采用64位多核处理器；内存≥8GB；2个千兆网口，2个万兆光口，1个千兆管理口，1+1的550W冗余电源 2.标配8T企业级7200RPM硬盘*24块； 3.支持24块SAS/SATA硬盘，实现分层存储；支持RAID 0，1，10，5，6；支持CIFS、NFS、iSCSI；支持RTSP、ONVIF、GB/T28181等传输协议； 4.采用冗余电源；冗余风扇；针对监控视频数据进行优化存储，优化磁盘使用模式，保障I/O为顺序读写； 5.数据安全：数据流块式组织，无碎片，无病毒；系统冗余：全局N+（1~3）热备； 6.属性控制：SSU可配置读写属性，包括“可读可写”和“只读”，保证全局数据安全； 7.统一网管：SSU支持系统统一网管，系统的录像情况、运行状态一目了然； 8.录像完整率统计：精确记录每个摄像头的录像存储细节，多方位展示录像的统计信息； 9.包含硬件级和固件级的电源故障数据保护功能，保证断电数据安全； 10.▲需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台（提供相关承诺），设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 4 |
| 8 | 视图库采集接口矩阵一体机 | 1.符合GA/T 1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》的规定； 2.具有并发支持采集设备/采集系统所采集视频图像信息的上传功能，包括：图片等视频图像基本对象，人员/人脸、机动车/非机动车等视频图像语义属性信息； 3.支持采集设备/采集系统注册、保活、注销、校时等功能； 4.支持查询采集设备、更改采集设备口令、查询采集系统、查询视频卡口、查询车道等管理功能； 5.支持多台采集接口叠加； 6.支持断点续传，数据传输时异常的处理机制，若接收端服务异常情况下导致数据发送不成功，则会保留异常数据，进行定期重试。普通情况下网关不进行缓存，接收即转发；仅当网闸或者后端接收网关出现异常时候进行缓存。传输的连接恢复的时候，网关持续进行新鲜数据的转发，同时开始异步进行缓存的读取和删除；缓存内容读取走则立即删除缓存的数据和图片； 7.支持数据采集监测，支持人脸、车辆等的实时轨迹等采集数据的实时采集流量监测、查看； 8.支持采集接口数据中增加接口接收时间、入库时间、转发时间信息； 9.支持推送数据统计：针对不同上级视图库对本级数据进行推送统计，包括车辆数据、人脸数据、非机动车数据、人员数据数据的推送量，成功/失败推送数据等信息。对于推送的数据可按照订阅类别/状态、推送时间、上级视图库等辅助条件进行数据推送成功与否统计。支持查看单设备数据推送情况； 10、★性能：采集数据不带图片，并发采集速度不低于15000条/s，数据采集时间小于500ms；采集数据带图片（图片大小1000KB），并发采集速率不低于300条/s，数据采集时间小于700ms。（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 11.机型：2U双路机架式服务器； 12.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核32线程，每颗CPU主频≥2.5GHz； 13.内存：配置≥64GB DDR4 3200MHz RDIMM内存； 14.CPU满足中国信息安全测评中心 安全可靠测评结果公告文件要求； 15.硬盘：配置≥4块600G SAS 10K HDD；配置≥2块 480G SSD； 16.网卡：配置≥1块双口千兆网卡，1块双口万兆网卡； 17.电源：配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余。 | 台 | 2 |
| 9 | 大数据节点一体机 | 1.支持分布式列式存储，分布式高速SQL引擎，支持全文索引包括分布式内存列式存储、Spark执行引擎、PL/SQL编译器、多租户统一资源管理;支持分布式，高效的ES搜索引擎。设计用于云计算中，能够达到实时搜索，稳定，可靠，快速； 2.机型：2U双路机架式服务器； 3.处理器：配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核32线程，每颗CPU主频≥2.5GHz； 4.内存：配置≥64GB DDR4 3200MHz RDIMM内存； 5.CPU满足中国信息安全测评中心 安全可靠测评结果公告文件要求； 6.硬盘：配置≥7块 2.4T SAS 10K HDD；配置≥2块 480G SSD； 7.网卡：配置≥1块双口千兆网卡，1块双口万兆网卡； 8.电源：配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余。 | 台 | 1 |
| 10 | 违法短录像视频存储 | 1.4U36盘位磁盘阵列；单设备配置双64位多核处理器，64GB（可扩展至256GB），最多可配置36块SATA磁盘;网络raid +1，+2，+3，+4；2个千兆网口，2个万兆光口，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据； 2.支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 3.以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 4.以流直存模式进行录像、图片数据存储； 5.★存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 6.系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 7.▲需有效接入临海市公安局交通警察大队已建云存储系统，实现数据存储对接（提供相关承诺）；设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 1 |
| 11 | 8TB企业级硬盘 | 8TB企业级硬盘，与存储设备配套，无缝兼容。 | 块 | 36 |
| 12 | 前端点位接入服务器 | 1. 2U单路标准机架式服务器； 2. CPU：配置1颗国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 3. 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 4. 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 5. 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6. PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 7. 网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 8. 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 9. 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |
| 13 | 公安网图片存储节点 | 1.4U 36盘位，机架式网络存储设备，最多可配置36块SATA磁盘，支持硬盘热插拔；采用双64位多核处理器；64GB内存；内置2个SSD图片加速盘，2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口，1+1的800W冗余电源； 2.支持视频流、图片流直存；系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取；系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持以流直存模式进行录像、图片数据存储； 3.★支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 4.系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 5.▲支持与有临海市公安局交通警察大队已建的云存储系统进行迁移改造对接，实现图片存储统一集群（提供相关承诺）。 | 台 | 1 |
| 14 | 8TB企业级硬盘 | 8TB企业级硬盘，与存储设备配套，无缝兼容。 | 块 | 36 |
| 15 | 卡码设备升级 | 1.原有4G卡码设备进行升级为10W独立式5G热点采集设备； 2.工作制式： LTE、NSA、SA； 3.4G载波配置：TDD-LTE固定配置B40单载波输出； 4.FDD-LTE固定配置B1单载波输出； 5.5G载波配置：N41、N77/N78双载波输出； 6.采集率 ：≥ 90%； 7.并发速度： ≤1000个号码/分钟； 8.捕获时间 ：0.3 ～ 0.5s； 9.采集距离 ：4G：0 ～ 500m；5G：0 ～500m ； 10.发射功率 ：4G：0 ～ 5W；5G：0 ～10W ； 11.接收灵敏度： ≤-102dBm； 12.同步方式： GPS/BDS同步、空口同步； 13.缓存：≥1000万条，支持容量扩展； 14.可靠性：依据检测标准GB 16796-2009，通过静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、抗电强度测试； 15.电源： 220V，功耗 ：＜200W； 16.防护等级： IP68； 17.▲支持接入临海市公安局电子围栏系统（提供相关承诺）。 | 台 | 12 |
| 16 | 网络机柜 | 1.机柜柜体采用优质不锈钢板材料，材料厚度为1.5MM，内部采用优质热热镀锌板，材料厚度为1.5MM。机柜整体表面酸洗、磷化、高温静电喷粉。外部按照要求进行丝印； 2.内部19〞标准机柜结构，高度≥44U，机柜主体为内外双层中间加隔热和防尘材料，内部设有安装轨道，设备可任意组合安装；内部配置1套承重托板，托板可上下任意调节； 3.设备采用中心门锁，天地锁结构（锁头，推杠，上下锁舌，天地杆，尾罩等配件组成），要求配件均为不锈钢材质； 4.机柜顶盖设置有通风孔，满足设备通风需求，并预留温控风机安装位置，今后可进行免打孔按照； 5.设备具有可靠的密封性能，达到GB4208-93中IP65级要求，采用前后双开门，门缝安装密封胶条可使柜机密封更可靠，可防止粉尘进入，用水冲洗无任何伤害； 6.工作环境：机柜外界温度：-30℃~+60℃,环境温度：-50℃~+55℃，设备工作环境温度：+18℃~+35℃，环境湿度：≤95%（+30℃时）； 7.配置有一套电源分配模块：输入总开关为正泰断路器63A/2P配置20KA/2P正泰模数防雷器，输出配置为5路32A/2P正泰断路器；控制机柜内配置3位国标5孔10A公牛插座。 | 架 | 16 |
| 17 | 人员驻点费用 | 包含3年驻点费用，驻点人员主要负责临海图像围栏及大模型系统运维保障工作。 1.日常开展系统维护，及时排查处理设备离线、识别异常、功能故障等问题，做好账号权限管理与系统版本更新。 2.受理用户咨询、操作难题及系统故障，快速响应并闭环处置，整理高频问题优化使用体验。 3.按计划开展系统定期巡检，核查设备在线、软件服务、数据存储等情况，做好巡检记录。 4.面向使用人员开展平台操作培训，讲解系统功能、告警处置及基础操作，提升人员使用能力，做好现场技术支撑与沟通对接，保障系统稳定运行。 | 人 | 5 |
|  | 软件 |  |  |  |
| 1 | 二级等保测评 | 多个系统，5年，不少4次。 | 项 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 1 | 雪亮检测费 | 卡口、人脸抓拍检测。 | 项 | 350 |
| 2 | 交警检测费 | 道路路口设备检测。 | 项 | 46 |
| 3 | 杆件及接地检测费 | 落地箱、杆件的接地检测费。 | 项 | 32 |
| 二 | AI视频智能解析系统（硬件+软件） |  |  |  |
|  | 大模型应用（公安网） |  |  |  |
| 1 | 大模型语义检索 | 1.大模型语义检索提供通过语句搜索图片和研判功能； 2.支持自然语言输入，系统可自动提取语言特征并与图片特征比对实现目标搜索； 3.★支持开启语义解析功能，自动提取人车结构化特征或时空信息作为搜索条件，并可修改解析结果及跳转专业搜图；（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 4.支持切换搜索类型（目标/万物/全部）、配置时间与点位范围、修改相似度范围及实时模糊匹配历史记录的功能； 5.支持展示搜索抓拍结果，包括目标图片、抓拍时间、抓拍地点等； 6.支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放； 7.支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段，可按相似度导出； 8.支持页面搜索结果进行时间正序排序、时间倒序排序、匹配度倒序排序功能，默认匹配度倒序排序； 9.支持对查询结果进行身份确认、以图搜图和局部特征检索； 10.▲要求与临海市公安图像围栏系统进行有效对接，实现大模型语义检索能力的扩容（提供相关承诺）。 | 套 | 1 |
| 2 | 大模型以图搜图 | 1.大模型以图搜图提供局部特征检索和研判功能； 2.支持通过本地上传、拖拽上传或历史记录选择图片，系统自动提取特征并与抓拍图片比对实现目标搜索； 3.支持展示搜索抓拍结果，包括目标图片、抓拍时间、抓拍地点等；支持对目标图和结果图进行对比，支持放大对比细节； 4.支持查看目标详情，包括抓拍场景图、地理位置信息和特征信息，支持进行视频回放； 5.支持对抓拍结果进行导出，可导出选中结果、导出全部结果，导出全部时可选择导出格式、导出图片信息、导出字段； 6.★支持手动框选万物目标搜图及自动识别人车非目标并跳转专业搜图，同时可切换搜索类型（目标/万物/全部）、配置时间与点位范围及修改相似度范围（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 | 套 | 1 |
| 3 | 大模型微调 | 1.大模型微调提供模型微调的功能，优化模型效果； 2.用户可对单次或多次查询结果进行正负样本标注，并基于标注结果创建新的微调训练任务； 3.支持微调权限分级管理：具备训练权限及微调菜单权限的用户可对模型进行标注与训练操作；拥有审批权限及微调菜单权限的用户则负责模型的上架、下架及发布至模型广场等流程审批； 4.支持查看训练模型列表，显示微调文本内容、变更时间、操作用户、正误标注数量、训练状态、搜索场景启用状态及发布审核状态等信息，并支持按文本内容、训练状态、变更时间及发布审核条件进行筛选； 5.★系统提供批量重新训练与删除功能，并支持三种新建微调任务方式：通过以文搜图在线标注、选择已有数据集或导入本地数据集（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 | 套 | 1 |
| 4 | 大模型场景快筛 | 基于多模态大模型基或视觉大模型技术，支持叠加小模型各类策略，如人数、聚合等，实现对治安场景下的异常事件的智能识别和实时上报。 1、 支持专题信息的展示。已建专题中可以展示专题的名称、专题描述、当前AI识别语言、AI识别生效时间、预警处置的数量和已上报预警的数量，支持配置专题的搜索时间段。 2、 专题卡片可以呈现该专题是否启用的状态，可以通过专题卡片进入该专题的任务管理、预警处置、AI识别语言等功能。 3、 新建专题中包括专题名称、专题的场景以及专题描述，同时可以为专题创建专题应用图标。 4、 完成专题基本信息配置后，可以为专题配置场景点位。场景目录中可以添加节点和子节点。 5、 专题场景中，每个节点可以关联相应的视频点位，且点位可以多选。支持已选择的点位名称查看、删除和清空已选择的点位。 6、 每个专题中支持创建多个分析任务。 7、 分析任务可以支持创建实时视频分析任务、实时抓拍分析任务和本地图片分析任务三种类型。 8、 创建任务时可以设置任务名称，实时视频分析任务、实时抓拍分析任务支持选择任务相关的视频点位。 9、 实时视频分析任务的抓拍策略分为两类，第一类是通过人脸、人体、车辆识别算法进行视频解析获得对应的解析图片，第二类是设置定时抓拍策略，定时抓拍可以设置抓拍的时间范围、抓拍的时间间隔以及抓拍计划。 10、 实时抓拍分析任务，可选择点位进行配置。支持选择不同的数据来源，以过滤接收不同类型的数据。 11、 本地图片分析，支持直接对导入的图片进行自动标注正值/负值（通过文件名判断），支持调整导入图片的分辨率，OVD分析任务支持选择目标类型以及外扩比例，支持下载分析的指定目标类型按照外扩比例外扩后的图片以及全图目标的标注图片。 12、 支持展示以文搜图的结果数据，包含目标图片、点位名称、抓拍时间、相似度信息。目标图片可支持点击放大查看，并支持向前、向后翻阅大图。 13、 支持对搜索过的试词及对应信息包括准确度评价、相似度、精准率、搜索时间进行记录，可在试词库中查看所有试词的历史记录信息。并且可以按照搜索时间、试词场景、是否收藏、精准率、准确度评价等参数对搜索记录进行筛选查看。 | 套 | 1 |
| 5 | 大模型线索快筛 | AI线索快筛提供视频结构化分析、目标研判、人员分组和线索碰撞功能； 一、视频分析任务-任务管理 1、支持展示视频大小、创建人、视频解析进度、解析状态等分析任务信息； 2、支持查看单个视频或单个案件目录下所有视频的解析结果数； 3、支持边上传、边解析、边出结果、边查看； 4、支持显示剩余存储资源/总存储资源情况； 5、系统管理员支持查看整个系统的资源使用详情，查看不同部门用户视频分析数（已完成、解析中和等待中）以及存储资源使用情况； 6、支持批量手动停止分析任务，批量开启分析任务。 二、视频分析任务-本地视频分析 1、支持单次最多可选择500个本地视频片段批量上传； 2、支持批量上传文件夹，文件夹名称自动作为目录名称，且子文件及文件夹会同步创建。 三、视频分析任务-联网录像分析 1、支持选择多个联网点位后进行录像分析；选点方式包括地图选点（圈选、框选、多边形选）和目录树关键字搜点； 2、支持单次最多选择50个有录像计划的点位进行分析； 3、支持自动检测监控点位是否有录像计划，并在分析任务中自动过滤掉没有录像计划的监控； 四、图片分析任务-本地图片集分析 1、支持上传zip和rar（除rar5）格式压缩包内的图片集； 2、支持单次最多可上传的图片集大小为1G。 五、图文搜索 1、基于视图大模型能力，支持通过输入关键字、短语或完整的句子来描述特征，快速搜索具有相似特征的图片； 2、基于视图大模型能力，支持上传图片后，框选图片中任意物品，查询具有相似特征物品的图片。 3、▲要求与临海市公安图像围栏系统进行有效对接，实现大模型线索快筛能力的扩容(提供相关承诺)。 | 套 | 1 |
| 6 | 大模型视频调阅 | 大模型视频调阅提供搜索点位的智能模式和基础模式，以及编组和地图等应用。 一、智能模式 1、 支持输入一段语句，通过语言大模型进行深度思考和推理进行点位检索； 2、支持展示搜索语句示例；支持展示历史检索记录；支持展示检索到的点位列表； 3、支持查看点位详情，详情包括设备类型、名称、所属组织、经纬度和标签； 4、支持输入关键字搜索设备、编组和地名；支持展示推荐结果信息，包括设备、编组和地名； 5、支持场景识别能力，通过简单描述图片内容检索点位；支持质量识别能力，通过描述点位画面问题检索点位；支持事件识别能力，通过描述点位画面中的事件检索点位； 6、★支持OCR识别能力，通过描述点位画面问题中的文字检索点位；支持静态目标识别能力，通过描述点位画面中的静态目标检索点位；支持场所识别能力，通过描述点位画面中的场所检索点位。（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 二、视频应用 1、支持对视频点位进行视频预览、视频抓拍、电子放大、紧急录像、连续抓拍操作； 2、支持单个设备视频播放；支持全选设备进行一键视频播放； 3、支持1分屏/4分屏/9分屏视频窗口模式和翻页操作。 三、地图应用 1、支持根据设备类型展示枪机、球机和高点类型的图标； 2、支持地图上框选、圈选、点选、多边形选、线选点位； 3、支持地图上两个选择区通过交集、并集和差集选点。 | 套 | 1 |
| 7 | 智能巡视应用 | 智能巡视应用提供基于传统视觉分析技术和视觉大模型技术的实时视图分析、历史视图分析、实时事件展示、事件检索功能。 一、实时视图分析 1、支持新建实时视图分析，填写任务名称，分析有效期，分析优先级，用户推送，选择待分析算法和点位提交智能分析； 2、支持 实时视图分析编排，配置算法执行的参数，事件关注度，事件名称，人工核验配，并支持按照算法维度关联算法策略； 3、支持事件联动配置，对任务中算法关联的点位配置联动：抓图联动，录像联动，云台联动，视频上墙，报警联动。 二、历史视图分析 1、支持新建历史视图分析，填写分析名称，分析类型，选择待分析算法和选择本地视频、在线录像或外部图片提交历史分析任务； 2、支持历史视图分析编排，如倍速分析、关联策略、事件关注度、过滤空事件等算法执行参数的配置； 3、支持对任务进行启动、停止、删除、查看事件等操作。 三、实时事件 1、支持展示各类事件列表，并按全部、实时、历史、前端切换； 2、支持展示事件时间、资源名称、事件关注度、事件抓拍/录像、事件位置、事件处置等； 3、支持在事件抓拍/录像中可进行事件图片查看、实时预览、事件回放操作。 四、事件检索 1、支持根据事件名称，算法类型，事件时间，核验状态等条件检索事件，结果按卡片或列表展示； 2、支持事件详情的展示，包括事件图片、基础信息（事件时间、资源名称、事件关注度等），位置信息和分析规则； 3、支持对事件进行实时预览、事件回放、图片下载等操作。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能策略管理 | 智能策略管理支持基于传统视觉分析技术和视觉大模型技术的事件分析任务，提供策略编排、策略成效统计等功能。 一、策略编排 1、支持策略分组管理，包括策略分组新增、修改、删除； 2、支持策略管理，包括策略新增、修改、删除、检索、校验、导入、导出、复制、移动分组； 3、支持策略编排，支持策略编排、撤销、恢复、居中展示，以及通过编排画布拖拽； 4、支持策略调试，包括手动模拟报文调试策略、上传图片素材调试策略、对历史的事件重新模拟调试策略、对已研判的历史数据重新模拟调试策略、对已调优数据进行重新调优和针对研判数据进行数据分布展示； 5、支持策略调度，包括策略启动和停止、按计划模板配置，以及按照点位、所属区域、所属卡口进行策略调度。 二、策略成效统计 1、支持展示策略分组及已校验的策略名称信息； 2、支持展示该策略的拓扑图以及经过该策略的执行情况，如：事件数、策略过滤数、正确拦截率、策略成效等信息； 3、支持 统计当前总共平台内的策略情况，包括：策略分组总数、策略总数、策略运行状态等信息； 4、支持素材库总数、素材库图片数、排名前5的监控点数量统计。 | 套 | 1 |
| 9 | 图像增强与鉴伪 | 1、支持从本地资源管理器选择或拖拽上传图片及压缩包，可自动识别并列表展示增强图片，支持查看大图及实时显示处理进度，并提供导出增强结果及手动调整五官标记功能。同时支持新增增强任务，点击任务列表按钮可实时显示任务数量并展开查看任务卡片，卡片展示任务封面、创建时间及状态，支持查看详情（含上传图片列表及增强前后对比）及删除任务。 2、支持通过本地资源管理器选择或拖拽上传图片及ZIP压缩包进行鉴伪，自动展示鉴伪图片列表并支持查看大图、实时显示处理进度，可继续上传文件或新增任务，支持导出鉴伪结果。点击任务列表按钮可实时显示任务数量并展开查看任务卡片，卡片展示任务封面、创建时间、鉴伪结果及状态，支持通过详情按钮查看上传图片列表、大图及鉴伪结果，并可删除任务。 | 套 | 1 |
| 10 | 技战法应用 | 一、异常行为分析（人员消失、人员离开、隐匿人员、人员多地频现）： 1、支持根据地点范围、时间范围、消失天数、分析名单库等条件建立分析任务，分析出在指定时空内从未出现过的人员，展示人员信息，消失天数等； 2、支持根据地点范围、时间范围、分析名单库等条件建立分析任务，分析出应出现在指定时空，但出现在其他区域的人员，展示人员信息，最近出现时间等； 3、支持根据地点范围、时间范围、案发前出现次数、案发后出现次数、分析名单库等条件建立分析任务，分析出案发前频现，案发后踪迹骤减或消失的人员，展示人员信息，案发前出现次数，案发后出现次数等； 4、支持根据地点范围、时间范围、时段选择、出现点位数、分析名单库等条件建立分析任务，分析出在指定时间内在多个地点出现过的人员，展示人员信息，出现点位数等。 二、群体分析（区域摸排、群体聚集、群体特征摸排、名单库查重）： 1、支持根据地点范围、时间范围、范围时段、分析名单库等条件建立分析任务，分析出在指定时空内出现过的人员，展示人员信息，抓拍次数等； 2、支持根据分析对象、地点范围、时间范围、范围时段、聚集人数、聚集周期等条件建立分析任务，分析出在指定时空内两个及以上聚集的人员，展示聚集详情； 3、支持根据群体特征属性、地点范围、聚集人数等条件建立分析任务，分析出在指定时空内与条件中的人员特征一致的人员，展示聚集人数，匹配的特征等； 4、支持根据查重方式、基准名单库、对比名单库、相似度等条件建立分析任务，分析出是否存在重复人员，可用于查找同脸不同证，同证不同脸，同人同证的人员。 | 套 | 1 |
| 11 | 数据建模应用 | 数据建模应用平台，主要包含基础管理、业务建模、数据可视化、轻应用模块；系统包含5个业务模型授权，10个应用授权（配置1个轻应用与1个驾驶舱，即使用2个应用授权）： 一、基础管理： 1、数据源：数据源可接入、管理现有数据源。支持接入常见jdbc类型的数据源、接入本地数据源、预览源表数据、刷新表结构、查看表数据量等。 2、工作表：工作表以多级列表的形式展示用户权限内的业务数据表，可以对工作表进行编辑与跨项目分享，并携带数据权限控制。同时支持本地数据上传、筛选查询、追加替换数据与导出数据。 3、项目管理：支持项目管理，可以修改项目基本信息，查看项目内成员信息，工作表资源，模型资源，驾驶舱资源与添加成员，模型审批，操作日志查看等能力。 4、权限管理：管理员可以对项目内数据进行数据权限管理。数据权限管理可对项目内成员针对角色、动态属性，配置对应工作表数据的表使用权限，行权限与列权限。 5、系统管理：系统管理为管理员用户提供相应的权限菜单，管理员可进行了系统全局的配置。支持按照数据源类型，可给各类型的数据源配置预置函数，方便用户在工作表模块添加字段时嵌套使用。支持素材管理，可上传背景图和小元素素材。 二、业务建模： 1、模型信息：展示该模型对应的模型介绍，使用场景，创建人等信息。并展示该模型画布预览，方便用户快速识别。 2、模型复制与替换：允许模型复制，复制完成的模型为一个草稿，保留模型内全部配置。 允许对输入节点进行替换，替换后系统会自动匹配对应的处理流程，产出结果。快速配制出符合自己数据的业务模型。 3、多任务输出：允许一个模型中存在多个输出任务，方便用户在业务模型的输出中更加灵活、全面，能够使中间结果也得以保留。 4、多算符提供：提供建模需要的多种算符，包含交集、并集、差集、数据合并、字段添加、SQL输入、数据去重、表结构修改、过滤、过程型SQL、数据聚合、分组排序等。 5、拖拉拽式操作：对于工作表和算符，用户都可以进行拖拉拽的方式进行画布布局，连线等操作，不仅可以进行数据计算，还可以通过画布布局，将模型过程清晰展现，呈现数据处理流程。 三、数据可视化模块： 1、可视化分析：在可视化分析，支持通过拖拉拽的形式，对数据进行组合，并选择图表类型，将数据进行可视化呈现。在可视化分析中，支持自动同环比、次维数据配置、图表下钻、基础样式设计、辅助功能配置等。 2、可视化驾驶舱设计：可视化驾驶舱通过对图表、元素、插件的组合，完成可视化驾驶舱的配置。可视化驾驶舱支持丰富的插件，图表拖拉拽以及样式设计，同时支持弹窗，关联，Tab等多种交互方式，并支持最快秒级的刷新。 3、数据看板：数据看板通过快捷配置的方式，能够快速搭建一个瀑布流式的，模块化式的数据可视化成果物。在看板模式下，支持图表自适应对齐，支持瀑布流配置，支持预警配置等。 4、移动驾驶舱：移动驾驶舱通过移动端尺寸，结合自动吸附与元素配置等特点，允许在页面上进行自由图表拖拽。支持各类可视化元素配置。支持图表的弹窗、关联、下钻、跳转等交互配置。 四、轻应用模块： 1、创建轻应用：支持轻应用使用描述；支持对落地表，虚拟表配置轻应用；支持配置二次配置操作。支持配置自定义筛选项，支持配置查询封面。 2、筛选项配置：支持针对落地表配置输出表字段作为筛选项。支持对虚拟表配置输入表，占位符，输出表配置筛选项。支持对筛选项配置默认条件、默认值。 3、下钻配置：支持对轻应用表配置下钻，可以配置维度或指标下钻。下钻后可携带上层筛选条件。 | 套 | 1 |
| 12 | 人脸人体聚档模块 | 一、人脸聚档 提供人脸聚类能力的基础服务，支持各种聚类模式，并提供人脸聚类基础策略和进阶策略管理，通过策略安装和调参进行聚类调优。如需根据项目特殊需求定制策略，需聚类调优服务。 1、支持通过人脸聚类算法、各种聚类模式和各类人脸聚类策略进行人脸聚类，形成人员档案； 2、支持人脸普通聚类，提供全域人员后端人脸普通聚类能力，支持CPU、GPU进行人脸聚类； 3、支持策略库配置，包括人脸基础策略的参数调整，配置下发； 4、支持人脸进阶优化策略在线安装、运行、调参、卸载、结果查看下载等； 5、支持策略训练，包括广告牌、错聚档案等策略在线标定后导出训练优化； 6、支持在线随机进行人脸聚类召回率、精准率、扩散率指标计算，并进行封面标定； 7、支持策略插件的上传和参数配置； 软件性能： 8、★聚类归档：支持对百万级、千万级、亿级目标规模进行聚类归档； 百万级目标规模实时聚类归档时间应不超过3秒；千万级目标规模实时聚类归档时间应不超过4秒（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）； 9、聚类归档效果：百万级聚类归档数据准确率应不低于99%、召回率应不低于90%、扩散率应不高于150%；千万级聚类归档数据准确率应不低于95%、召回率应不低于85%、扩散率应不高于150%； 10、特殊场景聚类性能：戴口罩场景的聚档：准确率应不低于90%、召回率应不低于90%； 11、支持分钟级实时聚档，支持1500万/天的人脸数据与1000万名单库的实时比对聚档能力； 12、▲按照采购人实战需求，与临海市公安图像围栏系统进行有效对接，实现人脸聚档能力的扩容（提供相关承诺）。 二、人体聚档 人体聚档提供人体聚类能力和聚类策略管理。 1、支持根据人体数据，通过人体聚类算法和人体聚类策略进行人体聚类； 2、支持根据人脸关联人体，人体反向关联人脸； 3、支持策略库配置，包括人体基础策略的参数调整，配置下发； 4、支持人体进阶优化策略在线安装、运行、调参、卸载、结果查看和下载等； 5、支持策略训练，在线随机进行人体聚类召回率、精准率指标计算； 6、支持聚类策略管理，包括策略插件的上传和参数配置； 7、支持900万/天的人体数据T+1聚档能力。 | 套 | 1 |
| 13 | “智影灵眸”人像轨迹智能体 | 1.对话式操作，开创极简先河。基于大模型图文理解能力，首创“对话框式”研判模式，实现任意指令的精准解析与执行，变繁杂操作为自然语言沟通，极大降低使用门槛。 2.专家级能力，赋能基层实战。融合台州图侦团队多年实战经验，通过Agent与Skill的持续训练迭代，将省级研判智慧固化于系统，实现AI研判能力比肩顶级专家。 3.一站式输出，融合多维数据。深度整合多源异构数据资源，通过AI智能调度自动生成包含轨迹、同行人、落脚点、身份档案的完整报告，彻底解决跨系统查询繁琐、数据融合弱的难题。 | 套 | 1 |
| 14 | 监所算法级联及报警推送 | 1.省级任务调度平台进行任务交互，实现任务的接收与任务结果反馈，传递任务与任务结果反馈，并且和三期实战管理平台做业务报警推送； 2.算法编排：提供场景治理、实时/历史视图分析编排能力； 3.算法级联：级联省级的监所算法，下发本地平台进行算法应用。 | 套 | 1 |
|  | 大模型基础模块（公安网） |  |  |  |
| 1 | 资源管理模块 | 支持计算资源、存储资源的统一接入管理与调度，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、实时图片等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析； 1.提供云边计算资源的统一接入管理 支持中心计算资源统一管理与调度，支持调度多厂家异构算力（需要算法支持）； 支持边缘计算资源，如超脑、智能IPC等的接入管理与调度能力。 2.支持调度业务流配置 支持人脸评分配置，配置人脸名单、抓拍等评分过滤； 支持视频链路流程配置，支持视频重试、分析结果叠加规则配置； 支持图片链路流程配置，支持图片等待队列、投递分析等高级执行参数配置。 3.提供结构化任务调度能力 人脸、人体、车辆、非机动车视频抓拍及图片分析任务的管理调度能力，路数限制通过视频解析路数控制； 以图搜图场景，提供人脸，人体、车辆同步检测、建模和分析的调度能力，并发限制通过图片并发量控制； 提供人脸比对，对分析图片打标签任务调度能力； 提供1v1比对； 提供1vN比对调度能力，最大300W底库。 4.提供开放能力 提供同步分析接口、异步任务等不同维度的丰富接口； 提供算力、算法等解析系统异常信息小部件，供应用集成。 | 套 | 1 |
| 2 | 算法仓库模块 | 1、 算法展厅： 算法检索：支持直接通过算法名称关键字检索算法； 算法筛选：支持按行业分类、分析源类型、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选； 算法列表：支持项目现场用到的算法上架展示，包含算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等 算法排序：支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 2、 算法详情 算法基本信息：支持查看算法的基本介绍，包含算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息（已授权、未授权）、上架时间等； 算法详细信息：支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含技术类型、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、计算平台等； 算法版本管理：进行算法版本管理，记录同一算法不同版本的信息（版本号、更新内容、检出项等），并提供给上层应用平台；支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 3、 算法接入 算法包接入： 支持上传按照标准封装好的算法包。 算法模型同步、打包： 支持对接私有化训练平台/AI开放训练平台，将私有化训练平台/AI开放训练平台上训练的算法模型列表，同步到算法仓库； 算法包合规性校验，采用统一标准化方式对算法进行导入管理， 自动校验上传的算法包是否符合规范，支持对不符合规范的算法包进行封装处理； 算法包自动更新，支持私有化训练平台、AI开放训练平台的训练模型自动更新；支持在“自动更新管理”页面查看自动更新的算法列表及更新记录，支持选择“自动更新”开关。 4、 算法详情 算法信息，支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含算法封面、算法名称、算法标识、算法描述、技术规格、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、硬盘/内存/显存占用、CPU核数、来源厂商、计算平台、运行环境、输入源规格、计算能力等信息 算法信息编辑：支持以算法的维度编辑修改算法信息（算法封面、算法名称、算法描述、分析目标、适用行业、业务、场所、来源厂商）； 算法检出项：显示每个算法能检测的事件检出项； 算法模型信息：展示私有化训练平台/AI开放训练平台训练出的模型的相关信息。 | 套 | 1 |
| 3 | 大数据存储扩容 | 软件功能： 1、支持感知数据服务总览：支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势； 2、支持感知数据资产管理：支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询； 3、支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务； 4、人像数据服务：支持人脸、人体、人证等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；支持人员档案数据服务；支持人像数据查询应用，可按照抓拍时间、地点范围、人像属性信息查询人脸数据；支持按照抓拍时间、地点范围、人体属性信息查询人体数据； 5、车辆数据服务：支持卡口、车辆违法、交通事件数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；支持车辆查询应用，可按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车辆数据； 6、非机动车数据服务：支持非机动车数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；支持非机动车查询应用，可根据抓拍时间、地点范围、非机动车属性查询非机动车数据； 7、软件性能：支持12亿的感知数据存储扩容，支持≥1000万/天数据接入扩容； 8、▲要求与临海市公安图像围栏系统进行有效对接，进行大数据存储能力的扩容（提供相关承诺）。 | 套 | 1 |
| 4 | 向量数据库模块 | 向量数据库软件提供多样化的向量索引类型和标量类型、数据库库表管理、数据库服务管理、数据库服务监控、数据库库表状态管理、数据库服务日志管理等能力。 1、向量索引类型：支持 HNSW、HNSW_FLAT、HNSW_PQ、HNSW_SQ4、HNSW_SQ6、HNSW_SQ8、IVF_FLAT、IVF_PQ、IVF_SQ4等向量索引类型； 2、标量类型：支持Date（日期）、Byte（字节）、Double（双精度浮点数）、Tinyint（微整型）、Integer（整型）、Float（单精度浮点数）、Nested（嵌套类型）、Long（长整型）、Geo_point（地理坐标点）、Boolean（布尔型）、Text（文本）、Keyword（关键字）、Timestamp（时间戳）等； 3、数据库库表管理，支持建库、建表，表类型包括普通表和文件表，可查看表名、字段信息、建表参数等信息； 4、数据库服务管理，支持服务列表展示和查询。服务列表包括服务名、状态、所在节点、所在端口信息； 5、数据库服务监控，支持图形化界面展示向量数据库集群Node的监控指标，集群Cluster监控包括部署节点数、磁盘可用空间分片数量、文档数量、索引/删除/合并文档的速度、索引时间、查询时间等指标； 6、数据库库表状态管理，支持库、表状态监控，可查看表信息，包括总段数、总分片数、在线分片数、离线分片数等，查看库信息，包括表数量、主分片数、总分片数、在线分片数、离线分片数； 软件性能： 1、包含3台向量服务器的节点授权，支持30天内数据内存热搜，数据量不少于6亿；支持60天内数据可搜索，总计不少于12亿向量数据可搜索； 2、▲要求与临海市公安图像围栏系统进行有效对接，进行大数据存储能力的扩容（提供相关承诺）。 | 套 | 1 |
| 5 | 图片存储管理模块 | 1、存储管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、集群负载均衡等功能； 2、支持将多台存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变； 3、前端点位录像计划管理：前端摄像机的录像计划下发到云存储集群中的某个资源池后，云存储系统自动均衡点位的录像计划，使每台存储设备利用率相对到最佳，整个过程不需人为干预，完全由系统内部完成； 4、支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上； 5、支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复。 | 套 | 1 |
| 6 | 视图数据传输模块 | 1.支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等信息； 2.支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间等条件筛选查看操作日志； 3.支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别； 4.提供符合视图库标准协议（GA/T1400）中的动态人脸查询、静态人脸查询、静态以图搜图、动态以图搜图接口服务； 5.提供符合视图库标准协议（GA/T1400）中的车辆检索接口服务； 6.提供符合视图库标准协议（GA/T1400）中的人体数据检索接口服务。 | 套 | 1 |
| 7 | 图片分析算法 | 1. 对图像中的人和车进行结构化信息提取，输出人体、车辆相关属性信息及建模特征，其中提取的属性信息用于识别，建模特征用于智能检索； 2. 目标抓拍：人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）的抓拍，以及人脸人体关联； 3. 目标识别：人体属性、非机动车属性、机动车属性、智能检索。 | 路 | 2000 |
| 8 | 视频分析算法 | 1. 针对输入的视频进行结构化信息提取，输出脸、人体、二轮车、三轮车、车辆抓拍，并给出人脸人体关联关系； 2. 标签：人脸、人体、二轮车、三轮车、车辆，人脸人体关联。 | 路 | 500 |
| 9 | 图文检索算法 | 支持对输入的视频结构化、开放式目标检测等类型的图片进行特征提取。检索时，对目标文本进行建模，通过与图片特征库进行比对排序，实现以文搜目标、以文搜视频等多模态大模型应用。 | 路 | 10000 |
| 10 | 通用行为检测算法 | 包含≥20路的通用行为分析算法授权，支持以下算法分析： 1. 犬只分析：检测画面中出现的犬只（不区分品种），检测是否牵狗绳； 2. 打架斗殴分析：检测街面场景人员互相拉扯、打架斗殴等行为； 3. 人员聚集分析：分析统计区域内人数，对人员聚集进行警示； 4. 人员倒地分析：分析区域内的人员是否倒地，对人员倒地进行预警。 | 套 | 1 |
|  | 硬件服务器（公安网） |  |  |  |
| 1 | 视图模型解析服务器 | 1. CPU：配置2颗国产处理器，单颗cpu核数≥64核，主频≥2.6GHz； 2. GPU：配置8张国产化GPU卡（单卡INT8算力不低于140TOPs/FP16算力不低于70TFLOPS，内存规格不小于48G)； 3. 内存：配置 512G DDR4；最大支持32根内存插槽； 4. 存储：配置1块480G SSD；最多配置16个3.5英寸SAS/SATA硬盘; 5. 存储控制器：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10； 6. 网络控制器：配置2个千兆电口、2个万兆光口； 7. PCI&PCI E扩展槽：最大可支持8个标准PCIe槽位； 8. 散热系统：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余； 9. 电源方案：配置2000W(1+1)冗余电源；支持1+1冗余； 10. 操作系统兼容：openEuler、SUSE、Ubuntu、CentOS、中标麒麟、银河麒麟、普华、统信等操作系统。 | 台 | 4 |
| 2 | 搜图服务器 | 1. CPU：配置2颗国产处理器，单颗cpu核数≥48核，主频≥2.6GHz； 2. GPU：配置4张国产化GPU卡（单卡INT8算力不低于140TOPs/FP16算力不低于70TFLOPS，内存规格不小于48G)； 3. 内存：配置1024G DDR4；最大支持32根内存插槽； 4. 存储：配置1块480G SSD硬盘，2个960G SSD硬盘，1个8T SATA硬盘； 5. 存储控制器：配置1个RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ； 6. 网络控制器：配置2个千兆电口； 7. PCI&PCI E扩展槽：最大可支持8个标准PCIe槽位； 8. 散热系统：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余； 9. 电源方案：配置2000W(1+1)冗余电源；支持1+1冗余； 10. 操作系统兼容：openEuler、SUSE、Ubuntu、CentOS、中标麒麟、银河麒麟、普华、统信等操作系统。 | 台 | 1 |
| 3 | 人脸聚档服务器 | 1. CPU：配置2颗国产化处理器，单颗cpu核数≥48核，主频≥2.6GHz； 2. 内存：配置768G DDR4； 3. 存储：配置1块480G SSD硬盘，4个960G SSD硬盘，1个8T SATA硬盘； 4. GPU：配置6张国产化GPU卡（单卡INT8算力不低于140TOPs/FP16算力不低于70TFLOPS，内存规格不小于48G)； 5. 存储控制器：配置1个RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ； 6. 网络控制器：配置4个千兆电口； 7. PCI&PCI E扩展槽：最大可支持8个标准PCIe槽位； 8. 散热系统：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余； 9. 电源方案：配置2000W(1+1)冗余电源；支持1+1冗余； 10. 操作系统兼容：openEuler、SUSE、Ubuntu、CentOS、中标麒麟、银河麒麟、普华、统信等操作系统。 | 台 | 1 |
| 4 | 多模态分析服务器 | 1. 处理器：配置4颗国产化处理器，核数≥48核，主频≥2.6GHz ； 2. 内存：配置32G DDR4 *16； 3. 存储：配置2块480G SSD和2块3.84T NVME SSD； 4. 独显&GPU扩展：配置8个910B_4(64GB)，算力是2.24PFLOPS@FP16； 5. 存储控制器：配置1张RAID_4G卡，可支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 6. 网络控制器：配置8 * 200GE（含光模块）+ 2* 25GE（含光模块）； 7. PCI&PCI E扩展槽：最多支持2个PCIe 4.0扩展插槽； 8. 散热系统：支持8个热拔插风扇模组； 9. 电源方案：配置2600W(2+2)冗余电源。 | 台 | 1 |
| 5 | 图片分析服务器 | 1. CPU：配置2颗国产化处理器，单颗CPU核心数≥32核，线程数≥64线程，主频≥2.0 GHz； 2. GPU卡：配置≥2张高性能GPU卡，单卡算力≥256TOPs @int8； 3. 系统盘：2×480GB SSD； 4. 数据盘：4×1.92TB SSD，2×4TB SATA，4×16TB SATA； 5. 阵列卡：1×RAID卡（支持RAID1、RAID5）； 6. 内存：448GB DDR4； 7. 网络接口：2×千兆自适应网络接口； 8. 其它接口：2×USB接口（前置），2×USB接口（后置），2×VGA接口； 9. 机箱规格：2U机架式标准机箱； 10. 整机电源：1200W，1+1冗余电源。 | 台 | 1 |
| 6 | 图片存储服务器 | 1. 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，含24块8T硬盘； 2. 系统盘：≥1×240GB SSD； 3. 数据盘：≥2×960GB SSD； 4. 系统内存：≥32GB（可扩展至256GB）； 5. 存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔； 6. 网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口； 7. 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI； 8. 整机电源：550W，1+1冗余电源； 9. 图片性能：最大支持读写≥300张/秒(单张图片500KB)； 10. 视频性能：最大接入路数≥650路2Mbps； 11. 支持视频流、图片流直存； 12. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 13. 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务； 14. 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断； 15. 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长； 16. 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡； 17. 支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； 18. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 19. 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能； 20. 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能； 21. 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理； 22. 支持对不同规格图片分级加速存储，支持内存和SSD双级加速机制； 23. ▲要求对接临海市公安局云存储系统，实现图片存储空间扩容（提供相关承诺）。 | 台 | 1 |
| 7 | 向量数据存储服务器 | 1. CPU：配置≥2颗国产化处理器，单颗CPU核数≥8，线程数≥16，主频≥3.0GHz； 2. 内存：≥256GB DDR4； 3. 硬盘：SSD ≥480G×2（8盘位，RAID 1）+≥1.92T SSD×6（无RAID ）+8T 7.2K SATA； 4. 热插拔：支持； 5. RAID：RAID_4G，含超级电容； 6. 网络接口：万兆光口（≥2个）+ 千兆电口（≥2个）； 7. 机箱规格：2U 机架式服务器机箱； 8. 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源； 9. 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇； 10. 功耗模块：AC:200-240V 50Hz； 11. 适配向量数据库软件，支持超大规模的向量数据检索、支持分布式、高可用；支持实时向量数据的更新和删除； 12. ▲要求对接临海市公安图像围栏系统，实现大数据服务器的集群扩容（提供相关承诺）。 | 台 | 3 |
| 8 | 大数据存储服务器 | 1. CPU：配置≥2颗国产化处理器，单颗cpu核数≥24核，线程数≥48线程，主频≥2.2 GHz； 2. 内存：配置≥256G DDR4，16根内存插槽； 3. 硬盘：配置≥600G SAS*2(RAID1)+960GSSD*1+≥1.92T ；SSD*6(JBOD)+ ≥12T SATA*5(JBOD)； 4. 阵列卡：配置1张RAID 1G阵列卡（带电池）； 5. 网口：配置≥2个千兆电口+≥2个万兆光口（含光模块）； 6. PCIE扩展槽：配置最大支持7个PCIE槽位； 7. 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ； 8. 适配大数据存储软件，实现人脸、人体、非机动车结构化数据的存储； 9. ▲要求对接临海市公安图像围栏系统，实现大数据服务器的集群扩容（提供相关承诺）。 | 台 | 1 |
| 9 | 通用应用服务器 | 1. CPU：配置1颗 国产化处理器，单颗cpu核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz； 2. 内存：配置≥64G DDR5，4根内存插槽； 3. 硬盘：配置≥2块1.2T SAS盘； 4. 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)； 5. PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽； 6. 网口：≥2个千兆电口； 7. 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口。 | 台 | 2 |
| 10 | 流媒体服务器 | 1. CPU：配置1颗国产化处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz； 2. 内存：配置≥32G DDR5； 3. 硬盘：配置≥2块1.2T SAS盘； 4. 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)； 5. PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽； 6. 网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆网卡含光模块； 7. 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口； 8. 2个VGA接口，1个位于机箱后部、1个位于机箱前部； 9. 电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源。 | 台 | 3 |
|  | 超融合（公安网） |  |  |  |
| 1 | 国产化超融合服务器 | 1.CPU：2颗国产化处理器(32C/2.5GHz)； 2.内存≥4*64GB DDR5 5600； 3.系统盘≥2*480GB SATA SSD； 4.冗余电源； 5.接口≥4千兆电口+2万兆光口(提供相应光模块)； 6.五年系统升级服务； 7.★为实现软硬件深度协同的最佳性能，消除兼容性风险，提升系统稳定性，超融合服务器硬件与超融合软件为同一品牌（提供产品承诺函）； 8.考虑未来业务需求，服务器需适配海光K100、天数MR-V100、沐曦C550、沐曦C500、沐曦N260、昇腾-910B4、昇腾-910B3算力卡和deepseekV4大模型。 9.设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 7 |
| 2 | 超融合软件 | 1、提供超融合管理软件，计算虚拟化软件，网络虚拟化软件，5年软件升级服务。 2、实现此次新建超融合集群与利旧超融合集群的跨集群统一管理与运维，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控等功能。 3、云管平台和底层资源池部分的(计算虚拟化、网络虚拟化)均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化(虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等)功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 4、我单位原有业务部署在VMware平台，为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 ★5、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 6、支持内存ECC问题自动扫描与处理，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。 7、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。 8、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 9、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 ★10、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 | 套 | 7 |
| 3 | 国产化分布式存储 | CPU：2颗国产化处理器(24C/2.6GHz)，内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.6T SSD，数据盘≥8*8T，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口(提供相应光模块)。3套设备总共提供至少200T分布式存储授权，五年系统升级服务。 ★1、节点内的数据盘具备自动均衡的能力，当集群使用率在80%以上时，数据盘的容量差异不超过0.1%（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 2、提供快照链状结构展示页面，方便用户管理快照数据和进行快照恢复。 3、提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份。 ★4、块存储混闪配置(缓存层采用SSD ，容量层采用HDD)在2ms稳定时延下，单节点可提供至少15万IOPS，三节点集群满足50万以上IOPS处理能力（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 5、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。 6、支持将文件系统中的子目录通过CIFS/NFS/FTP等协议单独共享给主机客户端，并单独设置和根目录不同的访问权限，从而实现对访问权限的细粒度控制，降低安全风险。 7、支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示。 8、支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP等存储接口。 9、节点内的数据盘具备自动均衡的能力，当集群使用率在80%以上时，数据盘的容量差异不超过0.1%。 | 套 | 3 |
| 4 | 跨平台数据迁移软件 | 1、本次项目需提供同品牌自研的迁移工具，配置至少95个虚拟机原厂迁移授权服务，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机(X86物理机、虚拟机和云主机)之间的自动化迁移功能。 2、支持目标机无需预置任何迁移环境，目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等。 3、迁移过程中对源机业务影响小，可以动态调整源机IO占用、网络带宽占用，确保迁移过程不影响源主机正常运行。 ★4、为保障业务连续性，支持在线增量迁移、全量迁移，且是迁移期间不中断业务的热迁移，仅最后一次增量数据迁移需要停虚拟机，切换时间小于1min（提供产品功能截图并加盖公章）。 5、在虚拟化迁移验证系统中将选定验证的迁移点整机启动(OS、业务系统和数据)，一键操作即可实现自动化构建虚拟化迁移验证环境，管理员可像真实生产环境中一样登录虚拟化迁移验证系统，极简验证迁移系统的可靠性。 | 套 | 1 |
| 5 | 超融合管理交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，配置4块万兆多模光模块和1根万兆堆叠线缆； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
| 6 | 超融合存储交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位； 2、提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口，配置7块万兆多模光模块和1根万兆堆叠线缆； 3、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 4、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； 5、支持安全插卡； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
|  | 超融合（视频专网） |  |  |  |
| 1 | 国产化超融合服务器 | 1.CPU：2颗国产化处理器(32C/2.5GHz)； 2.内存≥4*64GB DDR5 5600； 3.系统盘≥2*480GB SATA SSD； 4.缓存盘≥2*1.92T SSD； 5.数据盘≥4*8T； 6.冗余电源； 7.接口≥4千兆电口+2万兆光口(提供相应光模块)； 8.五年系统升级服务； 9.★为实现软硬件深度协同的最佳性能，消除兼容性风险，提升系统稳定性，超融合服务器硬件与超融合软件为同一品牌（提供产品承诺函）； 10.考虑未来业务需求，服务器需适配海光K100、天数MR-V100、沐曦C550、沐曦C500、沐曦N260、昇腾-910B4、昇腾-910B3算力卡和deepseekV4大模型 11.设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | 1、提供超融合管理软件，计算虚拟化软件，网络虚拟化软件，存储虚拟化软件，5年软件升级服务。 2、实现此次新建超融合集群与利旧超融合集群的跨集群统一管理与运维，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控等功能。 3、云管平台和底层资源池部分的(计算虚拟化、网络虚拟化)均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化(虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等)功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 4、我单位原有业务部署在VMware平台，为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 5、支持配置集群动态资源调度功能，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续高效运行和集群主机负载均衡。 ★6、物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 7、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 8、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 9、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 10、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 ★11、支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 12、支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性。当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全 13、为确保生产厂商软件安全开发实力，该厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质。 | 套 | 3 |
| 3 | 跨平台数据迁移软件 | 1、本次项目需提供同品牌自研的迁移工具，配置至少86个虚拟机原厂迁移授权服务，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机(X86物理机、虚拟机和云主机)之间的自动化迁移功能。 2、支持目标机无需预置任何迁移环境，目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等。 3、迁移过程中对源机业务影响小，可以动态调整源机IO占用、网络带宽占用，确保迁移过程不影响源主机正常运行。 ★4、为保障业务连续性，支持在线增量迁移、全量迁移，且是迁移期间不中断业务的热迁移，仅最后一次增量数据迁移需要停虚拟机，切换时间小于1min（提供产品功能截图并加盖公章）。 5、在虚拟化迁移验证系统中将选定验证的迁移点整机启动(OS、业务系统和数据)，一键操作即可实现自动化构建虚拟化迁移验证环境，管理员可像真实生产环境中一样登录虚拟化迁移验证系统，极简验证迁移系统的可靠性。 | 套 | 1 |
| 4 | 超融合管理交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，配置4块万兆多模光模块和1根万兆堆叠线缆； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
| 5 | 超融合存储交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位； 2、提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口，配置3块万兆多模光模块和1根万兆堆叠线缆； 3、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 4、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； 5、支持安全插卡； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
|  | 电子数据节点系统 |  |  |  |
| 1 | 电子数据节点系统 | 1.支持通过WEB页面上传标准BCP数据包，支持批量上传；支持将BCP包等平台兼容的数据包通过配置好的FTP链路上传至平台内，支持批量导入。 2.通过系统页面进行数据上传时，支持查看检材数据上传进度。 3.支持查看其他平台对本系统非结构化数据的调用情况。 4.支持对上传至本系统检材的清洗状态实时查看。 5.支持以查看、上传等行为为维度，记录系统内各个账号的操作记录。 6.上级节点发出附件查看指令后，系统会依据数据指纹查询附件所在节点，查询成功后，建立访问链路，上级节点可以通过访问链路调用查看下级节点的附件文件。 7.本地数据上传至省厅后，由本地发起二次校验，校对省厅与本地数据的差异性。当校验结果出现差异时，系统提示上传错误。 8.系统支持定时监测、刷新节点下属各辖区的数据上传情况，显示被采集人、采集单位、设备型号、采集时间等。 9.系统支持定时监测、刷新节点存储容量使用情况，显示存储总容量、剩余可用容量、数据占用比例。 10.系统支持统计接口调用情况，支持显示调用者账号、调用者身份、调用方式、调用时间、调用内容、被调用的接口地址、调用状态； 11.支持通过调用者身份、调用时间区间、调用状态筛选查询调用日志数据等，支持上述统计数据的查询、筛选。 12.支持通过点击本地案件检材后跳转到省厅电子数据作战平台，展现检材的基本信息，检材型号、采集时间、IMEI、IMSI、MAC信息等；支持展现检材的内部数据，包括应用安装列表。 13.支持对用户进行管理，建立用户并选择相应的角色功能。可以对用户基本信息进行新增，配置登录名、用户名称、手机号、警号、机构名称、用户角色等基本信息及用户拥有的权限，根据用户分配权限，可以对用户基本信息进行修改、删除等操作。 14.支持对机构进行管理，可以对机构进行新增、管理、删除等操作，支持设定机构简称、机构全称、机构类型、机构编码、上级机构、负责人、联系电话等信息，支持对上述信息进行基本的修改和删除等操作。 15.支持对角色进行管理，建立不同的角色使每个用户拥有不同的角色权限、角色名称、角色描述和选择角色功能。可以对角色进行新增，配置角色名称、角色描述等基本信息及角色所拥有权限；根据角色分配权限，可以对基本信息的修改和删除等操作。 16.支持对系统中数据进行图表统计，主要分为采集数据、接口调用数据和容量存储数据。 17.系统支持对采集数据进行区分，对入所采集数据和实验室取证数据进行分类。 18.系统具有数据统计功能，可统计单位上传检材数、bcp数量和大小，支持统计各单位非结构化文件数量和大小。 19.系统支持查看检材上传日志，并支持对检材数据包的下载。 20.支持通过身份证号、被采集人、手机号等方式对全库数据进行搜索，并可通过采集时间范围对结果进行筛选。 | 套 | 1 |
| 2 | 采集终端设备（含采集软件） | 硬件参数：CPU不低于8核16线程，主频不低于1.8GHZ/32G内存/2T固态硬盘+2T机械硬盘,配不小于23寸显示器 软件功能： 1.支持使用专用登陆用户名密码登录，数据可兼容上传Smart云析、Smart云图平台、公安部一代BCP及二代BCP格式，上传数据可以与分析平台涉案人员信息、反恐查稽数据、涉案模型信息进行碰撞并进行预警提示； 2.支持AppleiOS、GoogleAndroid智能手机平台，Win7-Win10，64位操作系统； 3.支持越狱与未越狱、各个iOS版本、各种型号的iPhone手机数据采集； 4.支持Root与未Root、各个OS版本、各种品牌、型号的Android手机数据采集； 5.详细图文引导界面，操作简单，更易上手； 6.一键式采集操作，支持快速提取、全面提取、自定义提取、扫码提取、四种模式； 7.内置华为高级备份、华为手机助手备份、安卓备份、oppo搬家、vivo直传、小米备份、加密备份、加密逻辑镜像等多种方法，提取备份方式无需人工干预，根据不同的自动选择最优方案； 8.支持Android6.0~9.0及以上华为、小米、三星、LG安卓手机AndroidLive逻辑镜像，无需ROOT权限采集系统数据和应用数据，支持获取恢复短信、电话簿、通话记录、QQ、微信数据； 9.支持提取记录展示，各个软件的获取数据条数，嫌疑人详细信息，提取手机型号，数据采集完成时间，数据包上传状态、数据包打包状态、并且可修改填写信息无需再次打包； 10.支持直接使用扫码方式精准提取数据，可自定义提取所需要的聊天记录； 11.支持机身数据采集，包括手机品牌、型号、系统版本、IMEI、IMSI、MAC地址； 12.支持社交通讯工具数据采集，包括：短信、电话簿、通话记录、QQ、微信、支付宝、陌陌、微博、探探、Blue、旺信、Telegram、拼多多、今日头条等数百种社交应用； 13.支持浏览器数据采集，包括：搜狗浏览器、手机浏览器、手机百度、QQ浏览器、UC浏览、搜狗浏览器极速版、vivo浏览器等； 14.支持地图导航数据采集，包括高德地图、谷歌地图、腾讯地图等； 15.支持办公软件采集，包括Excel、word、WPSOffice、QQ邮箱、189邮箱、网易邮箱大师、新浪邮箱等； 16.支持生活工具数据采集，包括日历、美团、铁路12306、记事本、大众点评、携程旅行、时钟等； 17.支持隐私保管数据采集，包括文件保险柜等； 18.支持系统信息采集，包括sim卡、蓝牙、锁屏密码等； 19.支持网络硬盘信息采集，包括百度网盘、360云盘、Dropbox等； 20.支持各类应用中的语音、图片、视频、压缩包、文档等多媒体和非结构化数据提取，同步采集多媒体数据中的时间和定位等数据； 21.支持Android、iOS微信全版本（含6.0以上）、QQ、微信、支付宝、短信等社交应用删除数据恢复； 22.支持自定义数据缓存路径和本地文件导出路径，支持提取完成后是否自动删除缓存数据,支持手动触发开启批量删除功能； 23.可无缝扩展多路采集功能，支持至少5部智能手机同时采集数据； 24.可进行定点上传，针对打包成功未上传的数据包再设定时间段内进行自动上传； 25.可进行多路ftp上传配置； 26.数据备份完成后，支持检材与计算机相互分离，大大节省扣留检材时间； 27.嫌疑人信息填写异常，无需重新采集，支持修改填写数据，重新生成数据包； 28.采集过程中实时检测数据备份文件夹大小变化情况； 29.定时上传功能点，开启后在设定时间段内，针对打包完成，未上传的数据包进行上传； 30.计算机剩余空间检测，当空间不足时，支持跳出弹窗提醒清理缓存空间，支持批量删除检材数据或自主更换存放数据位置； 31.支持通过姓名快速检索目标嫌疑人检材数据。 | 套 | 5 |
| 三 | 350M数字集群终端设备采购项目 |  |  |  |
| 1 | 数字集群手持台1 | ▲1.对讲机须符合标准PDT协议、3GPP LTE协议及满足 TDD-LTE/FDD-LTE/ WCDMA/ GSM 通信制式，且至少支持模拟常规、数字常规、数字集群、公网宽带集群 4 种工作模式； 2.对讲机整机重量：（3000mAh 电池，不带天线时）重量≤365g； 3.工作频率：350-400MHz； 4.CPU：四核 1.4GHz； 5.对讲机屏幕尺寸≥2.4 英寸，自然强光下能够看到界面内容； 6.对讲机须具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级大于等于 IP68； 7.工作温度：-40℃-55℃，工作湿度：5%RH-100%RH，能长期曝露室外使用； 8.内置定位模块，定位模块需通过工信部认可的权威检测机构做的北斗检测； 9.语音编码方式：NVOC； 10.支持多功能频道旋钮开关, 对讲机需支持 2 个及以上可编程按键，且支持菜单配置，按键可配置多种功能； 11.电池：≥3000mAh,支持快速充电； 12.根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。 13.根据实际情况，用户可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、宽带集群PoC优先； 14.支持一键双发功能，按压PTT键可以向窄带集群和公网集群（POC）通话组同时发起呼叫； 15.支持能够升级到同频中转功能，同频中转功能开启后：一个时隙接收语音业务，另一个时隙进行转发，从而增大通信距离； 16.对讲机支持座充和 Type-C 18W 快充，实现便捷快速的充电方式； 17.对讲机须支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。支持防风噪和回声消除功能，过滤环境噪声和回声； 18.支持宽窄语音网关功能，支持将接收到的窄带通话组语音（包括集群和常规）同时转发给公网集群（POC）通话组，反之支持将接收到的公网集群（POC）语音转发给窄带通话组； 19.支持通过4G/5G无线链路直接接入台州市公专融合系统，可实现与350M PDT集群系统互联互通； 20.配置清单：主机1台、背夹1只、电池1块、充电器1套； 21.支持与临海市公安局现有多模对讲机设备完全兼容（包括写频模版、配件）。 | 套 | 100 |
| 2 | 数字集群手持台2 | 1、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）； 2、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； 3、对讲机须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少支持数字常规和数字集群工作模式； 4、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0； 5、支持快拆背夹功能，支持快速安装/拆卸背夹配件, 不需要工具和螺丝； 6、对讲机须内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景的通信要求，情景模式不能少于4种模式； 7、对讲机须支持喇叭导水功能，因雨天环境或其他因素导致对讲机音腔存在积水时，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮； 8、对讲机须支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，保障每一条声音的清晰传达，提高沟通效率。噪声抑制能力不小于30dB； 9、内置定位模块，定位模块需通过工信部认可的权威检测机构做的北斗检测； 10、支持电池防伪识别功能，插上非原装电池时终端以文字提示“非原装电池！” 11、对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，显示屏文字显示≥10行（不含状态栏） 12、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）； 13、对讲机能够与现有350兆PDT系统无缝对接实现全部集群系统功能； 14、支持与临海市公安局现有数字集群对讲机设备完全兼容（包括写频模版和配件）； 15、设备要求为非国外进口产品，符合PDT相关标准规范，频率范围:350-400MHz； 16、套内配置清单：主机1台、背夹1只、电池1块、充电器1只、数据线1条。 | 套 | 5 |
| 3 | 配套装备 | 1.材质：超高分子量聚乙烯； 2.防护面积：≥0.26㎡； 3.防护区域：前胸、后背、腰部； 4.挂载包具：手铐包、警棍包、手电包、杂物包(可根据要求定制)； 5.防弹芯片重量(含芯片保护套)：≤1.15±0.05kg； 6.整件重量：≤2.6±0.05kg； 7.产品防弹性能执行《GA141-2010》警用防弹衣标准，通过ISO 9001-2015质量管理体系认证、GJB9001C国军标质量管理体系认证；（须提供防弹材料检测中心的检测报告）； 8.防弹性能：使用54式7.62mm手枪和1951年式7.62mm手枪弹(铅芯)进行常温、浸水、高低温试验后射击试验，防弹层全部符合要求； 9.产品结构：防弹衣为Molle战术款，由外套、防弹层、防弹层保护套组成。外套由500D尼龙功能面料精工缝制而成，具有防水抗污阻燃抗撕裂等功能，使用者可根据自身情况调节肩带、腰带松紧。Molle系统采用激光切割，较传统织带缝制更具轻量化优势。前胸、后背均预留防弹插板袋，可根据任务需要加装防弹插板提高防弹等级。软质防弹层由超高分子量聚乙烯材料制成，标示有“贴身面、生产日期”字样，避免防弹芯胆装反影响防弹性能。防弹层保护套由黑色尼龙布做涂膜处理并已热胶合工艺密封，不透光，具有抗渗水性能，耐静水压大于18KPa，起到良好的防水防紫外线功能，使防弹性能长效稳定。 | 套 | 100 |
| 4 | 数字集群便携基站 | 1、符合PDT相关标准规范； 2、工作频率：上行:351~356 MHz;下行:361~366MHz； 3、载频数量：≥3； 4、整机功耗:≤150W； 5、工作湿度：5%RH to 100%RH； 6、大气压强：70 KPa~ 106 KPa； 7、接收灵敏度：≤-125dBm（BER5%）； 8、基站设计应轻巧便携可背负 9、防护等级：≥IP68； 10、支持智能遇干扰切换频率； 11、具备可编程按键，支持一键切频； 12、重量：小于8Kg(含电池) 13、支持基站屏幕显示功能，屏幕尺寸≥1.5英寸，可显示基站发射功率、信道号、IP、温度等信息； 14、外观形态为背负式携带的一体化基站，内置基带处理单元、射频单元和核心网单元，提供背包背负使用,体积应≤10L或者尺寸≤240×325×90mm； ▲15、须支持直接无缝接入台州市公安局交换中心，与现网基站共用一套调度系统、网管系统，实现全部集群功能（提供相关承诺）。 | 套 | 1 |
| 5 | 2载波一体化固定基站 | 1、符合PDT相关标准规范； 2、工作频率：TX: 361MHz～366MHz；RX: 351MHz～356MHz； 3、本项目载频数量：≥2，可通过软件远程扩容载频数量而无需增加任何硬件设备，支持扩容至8载频，便于在面对重特大情况话务量骤增时，可提供更多信道资源； 4、整机功耗:≤350W，减少基站耗电和运营费用； 5、支持动态重组加密功能，加密后非加密组终端无法对该加密动态组发起呼叫； 6、基站设备需为高度集成的一体化基站，尺寸：≤450×360×125mm，重量:≤17Kg； 7、防护等级：≥IP68，工作温度满足：-40℃-55℃，工作湿度满足：5%RH-100%RH，能长期曝露室外使用； 8、支持动态IP地址获取功能，支持自动获取IP地址，实现与核心网联网通信； 9、支持用户逻辑区域限制功能，可在用户限定区域内外分别配置不同的业务权限； 10、基站静态灵敏度：≤-125dBm； ▲11、须支持通过IP有线链路直接无缝接入台州市已建的350兆PDT交换中心，支持与已建基站共用一套调度系统、网管系统、实现全市统一指挥调度（提供相关承诺）。 | 套 | 1 |
| 6 | 2载波一体化固定基站（含室内分布天馈系统） | 1、符合PDT相关标准规范； 2、工作频率：TX: 361MHz～366MHz；RX: 351MHz～356MHz； 3、本项目载频数量：≥2，可通过软件远程扩容载频数量而无需增加任何硬件设备，支持扩容至8载频，便于在面对重特大情况话务量骤增时，可提供更多信道资源； 4、整机功耗:≤350W，减少基站耗电和运营费用； 5、支持动态重组加密功能，加密后非加密组终端无法对该加密动态组发起呼叫； 6、基站设备需为高度集成的一体化基站，尺寸：≤450×360×125mm，重量:≤17Kg；7、防护等级：≥IP68，工作温度满足：-40℃-55℃，工作湿度满足：5%RH-100%RH，能长期曝露室外使用； 8、支持动态IP地址获取功能，支持自动获取IP地址，实现与核心网联网通信； 9、支持用户逻辑区域限制功能，可在用户限定区域内外分别配置不同的业务权限； 10、基站静态灵敏度：≤-125dBm； 11、基站包含1/2馈线同轴电缆200米，耦合器20个，全向吸顶天线15副，定向壁挂天线3副，同轴连接器30个； ▲12、须支持通过IP有线链路直接无缝接入台州市已建的350兆PDT交换中心，支持与已建基站共用一套调度系统、网管系统、实现全市统一指挥调度（提供相关承诺）。 | 套 | 2 |
| 四 | 智能防控终端仪采购项目 |  |  |  |
| 1 | 4G执法视音频记录仪 | 1.支持《单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪》（GA/T 947.2-2015）标准，支持GB/T 28181协议； 2.设备外形尺寸≤110mm × 65mm × 35mm(不含背夹、外接设备)。显示屏 ：≥2.4 英寸 TFT LCD； 3.外壳防护等级：≥IP68； 4.电池容量≥3200mAh，采用内置可更换电池供电； 5.显示屏：2.4英寸TFT；320*240；触摸屏； 6.系统：内存≥2GB；存储≥64GB； 7.视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1920*1080； 8.视频录像：在视频分辨率 2304x1296下,视频分辨力为900线，帧率为30帧/s，可设置传输的视频分辨率为 2560x1440、1920x1080、1280x720、720x480； 9.支持双码流：录像1080P25，同时网传1080P25； 10.喇叭：不少于2个1.5W大功率喇叭； 11.视频编码格式：H.264,H.265； 12.拍照：拍摄的照片在≥4608x3456像素下，分辨力应不低于800线； 13.红外夜视：自动红外夜视灯开/关； 14.视频防抖功能：具有视频防抖功能，可通过执法记录仪菜单开启/关闭防抖功能； 15.内置定位模块，定位模块需通过工信部认可的权威检测机构做的北斗检测；； 16.网络传输：支持4G全网通； 17.WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n； 18.电池：可拆卸，更换主电池不断电3-5分钟，主电池容量≥3200mAH。分辨率为1920×1080、帧率为 25帧/s情况下，单电池可以连续录像时间大于等于8h； 19.按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警； 20.充电方式：Type-C，外部接口：USB 3.0； 21.电池工作时间：分辨率为1920×1080、帧率为 30帧/s，单电池可以连续录像时间大于等于8h； 22.采集隔离功能，执法记录仪通过硬件接口接入采集设备时应能先自动断开无线连接，包括但不限于：WLAN、蓝牙、蜂窝网络并自动切换到飞行模式，当无线连接断开后再建立数据采集连接； 23.设备支持现有临海公安现有执法记录仪采集站，能在采集站完成数据下载上传； 24.▲设备通过4G无线链路直接无缝接入台州市公安局现有融合通信平台，与现有350M集群系统互联互通，实现与现网终端共用一套调度系统、网管系统（提供相关承诺）。 | 套 | 50 |
| 2 | 5G防抖记录仪 | 1.显示屏： ≥2.0英寸，屏幕分辨率：≥320*240； 2.操作系统： linux； 3.充电接口： TYPE-C接口； 4.视频性能： 视频分辨率最高为2K/25帧； 5.视频编码格式： H.264,H.265； 6.夜视功能：在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于5m，有效拍摄距离处可能看清人物面部特征； 7.存储容量： 内置存储，存储容量≥64GB； 8.内置定位模块，定位模块需通过工信部认可的权威检测机构做的北斗检测； 9.执法记录仪支持在摄录过程中通过一键操作的方式对重点文件进行标记,标记的文件应能在管理平台中进行检索,并可与其他文件进行区分； 10.支持对存储的数据加以保护,存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖； 11.网络传输： 支持5G无线通信方式； 12.WIFI： 支持WIFI功能，802.11 a/b/g/n； 13.电池容量： 采用内置不可更换电池供电，在视频分辨率1920×1080下满足连续摄录时间≥8h； 14.防护等级：符合 GB/T 4208-2008中IP68要求； 15.内置云台机械防抖设计； 16.执法记录仪在水平方向左右倾斜40°状态，前后俯仰20°状态时，拍摄画面与未倾斜时拍摄画面无明显别； 17.外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008中IP68要求(水深 1m、持续 2h)； 18.接入适配：需适配采购人现有采集站，完成音视频文件的考核上传；支持统一接入台州市公安局4G设备接入平台，实现实时视频和定位信息的传输。 | 套 | 50 |
| 3 | 壁挂式数据采集柜 | 一、硬件规格要求： 1）仓位数量：≥16仓位，应采用主副柜方式，支持扩展； 2）锁控方式：应具备独立锁控，支持人脸/指纹控制； 3）应急锁控：应支持断电等异常情况正常领还设备； 4）数据接口：应支持灵活更换，支持MiniUSB、MicroUSB、Type-C等不同接口协议数据线； 5）快速充电：应具备独立快充仓位，支持记录仪等设备快速充电； 6）状态指示：每个仓位应具备独立状态指示灯，支持不同状态显示； 7）处理器：不低于四核八线程；内存：不低于16GB；硬盘：不低于256GB SSD，不低于4TB HDD，支持扩展；电源：支持100~240V交流电，功耗≤1000W，具备漏电保护功能，具备UPS备用电源装置，不低于360W功率； 8）智能识别：应支持人脸识别、指纹识别功能，实现智能识别管控设备领还功能； 二、软件规格要求： 1)状态显示：支持显示接入记录仪的设备信息、用户信息、工作状态、电量；支持显示采集；柜网络状态、温湿度情况等，支持定时或实时向中心服务器上传管理柜运行状态； 2)安全管控：支持设备授权，非授权设备不能接入到管理柜； 3)数据归档：支持根据证据类型（图片、视频、音频）进行分类归档；支持根据部门，警员进行分类归档；支持根据上传时间，拍摄时间进行分类归档； 4)异常恢复：支持系统出现致命异常时手工恢复功能，支持非致命异常时自动恢复功能；提供重启功能按钮，用于系统异常恢复； 5)领还模式：应支持公用模式和保障公用模式（确保如处警组等职能部门必有设备领取）； 6)人脸/指纹/密码领用功能：支持人脸/指纹识别以及密码领用功能，识别成功后，设备根据接入执法记录仪的电量/采集状态等，优先推荐数据清空、电量充满的执法记录仪，仓位自动开锁，并进行语音和文字提醒，领用人员自动关联并绑定执法记录仪，信息同步系统； 7)人脸/指纹/密码归还功能：支持人脸/指纹识别以及密码归还功能，识别成功后，自动识别闲置仓位开锁，并进行语音和消息提醒，支持采集数据自动归档关联，信息同步系统； 8)设备管理：支持设备领用、归还全流程监测，支持未归还预警等提醒功能； 9)维护管理：支持远程自动升级，系统远程重启、关机，状态远程监控等维护功能；可对管理柜进行实时网络流量限制与高流量时段限制，从而利用晚间闲时时段完成证据上传工作；对于已失效的执法记录仪仓位可进行设置跳过，并提示给用户此接口状态不可用； 10)系统设置：支持远程系统参数设置，支持集中存储上传时间设置、存储数据最大保留天数、日志数据最大保留天数、上级服务器地址、上传网络流量限制参数等； 11)兼容性：支持兼容采购方现有执法记录仪接入，实现数据传输、自动授时、电量获取、序列号获取等功能。 | 台 | 20 |
| 4 | 执法记录仪智能管理柜 | 一、硬件规格要求： 1）仓位数量：≥21仓位，应采用主副柜方式，支持扩展； 2）锁控方式：应具备独立锁控，支持人脸/指纹控制； 3）应急锁控：应支持断电等异常情况正常领还设备； 4）数据接口：应支持灵活更换，支持MiniUSB、MicroUSB、Type-C等不同接口协议数据线； 5）快速充电：应具备独立快充仓位，支持记录仪等设备快速充电； 6）状态指示：每个仓位应具备独立状态指示灯，支持不同状态显示； 7）处理器：不低于四核八线程；内存：不低于16GB；硬盘：不低于256GB SSD，不低于4TB HDD，支持扩展；电源：支持100~240V交流电，功耗≤1000W，具备漏电保护功能，具备UPS备用电源装置，不低于360W功率； 8）智能识别：应支持人脸识别、指纹识别功能，实现智能识别管控设备领还功能； 二、软件规格要求： 1)状态显示：支持显示接入记录仪的设备信息、用户信息、工作状态、电量；支持显示采集柜网络状态、温湿度情况等，支持定时或实时向中心服务器上传管理柜运行状态； 2)安全管控：支持设备授权，非授权设备不能接入到管理柜； 3)数据归档：支持根据证据类型（图片、视频、音频）进行分类归档；支持根据部门，警员进行分类归档；支持根据上传时间，拍摄时间进行分类归档； 4)异常恢复：支持系统出现致命异常时手工恢复功能，支持非致命异常时自动恢复功能；提供重启功能按钮，用于系统异常恢复； 5)领还模式：应支持公用模式和保障公用模式（确保如处警组等职能部门必有设备领取）； 6)人脸/指纹/密码领用功能：支持人脸/指纹识别以及密码领用功能，识别成功后，设备根据接入执法记录仪的电量/采集状态等，优先推荐数据清空、电量充满的执法记录仪，仓位自动开锁，并进行语音和文字提醒，领用人员自动关联并绑定执法记录仪，信息同步系统； 7)人脸/指纹/密码归还功能：支持人脸/指纹识别以及密码归还功能，识别成功后，自动识别闲置仓位开锁，并进行语音和消息提醒，支持采集数据自动归档关联，信息同步系统； 8)设备管理：支持设备领用、归还全流程监测，支持未归还预警等提醒功能； 9)维护管理：支持远程自动升级，系统远程重启、关机，状态远程监控等维护功能；可对管理柜进行实时网络流量限制与高流量时段限制，从而利用晚间闲时时段完成证据上传工作；对于已失效的执法记录仪仓位可进行设置跳过，并提示给用户此接口状态不可用； 10)系统设置：支持远程系统参数设置，支持集中存储上传时间设置、存储数据最大保留天数、日志数据最大保留天数、上级服务器地址、上传网络流量限制参数等； 11)兼容性：支持兼容采购方现有执法记录仪接入，实现数据传输、自动授时、电量获取、序列号获取等功能。 | 台 | 10 |
| 五 | 智慧执法综合指挥平台建设项目 |  |  |  |
| 1 | 智慧执法综合指挥服务器 | 硬件参数：CPU：2颗国产化理器(64C 2.7GHZ)，内存≥16*64GB DDR5 5600，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T SSD，数据盘≥4*10T，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。 含：1套麒麟内核操作系统、1套国产化云管理软件、2套国产化计算虚拟化软件、2套国产化虚拟存储软件，5年原厂技术维护。 功能参数： 1、支持集群冗余技术，当硬盘故障时，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。以保障用户稳定的使用。本次部署国产化虚拟桌面系统要求与原有虚拟桌面系统兼容，能够被现有国产化云管理软件统一管理。 2、自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持集群（主主）模式，支持宕机切换会话不中断。 3、支持分布式部署、集中管理模式，服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支执法桌面的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目要求免费提供集中管理平台所需软件。 4、支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器。 5、支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致执法桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 6、支持鼠标、键盘、打印机等常用外设，其中支持用户在网络打印机和虚拟机网络不通情况下，用户可以直接在虚拟机内使用终端网络上的网络打印机正常完成打印任务，终端支持瘦终端、uos、麒麟。 ★7、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 8、执法桌面接入管理平台内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击。 9、支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。 10、为了提升3D软件性能与使用体验，所投产品应提供性能优化工具，能够针对执法桌面运行环境（包括虚拟机配置和Nvidia显卡配置）与常见3D软件配置等进行一键式优化建议与操作。 11、支持管理员自主配置资源分配策略，通过资源隔离/调高3D用户优先级等方式，保证3D云桌面的用户体验。 12、为保障用户体验，产品需支持在不依赖微软活动目录或其他第三方带用户配置管理功能的产品情况下，支持个人数据目录的集中存储与漫游，以实现用户登录到任意桌面都可自动加载个人数据，目录应支持常用的桌面、我的文档、音乐、下载等目录，支持Windows、虚拟应用、统信UOS、麒麟KylinOS等操作系统。 13、提供AI智能运维平台，帮助管理员做执法桌面监控分析+故障智能诊断，实现执法桌面性能问题的快速排查，包括但不限于虚拟机卡顿、物理资源瓶颈、应用异常、网络中断、木马入侵等，7*24小时不间断智能分析执法桌面使用相关问题，同时，还能够对平台健康状态进行整体监控分析，为用户提供全方位的平台优化、平台监控解决方案，提高管理员运维效率和终端用户满意度。 14、为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机。 15、设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 套 | 5 |
| 2 | 智慧执法综合指挥管理系统 | ★1、支持禁用用户对执法虚拟化服务器的一些高级操作权限，从而避免用户对服务器进行一些危险操作，权限包括：禁用注册表、禁用任务管理器、禁用资源管理器、禁用控制面板、禁用CMD命令提示符、隐藏服务器本地磁盘、禁止运行（包括禁止在文件名输入框中的子路径提示）、禁止“管理”/“映射网络驱动器”/“断开网络驱动器”；隐藏回收站、禁止访问网上邻居、禁止执行客户端映射磁盘内的应用程序。（提供产品功能截图并加盖公章） 2、为了方便确认网络情况，所投产品需支持导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与管理系统之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态会以不同的信号格数显示并且根据网络情况评级。 3、为保障平台用户使用稳定性，支持会话保持功能，能够实现在用户网络异常中断时，保持用户的应用程序使用状态，管理员可以配置会话保持的持续时间。同时为节约服务器资源，平台应支持会话复用功能，能够保障同一个用户会话的应用程序可以分配到同一台执法虚拟化服务器中。 4、为保障虚拟执法桌面安全性，严格控制用户使用权限，需要控制已发布的应用程序调用服务器上的第三方程序，可以设置只允许调用指定的第三方应用程序，也可以设置允许调用所有的第三方应用程序。 ★5、为了提高维护效率，所投产品需要支持管理员在无需安装其他软件的情况下远程协助用户处理问题，支持管理员在管理系统中直接向需要协助的用户发起远程协助，远程协助功能需同时支持虚拟桌面和虚拟应用（提供功能截图及第三方检测报告证明并加盖公章）。 6、对虚拟执法业务敏感词进行管理操作，其包括查询、增加、编辑功能。敏感词信息包括：敏感词内容、启用/禁用状态、启用时间、失效时间、创建时间。 7、针对涉及敏感词的虚拟执法桌面录入日志进行捕捉和分析，展示涉及敏感词的用户信息、录入内容、所涉及敏感词汇、是否查处状态等。 8、对于键盘输入的文字信息或操作行为进行记录。提取行为包括：手动输入、快捷键操作等；展示信息包括用户IP、文本内容、创建时间等。 9、针对异常查询或操作的行为进行检测和预警，其中包括查询次数超过本虚拟执法桌面所设定的平均值、操作超过平均值等行为，自动对该虚拟执法桌面进行预警处理。提供增量的检测内容包括但不限于车牌号、手机号、身份证等信息，且支持自定义所需判定的正则规则。 10、涉及异常操作增量的虚拟办公桌面主动预警，并针对异常行为进行分析统计，溯源虚拟执法桌面用户出现异常行为操作，提前做到防范措施。 | 套 | 1 |
| 3 | 执法用户授权 | 1、提供用户接入授权，5年软件升级技术服务。 2、支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 | 套 | 750 |
| 4 | 管理交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，静音无风扇； 2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，配置4块万兆多模光模块，1根万兆堆叠线； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
| 5 | 业务交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 2、提供≥48个SFP Plus端口，提供≥2个QSFP Plus端口，配置5块万兆多模光模块，1根1根40G堆叠线； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |
| 6 | AR眼镜 | 一、硬件性能。 SOC：高通骁龙AR1 RAM：2GB ROM：32GB 操作系统：安卓12 二、显示性能 显示屏幕：MicroOLED单绿色 光学系统：双目衍射光波导 视场角（FOV）：30° 眼动范围（Eyebox）：15*10mm 出瞳距离（EyeRelief）：20mm 分辨率：480*400 入眼尼特：1000nits 三、相机性能 CMOS：SONYimx681 分辨率：3024*4032 焦距：1.9mm 光圈：F2.25 视场角：HV：7794，D:109 景深范围：34cm-∞ 防抖：电子防抖 四、网络性能 WIFI：WIFI6（802.11ac，支持2.4GHz//5GHz） 蓝牙：BT5.3 五、交互性能 触控：支持 语音控制：支持 六、音频性能 拾音：定向拾音mic，3mic阵列，降噪算法 扬声器：2颗，超线性定向高保真扬声器 七、传感器 陀螺仪：9轴 佩戴传感器：支持 光线传感器：支持光线感应亮度自动调节 八、马达 震动马达：Z轴扁平线性马达 九、指示灯 相机指示灯：单色LED 十、电池续航 电池容量：220mAh 续航时间：4h 快充：支持 充电方式：磁吸充电，支持外挂电池使用 十一、其他 整机重量：49g 环境温度：-10℃-45℃，＜95%RH 防护等级：IPX8米 充电盒：2260mAh | 副 | 10 |
|  | AR眼镜人员核查场景应用 |  |  |  |
| 7 | 重点人员数源对接 | 对接台州市重点人员管理系统、省厅“浙警智治”2.0系统中的重点人员库、“一人一档”组件等权威数据源，按姓名、身份证号、人像特征、人员编号等关键字段建立统一索引。针对不同来源数据的字段口径、更新频率和权限要求，进行接口适配、数据标准化、字典转换和分级分类处理，确保后台比对结果来源清晰、权限可控、责任可追溯。 | 套 | 1 |
| 8 | 眼镜端抓拍与数据回传 | 民警可通过眼镜端快捷按钮、警务通应用等启动人员核查。AI眼镜对当前视野中的人员图像进行抓拍，自动记录采集时间、设备编号、民警账号等元数据，并将抓拍图片加密上传至后台。 | 套 | 1 |
| 9 | 后台比对分析预警 | 后台接收抓拍数据后，调用人像识别服务生成特征值，并与重点人员库、“一人一档”、本地人员档案等数据进行碰撞比对。比对命中后，系统按照重点类别维度生成风险标签。对于命中重点人员、身份异常等情况，系统自动生成预警事件并推送至眼镜端和后台管理端。 | 套 | 1 |
| 10 | 眼镜端结果呈现 | AI眼镜端以半透明信息卡片方式展示人员核查结果，优先展示姓名或脱敏标识、重点类别等关键内容。为避免遮挡民警视线，默认采用简洁摘要展示 | 套 | 1 |
|  | AR眼镜车辆核查场景应用 |  |  |  |
| 11 | 车辆风险数源对接 | 对接车辆基础信息、车驾管登记信息、交通违法未处置信息、车辆所有人等省市车辆核查支撑数源。系统按照车牌号码、车主身份信息等关键字段建立车辆核查索引，支持对车辆状态、违法情况等信息进行综合查询。 | 套 | 1 |
| 12 | 车牌抓拍与识别回传 | 民警可通过眼镜端按钮、手机端操作等启动核查。AI眼镜自动对当前视野中的车牌进行抓拍，并通过车牌识别能力提取车牌号码、号牌颜色等结构化信息。识别结果连同原始图片、采集时间、设备编号回传后台。 | 套 | 1 |
| 13 | 后台车辆风险比对 | 后台接收到车牌信息后，自动调用车辆风险规则引擎，对车辆违章未处置、车辆归属车主。系统根据比对结果生成车辆风险标签。 | 套 | 1 |
| 14 | 眼镜端车辆信息呈现 | 眼镜端以车辆核查卡片方式展示车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆状态、违法未处置情况。 | 套 | 1 |
|  | AR眼镜核查登记场景应用 |  |  |  |
| 15 | 未登记人员现场识别 | 未登记人员现场识别依托 AI 眼镜的人像抓拍、证件识别和现场图像采集能力，在民警开展出租房、网约房、重点场所检查时，对现场人员进行快速感知和身份核查。系统将眼镜端采集到的人像、证件号码、姓名、手机号等信息回传至后台，与实有人口、流动人口等数据进行比对，判断现场人员是否存在未登记、登记信息不完整、登记地址不一致、登记状态异常等情况，并将核查结果反馈至前端设备。 | 套 | 1 |
| 16 | 登记数据比对 | 登记数据比对主要围绕市局“一标三实”等人口登记管理业务系统，以及本地实有人口库、流动人口居住登记库开展接口对接和数据调用。后台通过身份证号、人像特征、居住地址等字段进行多维度匹配，辅助民警判断现场人员是否已经完成居住登记，为后续采集补登提供数据依据。 | 套 | 1 |
| 17 | 眼镜端核查提醒 | 眼镜端核查提醒是在后台完成未登记人员比对后，将核查结论实时推送至 AI 眼镜端进行展示。民警在现场可通过眼镜视野中的悬浮卡片查看人员是否已登记、登记地址、登记时间等关键信息。 | 套 | 1 |
| 18 | 手机端直接采集 | 手机端直接采集主要用于承接未登记人员完整信息采集工作。民警在现场发现未登记人员后，可直接通过警务通手机端发起采集登记，填写人员姓名、身份证号、联系电话、现居住地址内容，并支持拍摄人员照片、证件照片、居住现场照片等附件资料。手机端作为登记主入口，负责完整字段录入、表单校验、信息确认和提交上传，确保登记内容符合市局人口登记管理业务要求。 | 套 | 1 |
| 19 | 眼镜与手机端协同 | 眼镜与手机端协同主要实现“眼镜端发现识别、手机端确认提交”的业务配合。民警可通过 AI 眼镜按钮，系统将眼镜端采集的人像推送至警务通手机端，并自动生成或打开未登记人员采集表单。手机端在接收眼镜端数据后完成补充录入、字段核验、附件上传和最终确认，形成适合基层现场操作的双端协同模式。 | 套 | 1 |
| 20 | 数据上报 | 民警在警务通手机端确认登记信息无误后，将采集登记结果通过标准接口上传至市局“一标三实”、省厅流口2.0系统等省、市人口管理业务系统。 | 套 | 1 |
|  | AR眼镜后台管理 |  |  |  |
| 17 | 统计分析 | 后台支持按场景统计核查次数、命中次数、预警类型、反馈结果、登记完成率、问题隐患数量、设备在线率等指标，辅助管理人员掌握AI眼镜应用成效。通过对人员核查、车辆核查、核查登记三类数据的持续分析，可进一步优化数据源质量、预警规则和现场检查流程。 | 套 | 1 |
| 六 | 网络安全系统建设项目 |  |  |  |
|  | 公安网 |  |  |  |
| 1 | 防火墙板卡 | 现有防火墙增加光口扩展卡，支持2个万兆端口及以上。 | 块 | 2 |
| 2 | 3号机房核心交换机 | 1、业务槽位数≥6； 2、整机交换容量≥102.4Tbps； 3、包转发率≥76800Mpps； 4、电源，主控双冗余，电源、接口模块、网板等关键部件可热插拔； 5、支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持VxLAN OAM ping 和 tracert； 6、支持DRNI跨设备链路聚合及DRNI升级功能，保证业务不中断； 7、为保证后续安全扩展性，支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡； ★8、支持256位全端口MACSEC加密（提供工信部权威第三方测试报告并加盖公章）； 9、支持Telemetry流量可视化功能； 10、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔； 11、支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发； 12、实配配置双主控，双电源，双风扇，万兆光口≥48，千兆电口≥48，1根万兆堆叠线缆； 13、服务：为了更好的享受原厂质保服务和快速上门服务响应，要求签订合同前或者设备进场前提供原厂针对本项目的5年质保函原件和授权 ，要求400电话和官网可查维保和最终用户情况。 | 台 | 1 |
| 3 | 公安网侧防火墙 | 1.硬件要求：采用国产化海光CPU及麒麟操作系统，内存≥32G，系统盘与存储盘分离：不低于4TB。千兆电口≥7个，千兆光口≥4，万兆光口≥4(含4块万兆多模光模块)，扩展插槽≥1个。支持一键配置、访问控制、IPSec VPN和SSL VPN，SSL VPN用户数200个。开通五年入侵防御、防病毒模块。整机网络层吞吐量≥60Gbps。 2.网络适应性：支持静态路由，动态路由(OSPF、RIP、BGP、ISIS等)，VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。支持透明、路由、混合三种工作模式。 3.★必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章） 4.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测。 5.支持对预定义的类型（身份证号（包含港澳台），银行卡号，手机号，护照号，邮箱,MD5码）等敏感信息进行安全防护功能。 6.具备非法网站过滤能力：获取建立网站连接的ＩＰ地址，确定防火墙内存中匹配有该ＩＰ地址且在内存中未保存符合该ＩＰ地址的ＵＲＬ时，将保存于防火墙内存之外的符合该ＩＰ地址的所有ＵＲＬ加载到内存中；在发送ＵＲＬ请求时，判断发送的ＵＲＬ是否与防火墙内存中符合ＩＰ地址的ＵＲＬ之一匹配，若是，断开连接，否则，允许报文通过防火墙。 7.会话管理：支持根据连接数对IP进行实时排行。支持对统计的会话进行冻结处理。 8.VPN：IPSec VPN支持网关、单臂部署模式；SSL VPN默认支持不少于200个并发用户授权。 9.IPS：支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。要求产品支持具有云计算相关技术的入侵防护功能，实现全网计算资源、特征资源的共享。支持对FTP，SMTP，POP3，IMAP，TELNET，TDS，NNTP，RLOGIN共8种协议的暴力破解检测。防挖矿黑产识别防护，避免内网主机被挖矿木马控制。 10.防病毒：★可对流经设备的数据进行病毒过滤，通过文件数据的病毒过滤方法和邮件数据的病毒过滤方法，在网关的应用层对流经该网关的文件数据及邮件数据进行病毒过滤（提供第三方相关能力证明资料并加盖公章）。 11.抗拒绝服务攻击：支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。支持工业协议控制，包含modbus、opc等，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制；支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护。 12.反垃圾邮件：可在互联网网络实体的邮件传输协议层上，除了对通过该网络实体所有的电子邮件的地址、主题及超过电子邮件尺寸限度的电子邮件进行过滤外，还对该电子邮件的正文及附件内容进行过滤，对具有非法内容的电子邮件进行有效地拦截。 13.漏洞扫描：具备恶意网站扫描功能的扫描器提交该HTTP请求所包含的URL到主动防护服务器；主动防护服务器根据具备计算机病毒检测功能的网关设备所提交的URL地址以及具备恶意网站扫描功能的扫描器所提交的URL地址，形成具有计算机病毒威胁的URL地址列表。 14.高可用性：支持HA热备和集群工作模式下支持多台防火墙的会话、配置的实时同步、手动同步。 | 台 | 1 |
| 4 | APT预警平台软件升级1 | 对原有2台APT预警平台设备提供3年威胁情报库、威胁检测规则库、恶意文件特征库软件升级。 （1）威胁情报软件升级 全球威胁情报升级：升级覆盖全球的APT组织情报、漏洞利用情报、恶意IP/域名/URL 情报、恶意文件哈希情报，重点覆盖公安行业定向攻击、勒索软件、数据窃取等专项威胁情报。 威胁情报本地化适配：软件自动将全球威胁情报与本地网络环境进行匹配，生成定制化威胁检测规则。 APT 组织追踪：升级全球活跃APT组织的攻击手法、工具、基础设施及攻击目标情报。 （2）威胁检测规则库升级 规则库定期升级：升级威胁检测规则库，包括恶意代码检测规则、漏洞利用检测规则、异常行为检测规则、隐蔽通信检测规则等。 紧急规则推送：针对突发的高危漏洞（如 Log4j、SpringShell）、新型勒索病毒、大规模APT攻击事件，在24小时内推送紧急检测规则，实现零日漏洞攻击的快速防御。 规则库优化：根据本地网络流量特征和业务系统特点，定期对现有规则库进行优化调整，删除过时规则，补充针对性规则，提升检测效率。 （3）恶意文件分析软件升级 恶意文件特征库升级：升级恶意文件特征库，覆盖病毒、木马、蠕虫、间谍软件、挖矿程序等各类恶意代码。 | 套 | 1 |
| 5 | 防火墙软件升级 | 对原有2台 DAS-NGFW4600设备提供 3 年威胁情报库、入侵防御（IPS）规则库、防病毒特征库软件升级。 入侵防御（IPS）规则库升级：升级 IPS 规则库，覆盖网络层、应用层各类攻击，包括 SQL 注入、XSS 跨站脚本、缓冲区溢出、命令执行等。 防病毒特征库升级：升级防病毒特征库，支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3 等协议传输的文件进行实时病毒扫描，拦截各类病毒、木马、勒索软件等恶意代码。 | 套 | 1 |
| 6 | 主机安全卫士1 | 对原有主机安全卫士1套管理软件、70套服务器端授权、30套pc端授权提供3年软件升级更新。 （1）管理平台软件升级 免费提供 3 年内主机安全卫士管理平台的所有大版本、小版本升级服务，包括功能迭代、性能优化、界面改进等，确保平台始终具备最新的安全管理能力。 针对管理平台自身的安全漏洞，在漏洞发布后 24 小时内推送专用安全补丁，高危漏洞补丁提供远程协助安装服务，防止管理平台被攻击导致全网防护失效。 升级过程采用平滑升级方式，不影响已部署客户端的正常运行，不中断安全防护功能，升级后保留所有历史配置、策略数据与告警日志。 （2）客户端软件升级 支持服务器端与 PC 端客户端的自动批量升级，可通过管理平台统一配置升级策略，指定升级时间、升级范围与升级速率，避免占用业务带宽。 针对无法自动升级的离线终端，提供离线升级包与手动升级指导，确保所有终端防护版本保持一致，无防护盲区。 客户端升级后自动继承原有安全策略，无需重新配置，同时兼容 Windows、Linux、麒麟等主流操作系统及公安行业专用业务软件。 （3）威胁特征库实时更新 定期更新病毒库、恶意代码特征库、勒索软件特征库、挖矿程序特征库。 针对突发的高危病毒爆发事件（如勒索病毒、蠕虫病毒），在24小时内推送紧急特征库更新，并提供专项防护策略。 定期更新漏洞补丁库，支持补丁自动检测与批量安装。 | 套 | 1 |
|  | 视频专网 |  |  |  |
| 1 | 3号机房核心交换机 | 1、业务槽位数≥6； 2、整机交换容量≥102.4Tbps； 3、包转发率≥76800Mpps； 4、电源，主控双冗余，电源、接口模块、网板等关键部件可热插拔； 5、支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持VxLAN OAM ping 和 tracert； 6、支持DRNI跨设备链路聚合及DRNI升级功能，保证业务不中断； 7、为保证后续安全扩展性，支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡； ★8、支持256位全端口MACSEC加密（提供工信部权威第三方测试报告并加盖公章）； 9、支持Telemetry流量可视化功能； 10、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔； 11、支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发； 12、实配配置双主控，双电源，双风扇，万兆光口≥48，千兆电口≥48，1根万兆堆叠线缆； 13、要求签订合同前或者设备进场前提供原厂针对本项目的5年质保函原件和授权。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频专网侧防火墙 | 1.硬件要求：采用国产化海光CPU及麒麟操作系统，内存≥32G，系统盘与存储盘分离：不低于4TB。千兆电口≥7个，千兆光口≥4，万兆光口≥4(含4块万兆多模光模块)，扩展插槽≥1个。支持一键配置、访问控制、IPSec VPN和SSL VPN，SSL VPN用户数200个。开通五年入侵防御、防病毒模块。整机网络层吞吐量≥60Gbps。 2.网络适应性：支持静态路由，动态路由(OSPF、RIP、BGP、ISIS等)，VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。支持透明、路由、混合三种工作模式。 3.★必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（提供封面带有CMA或CNAS标识的检测报告证明并加盖公章）。 4.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测。 5.支持对预定义的类型（身份证号（包含港澳台），银行卡号，手机号，护照号，邮箱,MD5码）等敏感信息进行安全防护功能。 6.具备非法网站过滤能力：获取建立网站连接的ＩＰ地址，确定防火墙内存中匹配有该ＩＰ地址且在内存中未保存符合该ＩＰ地址的ＵＲＬ时，将保存于防火墙内存之外的符合该ＩＰ地址的所有ＵＲＬ加载到内存中；在发送ＵＲＬ请求时，判断发送的ＵＲＬ是否与防火墙内存中符合ＩＰ地址的ＵＲＬ之一匹配，若是，断开连接，否则，允许报文通过防火墙。 7.会话管理：支持根据连接数对IP进行实时排行。支持对统计的会话进行冻结处理。 8.VPN：IPSec VPN支持网关、单臂部署模式；SSL VPN默认支持不少于200个并发用户授权。 9.IPS：支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。要求产品支持具有云计算相关技术的入侵防护功能，实现全网计算资源、特征资源的共享。支持对FTP，SMTP，POP3，IMAP，TELNET，TDS，NNTP，RLOGIN共8种协议的暴力破解检测。防挖矿黑产识别防护，避免内网主机被挖矿木马控制。 10.防病毒：★可对流经设备的数据进行病毒过滤，通过文件数据的病毒过滤方法和邮件数据的病毒过滤方法，在网关的应用层对流经该网关的文件数据及邮件数据进行病毒过滤（提供第三方相关能力证明资料并加盖公章）。 11.抗拒绝服务攻击：支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 12.支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 13.支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。 14.支持工业协议控制，包含modbus、opc等，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制 15.支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护。 16.反垃圾邮件：可在互联网网络实体的邮件传输协议层上，除了对通过该网络实体所有的电子邮件的地址、主题及超过电子邮件尺寸限度的电子邮件进行过滤外，还对该电子邮件的正文及附件内容进行过滤，对具有非法内容的电子邮件进行有效地拦截。 17.漏洞扫描：具备恶意网站扫描功能的扫描器提交该HTTP请求所包含的URL到主动防护服务器；主动防护服务器根据具备计算机病毒检测功能的网关设备所提交的URL地址以及具备恶意网站扫描功能的扫描器所提交的URL地址，形成具有计算机病毒威胁的URL地址列表。 18.高可用性：支持HA热备和集群工作模式下支持多台防火墙的会话、配置的实时同步、手动同步。 19.设备到货时候出具针对本项目的原厂授权函。 | 台 | 1 |
| 3 | APT预警平台软件升级2 | 原有1台APT预警平台设备提供3年威胁情报库、威胁检测规则库、恶意文件特征库软件升级。 （1）威胁情报软件升级 全球威胁情报升级：升级覆盖全球的APT组织情报、漏洞利用情报、恶意IP/域名/URL 情报、恶意文件哈希情报，重点覆盖公安行业定向攻击、勒索软件、数据窃取等专项威胁情报。 威胁情报本地化适配：软件自动将全球威胁情报与本地网络环境进行匹配，生成定制化威胁检测规则。 APT 组织追踪：升级全球活跃APT组织的攻击手法、工具、基础设施及攻击目标情报。 （2）威胁检测规则库升级 规则库定期升级：升级威胁检测规则库，包括恶意代码检测规则、漏洞利用检测规则、异常行为检测规则、隐蔽通信检测规则等。 紧急规则推送：针对突发的高危漏洞（如 Log4j、SpringShell）、新型勒索病毒、大规模APT攻击事件，在24小时内推送紧急检测规则，实现零日漏洞攻击的快速防御。 规则库优化：根据本地网络流量特征和业务系统特点，定期对现有规则库进行优化调整，删除过时规则，补充针对性规则，提升检测效率。 （3）恶意文件分析软件升级 恶意文件特征库升级：升级恶意文件特征库，覆盖病毒、木马、蠕虫、间谍软件、挖矿程序等各类恶意代码。 | 套 | 1 |
| 4 | 主机安全卫士2 | 对原有主机安全卫士1套管理软件、40套服务器端授权、30套pc端授权提供3年软件升级更新。 （1）管理平台软件升级 免费提供 3 年内主机安全卫士管理平台的所有大版本、小版本升级服务，包括功能迭代、性能优化、界面改进等，确保平台始终具备最新的安全管理能力。 针对管理平台自身的安全漏洞，在漏洞发布后 24 小时内推送专用安全补丁，高危漏洞补丁提供远程协助安装服务，防止管理平台被攻击导致全网防护失效。 升级过程采用平滑升级方式，不影响已部署客户端的正常运行，不中断安全防护功能，升级后保留所有历史配置、策略数据与告警日志。 （2）客户端软件升级 支持服务器端与 PC 端客户端的自动批量升级，可通过管理平台统一配置升级策略，指定升级时间、升级范围与升级速率，避免占用业务带宽。 针对无法自动升级的离线终端，提供离线升级包与手动升级指导，确保所有终端防护版本保持一致，无防护盲区。 客户端升级后自动继承原有安全策略，无需重新配置，同时兼容 Windows、Linux、麒麟等主流操作系统及公安行业专用业务软件。 （3）威胁特征库实时更新 定期更新病毒库、恶意代码特征库、勒索软件特征库、挖矿程序特征库。 针对突发的高危病毒爆发事件（如勒索病毒、蠕虫病毒），在24小时内推送紧急特征库更新，并提供专项防护策略。 定期更新漏洞补丁库，支持补丁自动检测与批量安装。 | 套 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 1 | 公安网网络混联监测系统 | 实时监测公安网上的终端及链路是否存在违规外联、违规直连互联网、链路外联、网页信息外泄等违规事件，对监测到的违规事件提供本地预警、研判分析、处置建议等。 1、配套专业网络混联检测工具，处理器和操作系统满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求，设备并发处理数量≥100万（数据包），网络端口≥4个。 2、通过流量分析、主动探测、脚本探针、硬件探针、软件探针多种方式组合应用，实现网络结构、硬件资产、服务资产、网络边界、违规行为的感知。 3、支持主动探测发现网络内联网资产，并获取资产名称、资产类型、资产厂商、资产IP地址、资产MAC地址、操作系统、开放端口、业务应用、功能组件、支持协议等信息。 4、支持内网资产外联行为的发现，可在外联服务器上取证。在内网交换机可网管的前提下，可基于交换机所在区域定位外联设备所在位置及接入的交换机端口。 5、支持内外网交换机混联行为的发现，发现方式包括互联网终端接入和互联网路由器接入，可在外联服务器上取证。在内网交换机可网管的前提下，可基于交换机所在区域定位混联接入设备所在位置及接入的交换机端口，便于管理员定位风险点并进行处理。 6、支持通过流量分析技术和客户端技术自动发现管理域内的NAT设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备IP地址、运行状态、首次发现时间、最后更新时间等信息，并能发现NAT子网终端的IP地址和操作系统等信息，支持NAT子网终端违规外联行为的发现。 7、支持信息外泄行为发现，当管理域内应用系统或网站页面保存后拷贝至互联网计算机打开是既信息外泄行为。 8、支持外联信息发现取证，包括外联设备的内网IP、MAC、外网IP、运营商、省地市等信息，支持外联发生后可实时通过邮件、短信告警，并附带详细的外联信息。 9、支持匿名FTP、HFS、REDIS等存在安全隐患的存储服务发现，可识别违规服务主机名称、IP、MAC、端口信息，支持发现存在VNC、RDP、 向日葵、ToDesk、TeamViewer等远控服务的终端资产，支持无客户端发现代理服务、DHCP服务、DNS服务等违规服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 公安网智能拓扑与资产管理系统 | 包含公安网所有资产。 资产与告警管理包含三大核心模块：可视化交互、资产管理、告警管理，助力用户高效运维。 可视化交互：通过拓扑图直观展示资产连接关系，支持汇聚与详细两种视图模式，可下钻查看资产详情；提供拓扑编辑功能，支持拖拽调整设备位置、手动添加交换机，并高亮显示告警设备。同时可管理网络设备，展示板卡端口状态及历史流量、错误包等数据。 资产管理：支持人工维护资产信息，避免被系统自动覆盖，提供交换机、路由表等数据管理功能；支持资产导入及数据校验，并可追踪资产间通讯路径，实时展示于拓扑图中。 告警管理：实时监控网络异常，包括新资产上线、设备状态变更、疑似交换机接入、IP冲突、链路负载过高及聚合链路流量不均等场景，及时触发告警，保障网络稳定性。 数据引擎实现各网络设备厂商设备无缝对接、自动适配设备MIB库，实现无缝集成。可自动生成网络拓扑图，清晰展示设备连接关系，并支持高亮显示选定设备的对接路径，便于快速定位与分析。 支持精准的链路识别，可自动检测千兆、10G、40G及聚合链路等类型，帮助用户全面掌握网络带宽状况。内置的资产识别功能可自动发现网络中的资产设备，实时监控在线状态，并记录接入交换机与端口信息 | 套 | 1 |
| 3 | 网络安全保障系统 | 一、安全日志分析模块 支持收集安全设备日志，各类安全设备所产生的日志信息，从海量的数据中分析潜在的安全线索与异常状况。支持审查安全策略，依据当下的网络安全形势以及实际的业务需求，判断其是否存在漏洞或需要优化调整之处。支持评估外部威胁，对可能来自外部的恶意攻击、数据窃取风险等进行全面且深入的预估与判断。支持精准入侵检查，采用入侵检查技术发现隐蔽性极强的入侵行为。一年至少导出2份《安全日志分析报告》，包含安全资产的梳理情况、安全设备日志的分析结果、安全策略的审查意见以及外部威胁的评估详情，针对后续的安全防护工作提出具有可操作性的建议与措施。 二、漏洞扫描模块 支持对数据库、操作系统、中间件等进行漏洞、端口、弱口令扫描，扫描完成后由保障人员对漏洞进行人工确认，提出整改建议，协助开发人员整改。网络层漏洞识别，识别范围包括版本漏洞、开放服务、空弱口令、网络资源的访问控制、域名系统、路由器等。操作系统层漏洞识别，识别范围包括（Windows、AIX和Linux、HPUX、Solaris、VMware等）的系统补丁、漏洞、病毒等各类异常缺陷，空/口令系统帐户检测，访问控制、系统漏洞、安全配置问题等。应用层漏洞识别，识别范围包括应用程序（包括但不限于数据库Oracle、DB2、MS SQL，Web服务，如Apache、WebSphere、Tomcat、IIS等，其他SSH、FTP等）缺失补丁或版本漏洞检测，空/口令系统帐户检测，数据库软件，Web服务器，电子邮件系统，防火墙及应用网管系统，其他网络服务器系统等。漏洞分析，对扫描结果进行分析，结合扫描结果和实际系统状况，进行安全分析。漏洞验证，对部分需要人工确定和安全分析的漏洞，进行手工测试，以确定其准确性和风险性。漏洞扫描总结梳理，针对漏洞扫描工具输出的报告，漏洞分析结果及漏洞测试具体情况进行综合梳理、分析、总结。最后给出符合信息系统实际情况的安全建议。一年至少导出2份《漏洞扫描报告》。 三、基线检查模块 支持针对漏洞扫描工具不能有效发现的方面（网络设备的安全策略弱点和部分主机的安全配置错误等）进行安全辅助评估。评估范围包括网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、常见中间件及网络服务应用等。评估内容包括不限于设备的账号管理、口令管理、认证授权、日志配置、进程服务、外部端口等信息，覆盖与安全问题相关层面。1）收集被检查系统相关的登录信息，并将登录凭证录入到保障系统中；2）登录被检查系统；3）根据检查策略，检测被监测系统配置；4）格式化保存检测结果结果，并与预定义的判断依据进行对比分析；5）统计分析对比结果；6）自动输出基线核查报告。一年至少导出2份《基线核查报告》。 四、风险评估模块 支持识别资产现有的脆弱性，分析可能面临的威胁，并扫描已有安全控制策略，主动智能判断存在的安全风险，预知可能发生的安全事件。识别并确定重要资产，对重要资产的保密性、完整性和可用性进行分析并赋值。支持针对于重要资产进行脆弱性识别、威胁识别、风险分析等。脆弱性识别，针对每一项需要保护的重要资产，检测其存在的弱点，包括系统、程序、设备中存在的漏洞或缺陷，软件和系统在配置、操作、使用中的缺陷，策略、程序、规章制度、人员意识、组织结构等方面的不足。威胁识别，根据资产目前所处的环境条件和以前的记录情况来判断可能对资产或业主网络造成损害事故的潜在隐患，统计数据来分析评估威胁发生的频率或概率。识别已有的安全控制策略，分析安全策略的效力，确定威胁利用弱点的实际可能性。确定风险的等级，评估天台县公安局信息安全管理范围内每一项重要信息资产遭受泄漏、修改、破坏所造成影响的风险水平，在得出风险评估的结果后，生成应对措施消减风险。一年至少导出2份《风险评估报告》。 五、应急处置加固模块 支持当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的防护策略，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。支持根据对事件的描述、各方面收集的信息分析事件性质和影响范围，检测被入侵业务系统或网络的当前状态，生成安全事件的应急处理方案并包含方案失败的应变和回退策略。支持自动扫描并清除系统中存在的病毒、木马、恶意代码等可疑程序，清理WEB站点中存在的暗链、木马等页面，恢复被入侵篡改的系统配置，清理黑客创建的后门账号，删除异常系统服务、清理异常进程，验证入侵威胁清除并协助恢复正常业务服务。处置完毕后，根据整个事件情况进行分析整理，针对安全事件现象、处理过程、处理结果进行梳理，同时对入侵原因进行分析，并给出相应的安全加固建议。一年至少导出2份《应急响应报告》 六、重要时期安全保障模块 支持重要时期（重大会议、活动、HW等）对业主网络进行智能化安全防护，并派驻保障人员现场维护系统。一年至少导出2份《重要时期安全保障报告》。 主要防范威胁：防范网站、数据被盗、邮件攻击、勒索病毒攻击、供应链攻击等。 七、售后服务 提供原厂技术维护。 | 套 | 1 |
| 4 | 网口锁 | 提供一批可拆卸RJ45网口锁和配套钥匙，网口锁ABS环保材质，规格≥9mm*11mm*9.5mm。 对局大楼及井道、派出所、便民服务中心、警务室所有的接入交换机、办公终端进行网络改造，包括网线上锁、接口增加堵头、网线跳线颜色区分、增加标签贴纸等工作。网络范围从办公终端开始，到汇聚交换机光纤出去为止，中间所有网线、接口、配线架、跳线等。 | 套 | 5000 |
|  | 身份信息连锁变更“一件事”系统信创改造 |  |  |  |
| 1 | 审批管理系统适配改造 |  |  |  |
| 1.1 | 身份信息变更申请模块信创适配 | 依托系统原有申请录入、信息校验、业务流转存量功能，完成代码适配改造；改造底层数据库交互语句、配置文件，适配 PolarDB 数据库与银河麒麟 V10 系统，确保原有申请录入、数据校验、流程流转逻辑在国产化环境正常运行。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 材料审核模块信创适配 | 针对现有材料校验、审核批注、退回补正、记录留痕功能开展适配优化，修改数据库存取逻辑、文件存储接口，兼容国产软硬件环境，适配国产中间件运行规范。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 审批办理模块信创适配 | 对现有受理、审批、退回、办结、结果反馈全流程代码改造，替换非国产依赖包，适配麒麟系统运行环境与 PolarDB 事务机制，保障审批状态存储、流程流转无异常。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 办理进度模块信创适配 | 改造进度节点查询、状态分类统计底层 SQL 与前端渲染代码，适配统信浏览器展示，优化数据查询逻辑适配国产数据库分页语法。 | 套 | 1 |
| 2 | 部门协同与联办事项适配改造 |  |  |  |
| 2.1 | 部门基础信息管理适配 | 现有部门信息维护功能进行底层适配，修改数据读写逻辑，适配 PolarDB 字段规范与国产操作系统文件权限，实现基础数据在国产化环境存储维护。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 账号权限体系国产化改造 | 基于现有角色权限逻辑，改造认证框架、权限控制代码，适配银河麒麟环境安全认证机制、国产密码组件，实现账号、角色、数据权限在信创环境正常管控。 | 套 | 1 |
| 2.3 | 联办事项配置适配改造 | 改造事项配置数据存取、规则存储相关代码，调整 SQL 语法适配 PolarDB，优化配置文件路径适配麒麟系统目录规范。 | 套 | 1 |
| 2.4 | 部门事项绑定适配改造 | 优化事项与部门关联关系的数据存储逻辑，改造关联查询语句，适配国产数据库索引规则，保障原有绑定关系配置、调用功能稳定。 | 套 | 1 |
| 2.5 | 催办提醒功能信创适配 | 改造定时提醒任务调度组件，替换原非国产定时框架，适配国产中间件定时服务，优化提醒数据落地 PolarDB，兼容国产化系统任务调度规则。 | 套 | 1 |
| 3 | 浙里办服务接入通道信创改造 |  |  |  |
| 3.1 | 浙里办对接接口底层适配 | 存量浙里办申请、查询接口进行代码改造，替换第三方非国产依赖，适配麒麟系统网络策略，改造接口数据入库逻辑适配 PolarDB。 | 套 | 1 |
| 3.2 | 进度查询接口适配优化 | 修改接口查询 SQL、报文解析逻辑，适配国产数据库语法，优化前端返回数据格式兼容统信浏览器，保证浙里办进度数据正常拉取。 | 套 | 1 |
| 3.3 | 补充材料上传接口适配 | 改造文件上传服务组件，替换国外文件处理依赖，适配国产文件服务框架与麒麟系统存储目录，附件统一落地至 PolarDB 附件库。 | 套 | 1 |
| 3.4 | 联办事项追加接口适配 | 优化接口数据交互逻辑，调整数据库写入语句适配 PolarDB，适配国产化跨网传输规则，保障新增事项顺利进入协同流程。 | 套 | 1 |
| 4 | 业务数据治理与国产化迁移改造 |  |  |  |
| 4.1 | 存量业务数据梳理治理 | 梳理全量历史业务数据，按照 PolarDB 数据规范开展数据清洗、冗余剔除，统一字段标准，为全量国产化迁移奠定基础。 | 套 | 1 |
| 4.2 | 数据字典及字段映射改造 | 对照 PolarDB 数据类型规范重构全量数据字典，完成原有字段和国产数据库字段映射配置，统一身份信息、编码、状态等字段存储口径。 | 套 | 1 |
| 4.3 | 存量历史数据迁移实施 | 开发国产化迁移脚本，在银河麒麟环境下将历史数据从原有数据库迁移至 PolarDB，分批次全量迁移申请、审批、附件等全量数据。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 迁移后数据质量校验适配 | 开发适配 PolarDB 的数据校验脚本，自动核查迁移后缺漏、重复、数据异常问题，保障国产化库内数据完整一致。 | 套 | 1 |
| 5 | 数据交换与跨部门接口信创适配 |  |  |  |
| 5.1 | 政务外网交换链路改造 | 改造外网数据传输服务，适配银河麒麟系统网络配置，修改数据落地 SQL 适配 PolarDB，保障浙里办与后台数据同步。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 公安网跨网同步适配改造 | 基于现有光闸、内外网同步架构，改造同步程序代码，适配国产化操作系统与数据库，实现数据按安全策略跨网同步入库。 | 套 | 1 |
| 5.3 | 多委办协同接口国产化改造 | 对医保、社保、卫健、市监等存量对接接口进行代码改造，替换非国产组件，报文存储适配 PolarDB，实现事项推送、状态回传国产化落地。 | 套 | 1 |
| 5.4 | 上级平台对接适配改造 | 优化浙警智治、警务平台对接代码，适配国产化接口规范，改造数据归集、平台监测相关逻辑，适配信创环境对接要求。 | 套 | 1 |
| 6 | 统计分析与服务监管模块适配改造 |  |  |  |
| 6.1 | 业务统计功能信创改造 | 重构统计查询 SQL，适配 PolarDB 统计语法，改造统计任务调度组件适配国产中间件，原有统计指标计算逻辑不变。 | 套 | 1 |
| 6.2 | 部门维度统计适配优化 | 改造按部门汇总统计代码，优化分组查询语句适配国产数据库，前端图表渲染兼容统信浏览器。 | 套 | 1 |
| 6.3 | 事项统计分析适配改造 | 优化多维度筛选、周期统计底层 SQL，适配 PolarDB 索引机制，保证各类事项统计结果与原系统一致。 | 套 | 1 |
| 6.4 | 监管总览页面国产化适配 | 改造监管大屏后端取数逻辑与前端页面代码，CSS/JS 适配统信浏览器渲染标准，数据从 PolarDB 读取展示。 | 套 | 1 |
| 7 | 驾驶舱可视化信创重构改造 |  |  |  |
| 7.1 | 驾驶舱首页总览适配 | 重构驾驶舱后端数据源代码，SQL 适配 PolarDB，前端可视化组件替换非国产插件，兼容统信浏览器展示。 | 套 | 1 |
| 7.2 | 办理排名可视化适配 | 改造排名数据查询逻辑、前端渲染代码，图表组件国产化替换，适配国产浏览器。 | 套 | 1 |
| 7.3 | 事项分布图表适配改造 | 优化占比、分类统计查询语句，前端可视化改造适配统信浏览器，数据源切换至 PolarDB。 | 套 | 1 |
| 7.4 | 业务趋势展示适配改造 | 改造年月度趋势统计脚本，适配国产数据库时间函数，前端图表全量国产化兼容。 | 套 | 1 |
| 8 | 身份信息辅助解析模块信创改造 |  |  |  |
| 8.1 | 身份证读取硬件适配改造 | 改造读卡器对接驱动程序，适配银河麒麟操作系统外设调用规范，解析结果存储逻辑适配 PolarDB。 | 套 | 1 |
| 8.2 | 身份证规则解析代码适配 | 优化号码解析底层代码，替换非国产工具包，适配国产化运行环境，解析数据落地国产数据库。 | 套 | 1 |
| 9 | 国产化基础环境整体适配 |  |  |  |
| 9.1 | 银河麒麟 V10 操作系统适配 | 全系统部署脚本、服务启停脚本、目录配置改造，适配麒麟系统命令、权限、文件架构，完成两台应用 ECS 环境部署适配。 | 套 | 1 |
| 9.2 | PolarDB 国产数据库全量适配 | 全系统所有数据表、索引、视图、存储过程、SQL 语句改造，适配 PolarDB 语法规则，数据库部署于 4 核 8G 服务器。 | 套 | 1 |
| 9.3 | 中间件及依赖组件国产化替换 | 剔除项目中外系商用中间件、第三方组件，替换国产化替代产品，改造缓存、定时、文件服务适配国产中间件。 | 套 | 1 |
| 9.4 | 前端统信浏览器兼容改造 | 全后台管理页面前端代码优化，修正浏览器兼容问题，表单、上传、图表全量适配统信浏览器，适配国产终端访问。 | 套 | 1 |
| 七 | 智慧城市指挥中心改造工程 |  |  |  |
| 1 | 车载4G取证系统 | 1. 系统由取证主机、云台、手控器、显示屏、配套定制车载安装支架。 2. 取证主机接口丰富，包含：IO口、usb、RJ45、4个PON航空头IPC口、8个指示灯、2个TF卡、2个SIM卡、1个wifi天线、1个定位天线、1个4G天线、1个PON航空头云台接口、AVOUT接口、VGA、对讲、手控器接口。 3. 取证主机内置1块1TSSD硬盘，抗震性能更强，最大可选配2块4T硬盘。 4. 多硬盘存储功能支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 5. 取证主机标配纯北斗定位模块。 6. 取证主机支持宽幅DC8~36V供电。 7. 手控器支持19键控制+4维遥感控制。 8. 系统支持7寸标清显示屏。 9. 具有雨刮，可覆盖2/3以上的玻璃面积。 10. 云台内置星光级400万1/1.8" CMOS传感器，超低照度夜间成像，拍摄更清晰。 11. 23倍光学变倍加12倍数字变倍，焦距为6 mm~135 mm。 12. 云台支持陀螺仪电子防抖，带抱箍，支持断电锁死，适应车载震动场景。 13. 云台支持红外补光，带光敏电阻，自适应开关灯，自适应远近灯光调节，有效补光距离不小于150 米。 14. 云台采用全天候设计，高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩，带雨刷。 15. 云台电机带抱闸，通电后不控制时可自动锁定。 16. 云台摄像机的补光灯可根据环境亮度自动开关，可根据当前视频变倍倍率自动调整远光灯和近光灯，当低于3倍变倍时开启近光灯，高于3倍变倍时开启远光灯，3倍变倍时同时开启远近灯光。 17. 支持在图片和录像文件添加数字水印，防篡改；可通过专用工具检测图片和录像是否被篡改。 18. ▲需要车载视频无缝接入台州公安4G接入平台（提供相关承诺）。 | 台 | 50 |
| 2 | 蓄电池 | 1、蓄电池技术规范要求： （1）采用12V100AH铅酸免维护电池（10h率额定容量，25℃）。 （2）恒功率放电要求：12V100AH蓄电池15min恒功率（WPC/1.70V）达到300W或以上。 （3）内阻要求：蓄电池内阻不大于6mΩ。 （4）尺寸要求：长≤339mm，宽≤173mm，总高≤220mm，其中总高为电池盖上包含的各种装置中最高的外形高度，尺寸允许±1%差值。 （5）重量要求：28kg及以上。 （6）产品符合YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》的要求。 2、蓄电池性能要求： （1）容量：10小时率放电≥1.0C10；3小时率放电≥0.75C10；1小时率放电≥0.55C10。 （2）开路状态：完全充电后的电池静置24h后测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20mV。 （3）浮充状态：完全充电后的电池进入浮充状态24h后，各电池之间的端电压差不大于35mV。 （4）放电状态：完全充电后的电池进行10h率容量实验，当有电池达到终止电压时，各电池之间的端电压差不大于125mV。 （5）容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量之比不大于2.5%。 （6）密封反应效率：密封反应效率不低于98.5%。 （7）安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力范围：10～20kPa，闭阀压力范围：3～15kPa。 （8）再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素不低于97%。 （9）容量保存率：静置28天后容量保存率不低于99%。 （10）过度放电：容量恢复值不低于99.5%。 （11）气密性：能乘受50kPa正压或负压时能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。 （12）新电池组需接入电池检测仪，可实时监测电池内阻、容量、电流及电压等使用情况，保障电池使用安全，并接入机房动环系统。 | 节 | 320 |
| 八 | 建设调度操作用房改造工程 |  |  |  |
|  | 9F总控制室 | (MCU放置8F机房，会议室的设备集中管理控制) |  |  |
| 1 | 统一管理服务器 | 1.▲设备支持无缝级联至台州市公安局视频会议系统，实现互联互通互控（提供相关承诺）。 2.一体化结构设计，非软件加通用服务器组合，配置双电源模块，支持电源热备份。支持国产操作系统。 3.支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、运维管理等功能。 4.单台设备支持不少于5000方设备并发注册。 5.支持MCU资源池大容量组网，最大可管理MCU数量≥500台。 6.支持根据用户的组织架构关系管理全网设备；支持创建用户域，同一用户域内支持共享会议信息。支持创建多个用户域，不同用户域之间会议信息相互不可见，用户域内可以创建用户组和用户。支持多用户域组建集团，可配置用户域间上下级关系。 7.支持按组织架构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供超级管理员、系统管理员、系统操作员等权限，超级管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 8.支持实时监控设备的运行状态，包含设备在线状态、注册状态、异常告警等。 9.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 10.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持对预览图像进行全屏显示、抓拍、抽帧监控、摄像机远遥，支持4个独立的预监窗口。 11.支持会议安全设置，支持会议密码、会议可见性、会议免打扰、视频水印等设置，加强会议安全性。 12.支持终端排序，包括系统默认排序、会议模板排序、VIP排序；支持设置常用终端列表，使常用终端显示在最容易操作的区域。 13.支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。 14.★支持对多台MCU集群部署构建统一的云平台，召开多组会议时（不指定召开会议的MCU），平台支持负载均衡功能，系统自动将负载均摊到多台MCU上召开会议，且不影响MCU上原有会议正常召开。若某台MCU发生故障，则系统自动将MCU上的会议均衡负载到其他MCU上，无需手动配置，会议不中断且自动在其他MCU上恢复。业务恢复时间＜10秒，终端音视频恢复时间＜15秒（提供第三方机构检测报告证明并加盖公章）。 15.支持多台管理服务器集群部署构建统一的管理平台，当一台管理服务器发生故障时，可自动迁移至另一台管理服务器，终端支持自动迁移至备份平台，无需手动更改配置。系统切换时间＜10秒。 | 台 | 2 |
| 2 | 云多点控制单元V5.0升级包 | 云多点控制单元V5.0升级包，升级后可全面对齐云特性，包括虚拟会议室，会议预约，全新会控交互体验，云地址簿，纳入统一管理，资源池管理，网络设备管理等特性。 | 套 | 1 |
| 3 | 云多点控制单元(MCU) | 1.★设备支持与临海市公安局现有高清MCU组建资源池，实现资源热备、负载均衡（提供相关承诺）。 2.MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 3.支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、android、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 4.采用全新的硬件平台，本次配置不少于40个4K30fps高清接入能力，单台设备支持平滑扩容到128个4K30fps 高清接入能力。 5.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 7.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 8.支持H.239、BFCP双流协议标准。 9.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 10.支持双流功能，在保证主视频4K30前提下，辅视频也可以支持到4K30或UXGA@60fps。 11.支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 12.支持同时召开多组4K30高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 13.支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 14.支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 15.★支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能（提供第三方机构检测报告证明并加盖公章）。 16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 17.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 18.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 19.支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。 20.支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 21.支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； 22.系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。 23.具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 24.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 | 台 | 1 |
| 4 | mcu接入端口 | MCU接入端口。 | 个 | 40 |
| 5 | 多媒体录播服务主机 | 1.★设备能够无缝数字对接至临海市公安局已建高清MCU以及本次建设的MCU，实现互联互通（提供相关承诺）。 2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议。 6.支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧。 7.会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。 8.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9.支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像。 10.支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。 11.支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看。 12.录播服务器内置的硬盘不小于4TB。 13.支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。 14.支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 15.支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。 16.支持同时录制主流和辅流，双流会议录制组数不少于20组，会议分辨率支持1080p60fps。 17.支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。 18.★支持直播会议融合，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动 （提供第三方检测报告证明并加盖公章）。 19.支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSAN磁阵网络存储。 20.具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 21.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰。 | 台 | 1 |
| 6 | 27寸显示器(含壁挂支架) | 27英寸 4K高清 IPS 含壁挂支架 HDMI接口。 | 台 | 2 |
| 7 | 电视墙解码器 | 1.★设备能够无缝对接至临海市公安局已建高清MCU以及本次建设的MCU，实现画面独立上墙控制（提供相关承诺）。 2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出。 3.支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 4.支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 5.支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码协议。 6.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 7.★支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式（提供第三方机构检测报告证明并加盖公章）。 8.单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持16路高清图像输出。 9.电视墙解码卡支持HDBaseT/HDMI等多种视频接口可选。 10.支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。 11.支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。 12.支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出。 13.支持虚拟电视墙，按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置，保存多个电视墙预案，同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置不少于25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数。 14.支持电视墙通道叠加台标，输出图像的同时，在图像上叠加台标，用于标识输出图像的内容。 | 台 | 1 |
| 8 | 超高清解码单元 | 电视墙服务器配套超清解码单元，≥2路高清视频解码输出，≥2路音频输出，≥2个HDMI接口，≥2个HDBaseT接口。 | 块 | 8 |
| 9 | 42U机柜 | 600*1000*2000mm，不少于3块承板，前玻璃后网孔门，1个8位PDU。 | 台 | 1 |
|  | 9F党委会议室 |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps； 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号； 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改。 | 台 | 2 |
| 2 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者。 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏。 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置。 | 台 | 2 |
| 3 | 无线路由器 | 1、千兆无线传输，可双向通讯，远程控制； 2、具备行为管理功能，具备ADSL拨号功能，可绑定MAC和指定IP地址； 3、终端的密码管理功能，登陆须密码授权； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、机身材质：其他； 6、天线：外置天线； 7、管理方式：APP管理； 8、运营商：移动，联通，电信； 9、内存容量：≥256MB； 10、设备尺寸：桌面型； 11、支持IPv6：支持IPv6； 12、WAN口类型：电口； 13、APP控制：支持APP控制； 14、适用面积：61-120㎡； 15、WAN接入口：千兆网口； 16、是否带USB：无USB接口； 17、无线协议：Wi-Fi 6； 18、其他端口：重置键； 19、无线速率：≥3000M； 20、总带机量：101-150终端； 21、LAN口类型：电口； 22、LAN口数量：≥3个。 | 台 | 1 |
| 4 | 无线控制终端 | 1.具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，可视化管理模块； 2.支持通过手指或鼠标简单拖拽即可完成上下屏操作，所见即所得，给用户提供极致方便的操作体验； 3.支持智能自动预览技术，支持信号源实时动态预览，大屏回显，所见即所得，信号排序可按名称、ip、自定义的方式排序，音视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端； 支持信号上屏权限管理，不同信号上屏可分级授权上屏； 4.支持≥100个的预案实时保存、实时调用，支持自定义时间自动轮巡，预案调用延时0-5000ms可任意调节，可满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 5.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、缩放、漫游、画中画、自定义分割、多图层叠加显示等功能，支持窗口排序； 6.支持软件界面自定义，可通过编辑器用鼠标简单拖拽的方式自定义软件界面和风格； 7.支持预览信号裁剪，裁剪后的信号自动显示到预览列表中，可作为独立信号上屏； 8.支持信号分组管理，信号权限管理； 9.支持OSD字幕叠加，字体、颜色、大小等设置，支持高清底图； 10.支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 11.支持对音频音量大小、静音可视化管理，支持实时音频电平显示； 12.支持232、485等串口指令发送，也可以直接发送tcp/udp指令；一个按钮可以发送多条指令； 13.支持录播系统对接，实现云台转动，录制过程控制等功能； 14.支持无纸化会议系统对接，实现会议发言控制，摄像头视频预览开关； 15.支持信号分组管理，可随意增加或剔除输入信号预览， 16.客户端可快速设置更改大屏显示对应的网络云盒ip； 17.客户端支持自定义预案调用、预案结束、单屏上屏，跨屏上屏延时； 18.支持预览≥16路流媒体服务器的多媒体文件。 | 套 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1.信号处理: 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz； 2.音频系统延迟:＜1ms； 3.数模转换: 24-bit； 4.采样率: 48kHz； 5.输入通道: 8路平衡输入，Mic/line level； 6.音频接口: 3.81mm凤凰插，12-pin； 7.输入阻抗: 11.5KΩ； 8.最大输入电平: 12dBu/line，-9dBu/Mic； 9.幻象电源 : +48VDC，10mA，每通道配置； 10.输出通道 : 8路平衡输出，line level； 11.输出阻抗 : 150Ω； 12.频率响应 : 20Hz-20kHz（+-0.5dB）/Line，20Hz-20kHz（+-1.5dB）/Mic； 13.THD+N：-90dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，-86dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 14.信噪比 : 105dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，95dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 15.上位机接口 : RJ45，免驱； 16.RS232/RS485 凤凰座； 17.GPIO口 凤凰座，调用机器存档（可定制功能）； 18.指示灯 : Power，link，+48V，输入输出音频信号； 19.供电范围 : AC100V---240V 50/60Hz。 | 台 | 1 |
| 6 | 高端电容式会议话筒 | 技术参数： 1.采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 2.采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 3.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 4.采用轻触式按键，定位精确.控制迅速，无机械按键.不会磨损.无限寿命； 5.指向性：单指向； 6.频率响应：40Hz—20KHz； 7.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）； 8.输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）； 9.最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）； 10.电源:48VDC，2mA。 | 支 | 2 |
| 7 | 彩屏网络国标电源管理器 | 1.≥12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理； 2.≥12路电源插座接口，≥8路可控电源接口座采用3C国标接口座； 3.后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、≥8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口； 4.≥2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置； 5.≥8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止）； 6.内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求； 7.网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制；欠压、超压检测和报警。 8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆集群网关（POE供电） | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
|  | 9F小会议室 |  |  |  |
| 1 | 分体式会议电视终端 | 1.▲设备能够无缝对接至台州市公安局已建高清MCU、临海市公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等（提供相关承诺）。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3.★终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件（提供第三方检测报告证明并加盖公章）。 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。 11.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 12.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 13.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 14.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 15.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 16.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 17.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 7.支持网口 VISCA控制。 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持保存不少于255个预置位。 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |
| 3 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps； 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号； 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改； 15.无缝接入临海市公安局指挥中心分布式控制系统，实现联动控制（提供相关承诺）。 | 台 | 10 |
| 4 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数； 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者。 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏。 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置。 | 台 | 7 |
| 5 | 无线路由器 | 1、千兆无线传输，可双向通讯，远程控制； 2、具备行为管理功能，具备ADSL拨号功能，可绑定MAC和指定IP地址； 3、终端的密码管理功能，登陆须密码授权； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、机身材质：其他； 6、天线：外置天线； 7、管理方式：APP管理； 8、运营商：移动，联通，电信； 9、内存容量：≥256MB； 10、设备尺寸：桌面型； 11、支持IPv6：支持IPv6； 12、WAN口类型：电口； 13、APP控制：支持APP控制； 14、适用面积：61-120㎡； 15、WAN接入口：千兆网口； 16、是否带USB：无USB接口； 17、无线协议：Wi-Fi 6； 18、其他端口：重置键； 19、无线速率：≥3000M； 20、总带机量：101-150终端； 21、LAN口类型：电口； 22、LAN口数量：≥3个。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线控制终端 | 1.具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，可视化管理模块； 2.支持通过手指或鼠标简单拖拽即可完成上下屏操作，所见即所得，给用户提供极致方便的操作体验； 3.支持智能自动预览技术，支持信号源实时动态预览，大屏回显，所见即所得，信号排序可按名称、ip、自定义的方式排序，音视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端； 支持信号上屏权限管理，不同信号上屏可分级授权上屏； 4.支持≥100个的预案实时保存、实时调用，支持自定义时间自动轮巡，预案调用延时0-5000ms可任意调节，可满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 5.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、缩放、漫游、画中画、自定义分割、多图层叠加显示等功能，支持窗口排序； 6.支持软件界面自定义，可通过编辑器用鼠标简单拖拽的方式自定义软件界面和风格； 7.支持预览信号裁剪，裁剪后的信号自动显示到预览列表中，可作为独立信号上屏； 8.支持信号分组管理，信号权限管理； 9.支持OSD字幕叠加，字体、颜色、大小等设置，支持高清底图； 10.支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 11.支持对音频音量大小、静音可视化管理，支持实时音频电平显示； 12.支持232、485等串口指令发送，也可以直接发送tcp/udp指令；一个按钮可以发送多条指令； 13.支持录播系统对接，实现云台转动，录制过程控制等功能； 14.支持无纸化会议系统对接，实现会议发言控制，摄像头视频预览开关； 15.支持信号分组管理，可随意增加或剔除输入信号预览； 16.客户端可快速设置更改大屏显示对应的网络云盒ip； 17.客户端支持自定义预案调用、预案结束、单屏上屏，跨屏上屏延时； 18.支持预览≥16路流媒体服务器的多媒体文件。 | 套 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 1.信号处理: 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz； 2.音频系统延迟:＜1ms； 3.数模转换: 24-bit； 4.采样率: 48kHz； 5.输入通道: 8路平衡输入，Mic/line level； 6.音频接口: 3.81mm凤凰插，12-pin； 7.输入阻抗: 11.5KΩ； 8.最大输入电平: 12dBu/line，-9dBu/Mic； 9.幻象电源 : +48VDC，10mA，每通道配置； 10.输出通道 : 8路平衡输出，line level； 11.输出阻抗 : 150Ω； 12.频率响应 : 20Hz-20kHz（+-0.5dB）/Line，20Hz-20kHz（+-1.5dB）/Mic； 13.THD+N：-90dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，-86dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 14.信噪比 : 105dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，95dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 15.上位机接口 : RJ45，免驱； 16.RS232/RS485 凤凰座； 17.GPIO口 凤凰座，调用机器存档（可定制功能）； 18.指示灯 : Power，link，+48V，输入输出音频信号； 19.供电范围 : AC100V---240V 50/60Hz。 | 台 | 2 |
| 8 | 高端电容式会议话筒 | 技术参数： 1.采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 2.采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 3.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 4.采用轻触式按键，定位精确.控制迅速，无机械按键.不会磨损.无限寿命； 5.指向性：单指向； 6.频率响应：40Hz—20KHz； 7.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）； 8.输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）； 9.最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）； 10.电源:48VDC，2mA。 | 支 | 2 |
| 9 | 真分集无线话筒一拖二 | 1.采用双通道真分集式接收技术. 每一路话筒信号都配置≥2组接收电路同时接收信号，有效增强信号稳定性 2.采用彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/SQ 距离/锁止等工作状态 3.工作频率独立可调，音量独立可调. SQ独立可调. IR红外独立控制.独立搜频功能.一键独立锁止.一键编组调取等实用功能 4.系统内置≥8组叠机频率可供调用.线路板电源内置工作模式电感可减少电源的电磁干扰 5.系统工作频率范围为 564~615MHz. 每个通道均设有≥100 个频点可调.双通道共≥200个频点可调 频率库设计如下: MIC-1 工作频频率: 564-588.5MHZ 通道数: CH01-CH100 ； MIC-2 工作频频率:590-615MHZ 通道数: CH101-CH200 ； 管身材质：全铝金属管体或铝壳领夹 ； 载波频段：UHF564~615MHz ； 频带宽度：≥50MHz ； 谐波幅射：＜55dBc ； 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） ； 载波频率：UHF564~615MHz ； 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db ； 综合 T.H.D：＜0.5%@1KHz ； 频率响应：60Hz~15KHz ； 最大输出电压：0dbV@45KHz。 | 套 | 1 |
| 10 | 真分集无线桌面方杆话筒一拖四 | 1.独立的LED灯显示，更直观； 2.四通道音量独立可调. SQ独立可调. IR红外对频独立控制. 提供≥4+2音频输出模式； 3.系统菜单内≥6组叠机频率可以调取使用； 4.系统工作频率设定为≥4X100频点. 每个通道均设有≥100个频点可调； 5.自带自动搜频功能 ； 6.高保真抗干扰。 | 套 | 1 |
| 11 | 双6.5寸全频扬声器 | 1.支持≥2个6.5寸中低音喇叭单元，≥1寸（34mm）压缩驱动高音单元； 2.额定功率≥160W； 3.节目功率≥320W； 4.峰值功率≥640W； 5.标称灵敏度（1W@1m）≥93dB； 6.最大声压级（Pmax@1m）≥115dB@160W（121dB@640W）； 7.频响范围：100Hz~20kHz； 8.覆盖角：90°×40°（H×V）； 9分频模式：被动式。 | 只 | 4 |
| 12 | 12通道调音台 | 1、4路可独立切换MIC/LINE单声道输入通道。 2、2组可切换立体声MIC/LINE输入通道。 3、2组可切换线路LINE/USB/MP3输入通道。 4、单独+48v幻象电源开关。 5、4路Group编组输出。 6、2路推子前折返，1路衰减后辅助。 7、1组L/R主输出。 8、9段均衡，内置99种DSP效果。 9、设有2个辅助发送，方便扩展设备，1个效果发送，1个返回。 10、高品质USB音乐播放器，带录音播放。 11、低通滤波XLR输出。 12、100mm长寿命高分析推子。 | 台 | 1 |
| 13 | 专业后级功放 | 1、8Ω/立体声功率：4×250W； 2、4Ω/立体声功率：4×425W； 3、2Ω/立体声功率*：4×723W； 4、16Ω/桥接功率：2×500W； 5、8Ω/桥接功率：2×850W； 6、4Ω/桥接功率*：2×1445W； 7、RMS输出电压(THD=1%，1KHz)：44.7V； 8、输入灵敏度(额定输出功率，1KHz)：可选:35dB/32dB/29dB/26dB； 9、THD+N：典型值:0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)； 10、串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz)； 11、频率响应：典型值:+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz)； 12、输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； 13、阻尼系数：典型值：5000(8Ω，20Hz-200Hz)； 14、信噪比：≥100dB； 15、采用有源PFC和软开关技术，功率校正因素≥0.99，适应能力强。 | 台 | 1 |
| 14 | 监听音箱 | 1、功率：70W有源监听音箱； 2、频率响应：56Hz-22KHz； 3、扬声器元件：低频：5＂高频：1＂； 4、最大声压级：100dB ； 5、电源：115-230V宽电源。 | 只 | 2 |
| 15 | 彩屏网络国标电源管理器 | 1.≥12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理。 2.≥12路电源插座接口，≥8路可控电源接口座采用3C国标接口座。 3.后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、≥8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。 4.≥2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置。 5.≥8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止）。 6.内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。 7.网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制。 8.欠压、超压检测和报警。 9.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 台 | 2 |
| 16 | 千兆集群网关（POE供电） | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 17 | 22U设备机柜 | 22U设备柜。 | 台 | 1 |
| 18 | 55寸电视机（带壁装支架） | 7x16小时运行定时开关机，350 nits高亮，支持云端管理系统，出色画质，超高清显示。 1.超高清≥4K分辨率，画面细节丰富细腻，还原真实色彩； 2.原厂A+ 超显屏，自动白平衡及画质调校技术，联屏显示无色差； 3.350nit亮度，画面清晰更透亮，比电视亮度更高，较比传统电视机更适合商用场景； 4.商用场景质量标准，支持7*16小时持续工作； 5.Q音质引擎，大腔体音响，震撼高保真； 6.真待机，更节能，内置RTC时钟模块，超低功耗，同时支持定时开关机，节能更环保；需提供产品节能证书； 7.支持有线网络及wifi，支持企业wifi，域名用户验证登录； 8.支持多种接口：≥2路USB（可软件禁用）、≥2路HDMI in 、Audio OUT、1路RS232； 9.支持RS232接口，方便用户实现集控功能； 10.纯净安卓系统，无开机广告，沉浸式体验； 11.内置信发系统，可对设备进行远程信息发布和远程管理； 12.支持U盘导入视频、图片等，支持本地单机播放，开机自动播放； 13.开放API接口，支持客户软件适配，可设置选择开机自启客户应用 | 台 | 1 |
|  | 9F大会议室 |  |  |  |
| 1 | 分体式会议电视终端 | 1.▲设备能够无缝对接至台州市公安局已建高清MCU、临海市公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等（提供相关承诺）。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3.终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。 11.支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 12.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 13.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 14.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 15.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 16.支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 17.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 18.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。 6.支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 8.支持网口 VISCA控制。 9.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 14.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |
| 3 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps； 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号； 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改。 | 台 | 1 |
| 4 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数； 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置。 | 台 | 1 |
| 5 | 高端电容式会议话筒 | 技术参数： 1.采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 2.采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 3.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 4.采用轻触式按键，定位精确.控制迅速，无机械按键.不会磨损.无限寿命； 5.指向性：单指向； 6.频率响应：40Hz—20KHz； 7.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）； 8.输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）； 9.最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）； 10.电源:48VDC，2mA。 | 支 | 2 |
| 6 | 55寸电视机（带壁装支架） | 7x16小时运行定时开关机，350 nits高亮，支持云端管理系统，出色画质，超高清显示。 1.超高清≥4K分辨率，画面细节丰富细腻，还原真实色彩； 2.原厂A+ 超显屏，自动白平衡及画质调校技术，联屏显示无色差； 3.350nit亮度，画面清晰更透亮，比电视亮度更高，较比传统电视机更适合商用场景； 4.商用场景质量标准，支持7*16小时持续工作； 5.Q音质引擎，大腔体音响，震撼高保真； 6.真待机，更节能，内置RTC时钟模块，超低功耗，同时支持定时开关机，节能更环保；需提供产品节能证书； 7.支持有线网络及wifi，支持企业wifi，域名用户验证登录； 8.支持多种接口：≥2路USB（可软件禁用）、≥2路HDMI in 、Audio OUT、1路RS232； 9.支持RS232接口，方便用户实现集控功能； 10.纯净安卓系统，无开机广告，沉浸式体验； 11.内置信发系统，可对设备进行远程信息发布和远程管理； 12.支持U盘导入视频、图片等，支持本地单机播放，开机自动播放； 13.开放API接口，支持客户软件适配，可设置选择开机自启客户应用。 | 台 | 2 |
|  | 716会议室 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 7.支持网口 VISCA控制。 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持保存不少于255个预置位。 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 2 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps； 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改。 | 台 | 7 |
| 3 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥1920x1080@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者。 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏。 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置 | 台 | 6 |
| 4 | 无线控制终端 | 1.具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，可视化管理模块； 2.支持通过手指或鼠标简单拖拽即可完成上下屏操作，所见即所得，给用户提供极致方便的操作体验； 3.支持智能自动预览技术，支持信号源实时动态预览，大屏回显，所见即所得，信号排序可按名称、ip、自定义的方式排序，音视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端； 支持信号上屏权限管理，不同信号上屏可分级授权上屏 4.支持≥100个的预案实时保存、实时调用，支持自定义时间自动轮巡，预案调用延时0-5000ms可任意调节，可满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 5.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、缩放、漫游、画中画、自定义分割、多图层叠加显示等功能，支持窗口排序； 6.支持软件界面自定义，可通过编辑器用鼠标简单拖拽的方式自定义软件界面和风格； 7.支持预览信号裁剪，裁剪后的信号自动显示到预览列表中，可作为独立信号上屏； 8.支持信号分组管理，信号权限管理； 9.支持OSD字幕叠加，字体、颜色、大小等设置，支持高清底图； 10.支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 11.支持对音频音量大小、静音可视化管理，支持实时音频电平显示； 12.支持232、485等串口指令发送，也可以直接发送tcp/udp指令；一个按钮可以发送多条指令； 13.支持录播系统对接，实现云台转动，录制过程控制等功能； 14.支持无纸化会议系统对接，实现会议发言控制，摄像头视频预览开关； 15.支持信号分组管理，可随意增加或剔除输入信号预览， 16.客户端可快速设置更改大屏显示对应的网络云盒ip； 17.客户端支持自定义预案调用、预案结束、单屏上屏，跨屏上屏延时； 18.支持预览≥16路流媒体服务器的多媒体文件。 | 套 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1.信号处理: 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz； 2.音频系统延迟:＜1ms； 3.数模转换: 24-bit； 4.采样率: 48kHz； 5.输入通道: 8路平衡输入，Mic/line level； 6.音频接口: 3.81mm凤凰插，12-pin； 7.输入阻抗: 11.5KΩ； 8.最大输入电平: 12dBu/line，-9dBu/Mic； 9.幻象电源 : +48VDC，10mA，每通道配置； 10.输出通道 : 8路平衡输出，line level； 11.输出阻抗 : 150Ω； 12.频率响应 : 20Hz-20kHz（+-0.5dB）/Line，20Hz-20kHz（+-1.5dB）/Mic； 13.THD+N -90dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，-86dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 14.信噪比 : 105dB（@12dBu，1kHz，A-wt）/Line，95dB（@-7dBu，1kHz，A-wt）/Mic； 15.上位机接口 : RJ45，免驱； 16.RS232/RS485 凤凰座； 17.GPIO口 凤凰座，调用机器存档（可定制功能）； 18.指示灯 : Power，link，+48V，输入输出音频信号； 19.供电范围 : AC100V---240V 50/60Hz。 | 台 | 1 |
| 6 | 彩屏网络国标电源管理器 | 1.≥12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理。 2.≥12路电源插座接口，≥8路可控电源接口座采用3C国标接口座。 3.后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、≥8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。 4.≥2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置。 5.≥8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止）。 6.内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。 7.网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制。 8.欠压、超压检测和报警。 9.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 台 | 1 |
| 7 | 高端电容式会议话筒 | 技术参数： 1.采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 2.采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 3.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 4.采用轻触式按键，定位精确.控制迅速，无机械按键.不会磨损.无限寿命； 5.指向性：单指向； 6.频率响应：40Hz—20KHz； 7.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）； 8.输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）； 9.最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）； 10.电源:48VDC，2mA。 | 支 | 2 |
| 8 | 双6.5寸全频扬声器 | 1.支持≥2个6.5寸中低音喇叭单元，≥1寸（34mm）压缩驱动高音单元； 2.额定功率≥160W； 3.节目功率≥320W； 4.峰值功率≥640W； 5.标称灵敏度（1W@1m）≥93dB； 6.最大声压级（Pmax@1m）≥115dB@160W（121dB@640W）； 7.频响范围：100Hz~20kHz； 8.覆盖角：90°×40°（H×V）； 9分频模式：被动式。 | 只 | 2 |
| 9 | 专业后级功放 | 1、8Ω/立体声功率：4×250W； 2、4Ω/立体声功率：4×425W； 3、2Ω/立体声功率*：4×723W； 4、16Ω/桥接功率：2×500W； 5、8Ω/桥接功率：2×850W； 6、4Ω/桥接功率*：2×1445W； 7、RMS输出电压(THD=1%，1KHz)：44.7V； 8、输入灵敏度(额定输出功率，1KHz)：可选择:35dB/32dB/29dB/26dB； 9、THD+N：典型值:0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)； 10、串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz)； 11、频率响应：典型值:+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz)； 12、输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； 13、阻尼系数：典型值：5000(8Ω，20Hz-200Hz)； 14、信噪比：≥100dB； 15、采用有源PFC和软开关技术，功率校正因素≥0.99，适应能力强。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线路由器 | 1、千兆无线传输，可双向通讯，远程控制； 2、具备行为管理功能，具备ADSL拨号功能，可绑定MAC和指定IP地址； 3、终端的密码管理功能，登陆须密码授权； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、机身材质：其他； 6、天线：外置天线； 7、管理方式：APP管理； 8、运营商：移动，联通，电信； 9、内存容量：≥256MB； 10、设备尺寸：桌面型； 11、支持IPv6：支持IPv6； 12、WAN口类型：电口； 13、APP控制：支持APP控制； 14、适用面积：61-120㎡； 15、WAN接入口：千兆网口； 16、是否带USB：无USB接口； 17、无线协议：Wi-Fi 6； 18、其他端口：重置键； 19、无线速率：≥3000M； 20、总带机量：101-150终端； 21、LAN口类型：电口； 22、LAN口数量：≥3个。 | 台 | 1 |
|  | 718会议室 |  |  |  |
| 1 | 分体式会议电视终端 | 1.▲设备能够无缝对接至台州市公安局已建高清MCU、临海市公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等（提供相关承诺）。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3.终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。 11.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 12.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 13.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 14.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 15.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 16.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 17.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 7.支持网口 VISCA控制。 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持保存不少于255个预置位。 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 3 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps， 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改。 | 台 | 1 |
| 4 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数； 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏。 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线路由器 | 1、千兆无线传输，可双向通讯，远程控制； 2、具备行为管理功能，具备ADSL拨号功能，可绑定MAC和指定IP地址； 3、终端的密码管理功能，登陆须密码授权； 4、LAN输出口：千兆网口； 5、机身材质：其他； 6、天线：外置天线； 7、管理方式：APP管理； 8、运营商：移动，联通，电信； 9、内存容量：≥256MB； 10、设备尺寸：桌面型； 11、支持IPv6：支持IPv6； 12、WAN口类型：电口； 13、APP控制：支持APP控制； 14、适用面积：61-120㎡； 15、WAN接入口：千兆网口； 16、是否带USB：无USB接口； 17、无线协议：Wi-Fi 6； 18、其他端口：重置键； 19、无线速率：≥3000M； 20、总带机量：101-150终端； 21、LAN口类型：电口； 22、LAN口数量：≥3个； | 台 | 1 |
| 6 | 无线控制终端 | 1.具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，可视化管理模块； 2.支持通过手指或鼠标简单拖拽即可完成上下屏操作，所见即所得，给用户提供极致方便的操作体验； 3.支持智能自动预览技术，支持信号源实时动态预览，大屏回显，所见即所得，信号排序可按名称、ip、自定义的方式排序，音视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端； 支持信号上屏权限管理，不同信号上屏可分级授权上屏 4.支持≥100个的预案实时保存、实时调用，支持自定义时间自动轮巡，预案调用延时0-5000ms可任意调节，可满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 5.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、缩放、漫游、画中画、自定义分割、多图层叠加显示等功能，支持窗口排序； 6.支持软件界面自定义，可通过编辑器用鼠标简单拖拽的方式自定义软件界面和风格； 7.支持预览信号裁剪，裁剪后的信号自动显示到预览列表中，可作为独立信号上屏； 8.支持信号分组管理，信号权限管理； 9.支持OSD字幕叠加，字体、颜色、大小等设置，支持高清底图； 10.支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 11.支持对音频音量大小、静音可视化管理，支持实时音频电平显示； 12.支持232、485等串口指令发送，也可以直接发送tcp/udp指令；一个按钮可以发送多条指令； 13.支持录播系统对接，实现云台转动，录制过程控制等功能； 14.支持无纸化会议系统对接，实现会议发言控制，摄像头视频预览开关； 15.支持信号分组管理，可随意增加或剔除输入信号预览； 16.客户端可快速设置更改大屏显示对应的网络云盒ip； 17.客户端支持自定义预案调用、预案结束、单屏上屏，跨屏上屏延时； 18.支持预览≥16路流媒体服务器的多媒体文件。 | 套 | 1 |
| 7 | 高端电容式会议话筒 | 技术参数： 1.采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 2.采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 3.装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 4.采用轻触式按键，定位精确.控制迅速，无机械按键.不会磨损.无限寿命； 5.指向性：单指向； 6.频率响应：40Hz—20KHz； 7.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）； 8.输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）； 9.最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）； 10.电源:48VDC，2mA。 | 支 | 2 |
| 8 | 彩屏网络国标电源管理器 | 1.≥12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理。 2.≥12路电源插座接口，≥8路可控电源接口座采用3C国标接口座 3.后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、≥8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。 4.≥2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置。 5.≥8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止）。 6.内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。 7.网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制。 8.欠压、超压检测和报警。 9.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 台 | 1 |
| 9 | 智能交互终端 | 1、产品采用嵌入式架构设计，集成无线投屏、会议交互、会议录播、分组会议、集控管理等模块于一体。打造自由高效的会议环境，提高会议的开会效率，并带来更好的会议体验。 2、支持有线连接和无线链接，部署灵活，改造成本低。 3、产品支持16画面分屏输出，并支持单画面，双画面，画中画，三画面，四画面，八画面，9画面和16画面等多种布局方式根据应用场景选择并支持场景记忆功能； 4、产品支持多终端如手机，平板，笔记本，摄像机，手写板等通过HDMI、 网络，USB，无线信号同时输入，支持≥60路信号接入； 5、设备支持U盘和控制端存储的视频，音频，图片，文档可视化预览和点播投屏。 6、设备支持建组功能，可以实现分组研讨型会议室，培训室做小组文件分发和音视频交互，也可以用在集群化会议室做音视频共享分发及调用其他会议室音视频。 7、产品支持60进16出的完全可视化矩阵管理。可识别到手机型号和电脑的用户名，支持预览输入实时信号，点击或拖拽实现无缝上屏，不会造成信号切换错误； 8、支持通过遥控器软件控制所有局域网内已连接的设备，并进行布局模式布局、截屏、录制、缩放、批注等操作，亦可在不借助遥控器软件的情况下，在触摸显示屏通过OSD操作； 9、支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，安卓手机，平板和和WINDOWS笔记本可以不联网投屏，苹果系统手机，平板，MAC电脑通过联网镜像投屏，并支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 10、支持对视频会议主机，Android、Windows终端进行反向控制操作。 11、所有设备不需要安装APP，不需要插入USB辫子传屏器，杜绝硬件接口不兼容匹配或经常拔插导致的接口损坏导致无法上屏； 12、支持外接摄像机、无线手写板，反馈器等硬件终端设备，可以通过网络添加局域网内网络摄像机，实现摄像机拉流及控制。 13、支持≥1080P分辨率的会议录播功能，可录制≥16路图像，可以录制当前投屏画面和声音，或者录制投屏画面与摄像机的组合画面和声音，存放到U盘里，做到会后带走记录，也支持云录制功能（需要自建云存储服务器）。 14、设备可以通过增加视频会议模块，实现一键视频会议及扩展专用的视频摄像头和音频终端。并可通过APP远程控制视频会议进程。 15、可以实现保存及调用常用网页，可完成第三方应用程序的嵌入、视频直播推流等功能。 16、支持设备状态反馈及故障告警运维。 | 套 | 1 |
| 10 | 千兆集群网关（POE供电） | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
|  | 新大楼3F合成作战大厅 |  |  |  |
| 1 | 分体式会议电视终端 | 1.▲设备能够无缝对接至台州市公安局已建高清MCU、临海市公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等（提供相关承诺）。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3.终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。 11.支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 12.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 13.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 14.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 15.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 16.支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 17.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 18.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。 6.支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 8.支持网口 VISCA控制。 9.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 14.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |
| 3 | 分布式输入节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；单/双声道模式，内嵌音频同步或异步输入，支持音量调节，支持同步、异步和混音三种方式；支持多路音频混音播放，且无损音质； 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 9.支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换，输入信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容，输入信号分辨率自适应； 10.支持定码率传输，可调范围256kbps~40Mbps， 11.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号 12.支持多头显卡信号点对点采集编码，支持多路视频信号输入同步编码，采集画面留存无撕裂； 13.支持通过I/O模式或者网络模式远程电脑开关机控制； 14.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可对台标进行文字修改。 | 台 | 3 |
| 4 | 分布式输出节点(含节点基础软件） | 1.采用Linux系统架构设计，纯国产化芯片，去中心化构架，可扩展任意数量网络云盒无需服务器和主控节点，每个网络云盒独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本。 2.支持≥4个指示灯，分别为1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及1个信号传输状态灯，支持≥1个恢复出厂设置按键、USB 2.0接口≥3个、千兆网口≥1个，千兆光口≥1路，HDMI视频输入输出接口≥2路、音频输入输出接口≥2路，RS232接口≥1路，RS485接口≥1路，IR/IO接口≥3路。 3.支持≥2.8寸OLED显示屏状态显示，支持显示网络云盒名称、ip地址、网络状态、带宽、子网掩码、网络类型、音视频输入输出状态、当前网络云盒温度、网络云盒类型及版本号等。 4.支持≥1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口，支持≥混音16路信号，支持音量调节，双声道无损音质； 5.支持H.264/H.265的IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等 6.支持系统场景能提供一键恢复功能；网络云盒具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 7.支持设备在线升级以及在线点名操作，支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 8.支持标准RJ45接口和SPF光纤接口，1000Mbps速率，全双工，支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份，支持POE与外部DC12V供电双供电模式 9.支持支持≥1路HDMI输出，输出信号分辨率≥3840*2160@60Hz，向下兼容；支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 10.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数； 11.支持OSD字幕叠加，可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 12.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； 13.支持账号密码和指纹等多种登录方式，支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理，具有席位记忆功能，坐席人员可不局限于当前席位，在任意席位登录均保留原有布局，无需重新布局。 14.支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 15.支持远程 KVM 控制，可坐席端远程控制机房电脑以及开关机，最多可同时控制≥16窗口不同信号源；具备手动和自动开启控制模式； 16.支持坐席端推送大屏，可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示，可进行开窗、漫游、叠加、画画等，信号源以及虚拟屏实时预览，支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 17.支持大屏随意分割窗布局进行不规则开窗； 18.支持坐席视频语音对讲及文字聊天，坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通；支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19.支持多方会议模式，同时支持≥16个操作员进入到会议界面，并支持≥16路混音，会议过程中随时可添加、剔除参会者 20.支持坐席端预操作模式，支持在虚拟屏区进行布局，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生，支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 21.支持坐席间互相信号请求、推送；支持三级权限管理；；支持信号大屏信号抓取；支持大屏分区管理；支持座席端以及大屏的预案保存及调取，支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 22.支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 23.支持通过通道框颜色区分通道状态模式，包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色，每种边框≥8种颜色选择，支持改变信号框的宽度，支持≥3px。也可对边框进行隐藏。 24.支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小，位置信息包含低、中、高三种设置，大小包含大、中、小三种形态设置。 | 台 | 2 |
|  | 下属单位分会场 |  |  |  |
| 1 | 一体式会议电视终端 | 1.▲设备能够无缝对接至台州市公安局已建高清MCU、临海市公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等（提供相关承诺）。 2.终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等。 3.终端采用国产嵌入式操作系统，核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。 4.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。 9.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 10.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 11.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 12.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 13.支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口。 14.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 15.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 16.支持显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码。 17.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 18.终端支持外设模式，支持电脑将终端作为电脑的音视频外设，实现电脑对终端摄像头及麦克风的调用。 19.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 20.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 21.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 21 |
| 2 | 鹅颈数字麦克风 | 1.单一指向性鹅颈麦克风，采用数字阵列技术。 2.采用USB 2.0数字音频接口，由高清视频终端供电。 3.90°单一指向性。 4.采集率：48KHz，频响范围：50Hz-15KHz，信噪比：超过96dB。 5.最佳拾音距离：10cm-50cm。 | 只 | 21 |
|  | 辅材及系统集成 |  |  |  |
| 1 | 布线管材 | 金属线槽JDG20/25等管材，含连接件等管件。 | 米 | 600 |
| 2 | 六类屏蔽网线 | 1.产品满足YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准、适用于电磁干扰或保密环境下的应用； 2.提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T； 3.支持POE供电、满足WIFI、监控、LED照明、传感等物联网应用； 4.具有中心十字骨架隔离线对、撕裂线、缆芯聚酯带包裹； 5.屏蔽结构：F/UTP、单面铝塑复合材质纵包，排流线为单根镀锡铜丝； 6.颜色：桔色； 7.绝缘材质：HDPE； 8.导体：23AWG，99.99%无氧铜； 9.铜芯线径：0.57±0.01mm； 10.护套： PVC； 11.单根直流电阻（最大）：≤8Ω/100m； 12.特性阻抗：100±15Ω； 13.工作温度-20～+60℃； 14.要求：产品符合UL444标准、产品符合ETL认证标准、产品符合GB/T 50312标准。 | 箱 | 10 |
| 3 | 桥架 | 200*100*1.5金属桥架及安装辅件。 | 米 | 10 |
| 4 | 话筒线 | 两芯话筒信号线128编织网。 | 米 | 600 |
| 5 | 音箱线 | EVJV2*2.5。 | 米 | 500 |
| 6 | 音频连接跳线 | 卡农公-卡农母（3米）。 | 条 | 50 |
| 7 | HDMI网传 | 网线网络高清传输信号放大器。 | 对 | 10 |
| 8 | 2米HDMI线 | HDMI线2.0版 4K/60HZ高清线 （2米）。 | 根 | 50 |
| 9 | 10米HDMI线 | HDMI线2.0版 4K/60HZ高清线 （10米）。 | 根 | 5 |
| 10 | 30米HDMI线 | HDMI线2.0版 4K/60HZ高清线 （30米）。 | 根 | 6 |
| 11 | 50米HDMI线 | HDMI线2.0版 4K/60HZ高清线 （50米）。 | 根 | 3 |
| 12 | 1进2出HDMI信号分配器 | 一进二出高清信号分配器，HDMI接口。 | 只 | 3 |
| 13 | 室外12芯单模光缆 | 12芯室外通信光缆，管道敷设，包含人工材料 | 米 | 600 |
| 14 | 12口光纤终端盒（含耦合器） | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.安装方式：19″机架式安装； 3.≥4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置。 | 套 | 4 |

二、相关说明

1、本项目采购包括相关设备采购及配套施工。

2、本项目的核心产品：900万环保车辆人脸卡口

2、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

3、投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）

4、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

5、所提供的设备清单数量可能与工程实际需求不符，最终的设备采购数量以实际需求为准，按照单价不变根据实际采购需求核算总价，总价范围内根据实际需要进行清单内产品更换。

6、工程施工部分包含前端点位建设、安装调试、平台对接及调试，最终符合使用部门的要求，包括但不限于画面清晰、卡口车辆图像捕获率不小于95%、电警违法行为捕获率不小于90%等。

7、前端建设及调试包括基础施工、立杆、设备安装调试、标签制作及黏贴等。

8、为确保本项目顺利实施，高效率高质量完成，由第三方监理公司对项目的建设过程进行监理，中标人应完全配合本项目监理单位工作，对监理单位和第三方检测单位签发的通知单等，中标人都应按要求予以回复及执行。

9、▲报价要求：本项目总报价应包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购方不再另外增加费用。主要包含设备投入费用、施工安装调试费用、系统集成费用、试运行及质保费用、以及相关的保险、利润、税金、第三方检测费用、代码审计、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用、政策处理费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。中标人要考虑实现标书需求的所有费用，对标书中未体现，但又是项目所必须的设备和其他所需，中标人必须自行增加。同时，中标人需对本项目建设安全问题负全部责任。

10、项目执行期内，中标人有违反下列规定行为的，按相应条款进行扣款，相关扣款在结算支付时予以扣除。

（1）道路、绿化开挖及复原要求：道路、绿化开挖和复原标准必须按市政部门的恢复要求执行，如接到相关部门投诉，按 2000元/次在中标金额中进行扣款。

（2）安全文明施工要求：施工安全技术管理应遵照 GB 50870和GB50348-2018的相关要求。如有违反，按1000元/次进行扣款。施工人员及现场巡查人员必须佩戴安全帽、穿反光背心，登高作业人员必须佩戴安全带等防护装置，施工作业时必须按市政要求在醒目位置设置围挡和警示牌、警示灯。现场泥土及施工垃圾必须及时清理，不能留余土过夜，如有特殊情况必须用袋子把余土装好，摆放在围挡内，隔天进行清运。施工现场搅拌混凝土时，为避免污染地面，必须在铁皮垫底上进行，并对施工区域进行围栏，施工垃圾、施工用品摆放在围栏内，施工完毕及时进行清理。

（3）其他违反安全文明施工制度的行为。

11、中标人须做好行业保密工作，在本项目合同执行期内及合同结束后均不得向第三方泄露本协议有关内容。如有泄密，泄密方须承担所有因泄密造成的损失。根据公安网络信息安全相关规定，用于调试及需要接入网络的相关电子设备，都需经采购单位或临海市公安局确认后，方可接入使用，接入网内前需确保接入计算机或其它设备未与本项目无关的网络连接，不得在接入网内的计算机或电子设备上安装未经许可的应用或软件。因未经批准私自接入本项目网络、未关闭其它网络接入本项目网络、私自安装其它软件等原因导致违反公安网络信息安全规定而造成“一机两用”、违规外联、病毒感染等安全事故的，每次对中标人扣款5000元；造成重大安全事故的，每次对中标人扣款10000元。

12、▲本项目项目负责人、技术负责人必须实行驻场管理。即施工期间项目负责人、技术负责人必须全程到场进行项目管理。如有特殊情况需要请假的，必须征得招标人或监理人同意，并做好书面请假手续。总到场率不得少于80%。否则采购人有权按照合同总金额的5%作为违约金予以扣除。情节严重的，视为虚假应标并解除合同。

四、▲工期要求

2026年8月30日前完成软硬件安装调试，11月30日前完成项目终验。

五、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙项目；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、质保期：利旧设备提供不少于3年设备质保，其他提供不少于5年设备质保。（投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，招标人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由投标人承担。

2、技术服务特别提示

采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，投标人须在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

九、设备的到货、安装、调试和验收

1.到货

（1）设备供货之前，需至安装现场实地踏勘，提供设备安装运输方案及设备基础图，经采购人、监理人确认后方可实施，如未经采购人许可擅自实施而产生的损失由供应商承担。

（2）供货商必须派员到现场与采购人、监理人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，供货商应立即补足或更换全新同规格产品。

2.安装

（1）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人、监理人将对设备的安装质量进行监督。供货商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（2）在安装过程中，如由于供货商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，供货商须负责修理并赔偿全部损失。

3．调试

设备安装就位、校准后，供货商应按事先被采购人、监理人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人、监理人，但供货商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，供货商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

4．验收

完成安装和调试后，进行初步验收并在试运行结束后，采购人组织正式验收，双方签署验收合格书。供应商应同时提交所有的技术资料、图纸、检测报告。若因供货商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供货商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供货商承担，采购人保留向供货商索赔的权利。

5.验收内容及标准

（1）、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

（3）、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：以合同内容为准，合同中未明确的，按照中标人的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

（5）、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告监管部门。

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）二阶段工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式的55%计取，具体标准如下： 货物类：[100万*1.5%+（500-100）万*1.1%+（1000-500）万元*0.8%+（5000-1000）万元×0.5%]*55%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告：招标人依法确定中标人后2个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至结算价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。供应商须同步向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：履约保证金为中标价的1%，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后满后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司申请退还。 履约保证金形式：转账（转账的须从本中心注册的银行基本账户汇出）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效投标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 注意：请缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登录临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，如投标人是法定代表人则提供法定代表人身份证明。格式见第六章。

（五）投标费用及结算

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文 件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向上级主管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）各类实施方案和预案（格式自拟）；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4、其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登录临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登录，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页.采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（2794725066@qq.com）；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件和样品评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4.本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的或中标人未按约定履行终止合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有云服务信息安全管理体系认证（含信息系统集成、应用软件开发）的得1分； 投标人具有信息安全服务资质认证（含信息系统安全集成服务、软件安全开发）二级及以上的得1分； 投标人具有知识产权合规管理体系认证证书的得1分； 以上须提供有效期内的证书原件彩色清晰扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 项目涉及AI大模型应用，投标人或投标人所投产品（AI视频智能解析系统）制造商应具备较高的人工智能管理能力，能提供ISO/IEC 42001:2023人工智能管理体系认证证书的得1分，未提供不得分。 | 1 |
|  |  | 根据投标人自身具备的资质情况，以及其资质与本项目施工过程中道路、通信、电力等专业内容的相关性，由评标委员会综合评议。0-3分 | 3 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承担过类似建设项目，每提供一个合同业绩得0.5分，最高得1分。 | 1 |
| 3 | 技术响应 | 根据投标产品的基本性能配置对招标文件采购需求的“技术要求”的响应情况进行打分：共45个★参数，负偏离每条扣1分，扣完为止 (招标文件采购清单中要求提供相关证明资料的技术参数，需按要求提供相应证明材料，否则以负偏离处理。) | 15 |
| 4 | 重点区域全高清前端视频感知设备建设项目 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 5 | AI视频智能解析系统（硬件+软件） | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 6 | 350M数字集群终端设备采购项目 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 7 | 智能防控终端仪采购项目 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 8 | 智慧执法综合指挥平台建设项目 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 9 | 网络安全系统建设项目 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 10 | 智慧城市指挥中心改造工程 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 11 | 建设调度操作用房改造工程 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-2分。 | 2 |
| 12 | 技术方案 | 1、投标人结合项目实际情况，对重点区域全高清前端视频感知设备的建设背景与需求（包括项目现状、重点区域监控痛点及业务需求）进行准确、深入的分析阐述，并基于系统兼容性、技术先进性及原有设备利旧提出建设性建议进行横向比较打分。（0-2分） 2、投标人结合项目实际情况，对AI视频智能解析系统（硬件+软件）的建设背景与需求（包括项目现状、业务需求以及重难点）进行准确、深入的分析阐述，并基于系统兼容性、技术先进性提出建设性建议进行横向比较打分。（0-2分） 3、投标人结合项目实际情况，对无线通信（350M数字集群、智能防控终端仪）的建设背景与需求（包括项目现状、业务需求以及重难点）进行准确、深入的分析阐述，并基于系统兼容性、技术先进性提出建设性建议进行横向比较打分。（0-2分） 4、投标人结合项目实际情况，对超融合、网络安全、智慧执法综合指挥平台的建设背景与需求（包括项目现状、业务需求以及重难点）进行准确、深入的分析阐述，并基于系统兼容性、技术先进性提出建设性建议进行横向比较打分。（0-2分） 5、投标人结合项目实际情况，对其它系统的建设背景与需求（包括项目现状、业务需求以及重难点）进行准确、深入的分析阐述，并基于系统兼容性、技术先进性提出建设性建议进行横向比较打分。（0-2分） | 10 |
| 13 | 实施方案 | 根据投标人针对本项目特点制定的实施组织方案，包括工期计划、项目组织管理及人员安排、供货保证、质量保证等方面进行打分。（0-3分） | 3 |
| 14 | 实施团队 | 1、项目负责人：同时具有人社或住建部门或经任职资格评审委员会评审的注册一级建造师（机电工程或通信与广电专业）、信息系统项目管理师、通信工程师、系统集成高级工程师、系统架构设计师证书的，每提供一个有效证书得1分，最多得4分。 注：提供以上人员证书原件扫描件及至投标截止时间近3个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明的原件扫描件，未提供或缺项均不得分。 | 11 |
|  |  | 2、技术负责人：同时具有人社或住建部门或经任职资格评审委员会评审的注册一级建造师（机电工程或通信与广电专业）、信息技术高级工程师、软件设计师或高级程序员、注册安全工程师、信息系统项目管理师证书的，每提供一个有效证书得1分，最多得4分。 注：提供以上人员证书原件扫描件及至投标截止时间近3个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明的原件扫描件，未提供或缺项均不得分。 |  |
|  |  | 3、项目团队成员（除项目负责人、技术负责人外）：具有人社或住建部门或经任职资格评审委员会评审的安全技术防范专业高级工程师、电气工程专业工程师、机电工程专业工程师、电子工程专业工程师、电力工程专业工程师证书、注册电气工程师（供配电）、网络规划设计师证书的，每提供一项证书得0.5分，本项最高得3分。 注：同类证书不重复计分，同一人员不重复计分。提供以上人员证书原件扫描件及至投标截止时间近3个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明的原件扫描件，未提供或缺项均不得分。 |  |
| 15 | 专用作业车辆 | 根据本项目配备专用作业车辆（登高功能）进行打分。每辆0.5分，最高得1分。 车辆为自有或者租赁均可。 1）若为自有车辆的，需提供车辆彩照，车辆行驶证、保险等扫描件； 2）若为租赁车辆的，需提供车辆彩照，车辆行驶证、保险、租赁合同等扫描件。 未按要求提供的不得分。 | 1 |
| 16 | 售后服务 | 1）根据投标人的售后服务措施及承诺、售后服务网点详细介绍【包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容、维修点、长驻员工数量（提供员工清单及联系电话，专家可抽取10%进行电话确认）等】，由评委横向比较评分0-1分，弄虚作假，本项0分。 2）根据投标人对本项目建设期间派驻采购单位技术支撑人员情况，综合打分，派驻5人及以上的得1分，不派驻不得分。 3）投标人具有通信网络设备维修企业服务能力评定证书（有线、无线网络设备维修专业）乙级的得1分，甲级的得2分； 4）其他售后承诺。（0-2分） | 6 |

在评审结束后、合同签订前，招标人、代理机构有权通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入招标档案。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”（客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 7分 |  | 投标人务必将应标证书情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 类似业绩 | 1分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 技术响应 | 15分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 重点区域全高清前端视频感知设备建设项目 | 2分 |  | / | / |
| 5 | AI视频智能解析系统（硬件+软件） | 2分 |  | / | / |
| 6 | 350M数字集群终端设备采购项目 | 2分 |  | / | / |
| 7 | 智能防控终端仪采购项目 | 2分 |  | / | / |
| 8 | 智慧执法综合指挥平台建设项目 | 2分 |  | / | / |
| 9 | 网络安全系统建设项目 | 2分 |  | / | / |
| 10 | 智慧城市指挥中心改造工程 | 2分 |  | / | / |
| 11 | 建设调度操作用房改造工程 | 2分 |  | / | / |
| 12 | 技术方案 | 10分 |  | / | / |
| 13 | 实施方案 | 3分 |  | / | / |
| 14 | 实施团队 | 11分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 15 | 专用作业车辆 | 1分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 16 | 售后服务 | 6分 |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

# 第五章合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

见证方：代理机构

甲、乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金为中标价的1%，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后满后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司申请退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行地点

1.履行时间：中标通知书发出后90天内完成并通过初验，初验合格后进入试运营。试运营3个月后组织终验。

2.履行地点：甲方指定地点。

八、款项支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及软件定制开发服务。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换或技术支持。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、售后服务要求

1、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由投标人承担。

2、技术服务特别提示

甲方需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，乙方须在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，乙方须在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按甲方需求对整个系统做出相应修改，以满足甲方的需求。

十二、设备安装调试及验收要求

1.到货

（1）设备供货之前，需至安装现场实地踏勘，提供设备安装运输方案及设备基础图，经甲方、监理人确认后方可实施，如未经甲方许可擅自实施而产生的损失由供应商承担。

（2）乙方必须派员到现场与甲方、监理人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品。

2.安装

（1）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方、监理人将对设备的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（2）在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

3．调试

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方、监理人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方、监理人，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由甲方存档。

4．验收

完成安装和调试后，进行初步验收并在试运行结束后，甲方组织正式验收，双方签署验收合格书。供应商应同时提交所有的技术资料、图纸、检测报告。若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5.验收内容及标准

（1）、甲方组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

（3）、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：以合同内容为准，合同中未明确的，按照乙方的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

（5）、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告监管部门。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项千分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能按照投标承诺的进度计划如期完成项目的，按承诺的最晚完工时间之日起计算。每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本至少一式六份,甲乙双方签订后代理机构见证盖章，代理机构需留备二份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

签订日期：年　月　日                      签订日期：年　月　日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：____________（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的________________________项目（项目编号：____________）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：____________联系手机：____________公司电子邮箱：____________

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：____________    手机号码：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.1 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：

我____________（姓名）系____________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工____________（姓名）以我方的名义参加____________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6.2 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 2026年8月30日前完成软硬件安装调试，11月30日前完成项目终验 |  |  |  |
| 2 | 质保期 | 利旧设备提供不少于3年设备维保，其他提供不少于5年设备维保。（投标人可提供更优惠的质保期） |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至结算价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。供应商须同步向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 | 本项目总报价应包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购方不再另外增加费用。主要包含设备投入费用、施工安装调试费用、系统集成费用、试运行及质保费用、以及相关的保险、利润、税金、第三方检测费用、代码审计、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用、政策处理费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。中标人要考虑实现标书需求的所有费用，对标书中未体现，但又是项目所必须的设备和其他所需，中标人必须自行增加。同时，中标人需对本项目建设安全问题负全部责任。 |  |  |  |
| 6 | 本项目项目负责人、技术负责人必须实行驻场管理 | 本项目项目负责人、技术负责人必须实行驻场管理。即施工期间项目负责人、技术负责人必须全程到场进行项目管理。如有特殊情况需要请假的，必须征得招标人或监理人同意，并做好书面请假手续。总到场率不得少于80%。否则采购人有权按照合同总金额的5%作为违约金予以扣除。情节严重的，视为虚假应标并解除合同 |  |  |  |
| 7 | 招标需求中要求的实质性参数要求（投标人应逐条予以响应，切勿遗漏） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

3、本表格式不作固定要求，投标人可根据实际情况自行调整表格格式。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日