目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同主要条款	41

第六章  投标文件格式	45

一、资格响应文件格式	45

二、商务技术文件格式	48

三、报价文件格式	59

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受巾山教育集团委托，参照政府采购有关流程，现就巾山教育集团广播系统改造项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

招 标 人：巾山教育集团

采购规模及内容概述：巾山教育集团广播系统改造项目，包含广播机房设备、广播前端设备、综合布线系统等（详见招标文件第二章采购需求）。

采购预算：26.1545万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后15天内完成供货及安装。

采购文件公告期限：3个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年06月11日8:30 前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在2026年06月10日15：00前以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年06月11日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年06月11日08时30分 。
开标地点：临海市限额以下公共资源区域平台（西部）、临海市永丰镇人民政府对面开标室2（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12.其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

13.对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）招标人信息

名称：巾山教育集团

地址：临海市后塘路 290 号

项目联系人（询问）：郭先生

项目联系方式：0576-85229057

质疑联系人：许先生

质疑联系方式：0576-85312799

（2）代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市靖江中路193号星鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0576-89188960

电子邮箱:2794725066@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：巾山教育集团

地 址：临海市后塘路 290 号

联系人：许先生

联系电话：0576-85312799

# 第二章  招标需求

一、采购需求

| 序号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广播机房设备 |  |
| 2 | 广播前端设备 |  |
| 3 | 综合布线系统 |  |

二、设备参数及配置

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播机房设备 |  |  |  |  |
| 主控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化平台数字网络广播系统服务器（含软件） | 1、承载网络广播服务器软件构成系统管理控制中心，采用国产麒麟OS平台架构，系统服务器软件采用图形化人机交互形式运行，各网络终端状态实时动态呈视； 2、≥17.3英寸高清触摸显示屏，ITO工艺功能片，＞6H硬度钢化处理，耐高温，防刮花，支持EETI、LG、ILITEK、FT、GT、Silead等主流Touch DeviceDriver； 3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能； 4、内置≥8组USB接口，内置≥6组通用串行总线，内置支持触发器(TRIGGER)接口，方便实现多系统、多平台联动；内置≥2个千兆网络接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能； ★5、可适配中国国产处理器芯片（如兆芯、龙芯等），产品所搭载国产化平台数字公共广播系统与国产处理器芯片厂商已通过产品兼容性测试（提供国产处理器芯片厂商出具的官方兼容性认证证书，并提供国产处理器芯片厂商官方网站兼容适配查询结果截图，均需加盖广播系统设备厂家公章）； ★6.支持服务器双机热备份功能，备服务器软件心跳诊断主服务器的状态，当出现无法工作时，触发standby机器激活机制，可保证系统正常运行直到主服务器完全恢复；（提供国家权威部门颁发的可证明“嵌入式切换备份系统”的文件并加盖厂家公章，需文件颁发部门官网查询截图） ★7、支持微信扫码控制功能，通过微信小程序可管理网络广播系统，轻松实现选曲播放、文字转语音、实时口等播功能，移动端（手机/平板）可秒变网络话筒，通过移动端话筒发布实时口播消息；（需提供操作视频演示功能以及相关功能截图） ★8、广播软件内嵌网络电台功能，包含央视新闻、CCTV-1、CCTV-2还有各省地方广播电台共≥499个电台可选，支持自定义添加电台，支持选择电台进行试听功能；（提供软件界面截图加生产厂家公章） ★9、支持微信小程序通过手机/平板输入文本转为语音对广播分区进行播放，合成时男/女声可选择，合成音量、音调、语速可调；（需提供微信小程序文本转语音界面截图，加盖原厂公章佐证） ★10.服务器支持远程修改带蓝牙功能终端或分区的蓝牙连接密钥，支持修改终端设备/分区的蓝牙名称等功能；（需提供功能界面截图，加盖原厂公章） ★11、支持AI精灵操作助手功能，通过与AI精灵智能对话支持实现对系统设备的便捷控制，通过即时应答的形式生成部分场景定时方案，支持对话窗口一键应用定时方案；（提供软件界面截图加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播寻呼站 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； 3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 5.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能，支持选择分区/分组/全选等快捷操作； 6.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话，支持无需服务器的支持采集本地音乐并实时播放； 7.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8.触摸屏操作界面自带分区终端总数显示功能，可显示总分区数量、实时在线分区数量、已选择分区数量等信息状态显示； 9.支持获取服务器歌曲列表并选区播放功能，用户可通过寻呼话筒触摸屏选择服务器节目对特定区域播放，触摸屏可显示服务器的节目列表，歌曲名字的内容，支持多种播放模式可自定义切换，包括顺序播放、单曲播放、单曲循环、列表循环、随机播放等模式； 10.支持账户密码登录和管理功能，可在寻呼话筒上登录不同管理账号，方便不同用户使用寻呼话筒； | 台 | 1 |
| 3 | 网络监听音箱 | 1.网络IP音箱外观采用一体化设计，是基于网络传输协议的全数字化的广播设备，由广播服务器智能控制，可播放来自广播服务器的背景音乐、寻呼喊话、消防广播等 2.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3.设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 4.内置双通道≥2*15W数字功率放大器，可驱动8Ω副音箱； 5.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 6.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 7.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 8.支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 9.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 10.支持网络广播系统平台对终端远程升级功能； 11.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 12.支持网络输出音频监听； 13.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 14.支持脱机接受紧急寻呼广播； | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.通道数量：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通，插座使用阻燃ABS材料。 2.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC； 3.机器屏幕带电压显示； ★4.面板带≥2个USB接口,可用于供电；（提供设备接口图加盖原厂公章予以佐证） 5.支持叠机级联； 6.干接点触发； 7.支持面板独立控制各通道； | 台 | 2 |
| 5 | 网络音频采集器 | 1.机架式网络音频采集器可将模拟音源转换为网络数字音频信号，供网络广播服务器平台调用，安装方便，操作简单，只需将设备放置在项目中任意有网络的地方，即可与服务器实现联动； 2.支持 TCP、UDP、IGMP、ICMP 等网络协议； 3.支持 Web 配置，操作简单； ★4.自带彩屏显示，显示包含网络状态、日期时间、工作状态、各采集通道状态；（需提供带产品照片，加盖制造商公章佐证） ★5.设备前面板具有三路LED信号指示灯，一路USB接口、一路6.35话筒输入接口，一路话筒音量调节旋钮、飞梭功能按键、四个播放状态按键；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） ★6.设备后面板具有≥4组立体声音频输入接口、≥2路6.35话筒输入接口；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） | 台 | 1 |
| 6 | DVD/CD/USB播放器 | 1.光盘读取需兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW，DVD+RW，HDVD，CD，FLV等格式； 2.支持USB存储产品读取播放； 3.需自带状态显示屏，设备状态一目了然； 4.需具备高性能音频解码能力，兼容绝大多数格式； 5.高性能解码芯片，各种操作方便快捷； 6.面板带有≥一路DVD碟仓，一路USB接口，一路SD卡接口，进/出仓、播放、停止、上一曲、下一曲等功能按键； 7.背面带两路COM总线接口，ADDRESS受控地址拨码接口； 8.具有总线远程控制接口，方便主机控制播放； 9.支持多机级联，最多可扩展≥8台设备； | 台 | 1 |
| 7 | 桌面话筒 | 1.需具前奏音提示功能及灯环指示，配以高保真线路，进口驻极体音头，使其音质优美动听； 2.需具有开关键，一键打开或关闭话筒，抗手机、电磁、高频干扰； 3.指向性：心型指向 4.换能方式：电容式 5.频率响应不次于：40Hz-16KHz 6.信噪比：≥66dB,1Khz@1Pa 7.支持最大承受音压：≥135dB SPL 1KHz@1%T.H.D | 套 | 1 |
| 8 | 广播系统功率放大器 | 1.≤2U超薄铝合金面板广播纯后级功放，标准机箱设计； 2.需内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪； ★3.需内置智能电源管理模块，无信号自动进入待机状态，节能环保；(提供由国家权威部门出具的“电源安全保护管理”相关证明以佐证） 4.需具备一路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出； 5.支持≥5路信号输入，由3路AUX线路输入，2路MIC话筒输入组成； 6.支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 7.支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用； 8.需集成多状态显示灯，包括信号指示，保护指示，CLIP失真指示，电源指示； 9.产品集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用； 10.具备综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直； 11.具备高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 12.额定功率：≥2000W | 台 | 2 |
| 9 | 主备功放切换器 | 1、支持自动发现功放故障，并能在主功放和备用功放之间实现自动切换； 2、支持≥8台主功放，1台备功放； 3、每组功放可独立音源信号输入； 4、≥8路功放输入，8路喇叭输出，1路备用功放输入； 5、每通道有双色指示灯，指示工作状态； | 台 | 1 |
| 10 | 广播前置放大器 | 1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入； 2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； 4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入； 5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； 8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况； 9.频率响应不次于：20Hz-20KHz | 台 | 1 |
| 广播前端设备 |  |  |  |  |
| 校长室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播寻呼站 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； 3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 5.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能，支持选择分区/分组/全选等快捷操作； ★6.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话，支持无需服务器的支持采集本地音乐并实时播放；（需提供带CNAS、CMA认证的含相关检测项的第三方检测报告，加盖制造商公章佐证） 7.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8.触摸屏操作界面自带分区终端总数显示功能，可显示总分区数量、实时在线分区数量、已选择分区数量等信息状态显示； 9.支持获取服务器歌曲列表并选区播放功能，用户可通过寻呼话筒触摸屏选择服务器节目对特定区域播放，触摸屏可显示服务器的节目列表，歌曲名字的内容，支持多种播放模式可自定义切换，包括顺序播放、单曲播放、单曲循环、列表循环、随机播放等模式； 10.支持账户密码登录和管理功能，可在寻呼话筒上登录不同管理账号，方便不同用户使用寻呼话筒； | 台 | 1 |
| 教室内 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播音箱（数模双用） | 1.专业一体化壁挂设计，集合网络音频解码器，数字功放及音箱，外观精美大方； 2.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3.设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.内置双通道数字功率放大器，每通道≥30瓦，可驱动8Ω副音箱； 6.支持100V断网、断电备份，切换时间小于0.1秒； 7.具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路话筒输入、一路定压100V输入、一个RESET复位物理按键满足各类使用需求； 8.支持优先播放功能、混音功能以及100V自动优先切换； ★9.内置强大的专业DSP音效处理功能，服务器可对终端进行DSP音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理；（提供具有本功能检测的第三方权威带CMA\CNAS章产品检测报告复印件并加盖原厂公章予以佐证） 10.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起接收寻呼话筒讲话； ★11.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP；（提供具有本功能检测的第三方权威带CMA\CNAS章产品检测报告复印件并加盖原厂公章予以佐证） | 个 | 73 |
| 操场、篮球场 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱扬声器 | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.额定功率：≥80W； 3.输入：70V/100V； 4.灵敏度：≥92dB±2dB； 5.频率响应：≥75Hz-16kHz； 6.喇叭单元：≥5"*4+3"*1； | 支 | 5 |
| 2 | 网络广播功放 | 1.网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，功率输出有60W~1000W成系列可选，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.标准机箱设计，集合网络音频解码器、功率放大器与一体； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播功放)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 8.面板集成8个状态指示灯，工作状态一目了然，其中包括1个电源指示灯显示、5个信号状态显示、1个信号限幅保护显示、1个功放保护显示； 支持一路TCP网络音源解码、三路AUX线路输入（AUX1与TCP混音）、三路MIC话筒输入、AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地其他设备进行联动扩展； ★9.面板集成9个物理增益调节旋钮，其中包括总音量控制、低音增益控制、高音增益控制、TCP/AUX1通道增益控制、AUX2、AUX3线路输入增益控制、三路MIC话筒输入增益控制；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） 10.功放电路采用短路、过温保护设计，安全可靠； ★11.自带两组通信接口包含2个I/O、2个TXD、2个RXD、2个GND、2个5V接口；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） 12.额定输出功率：650W ★13、支持网络终端主/备自动切换功能，主网络功放运行状态\备网络功放运行状态实时监测显示；（需提供界面截图，加盖制造商公章佐证） | 台 | 1 |
| 教学楼、行政楼前面、 行政楼东面 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱扬声器（教学楼2、行政东面） | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.最外层应采用满足JC/T 2217-2014标准的环氧树脂防水涂料，专业工程级防水涂料防脱色，具有弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到保护音箱防水防渗作用； 3.额定功率 :≥ 60W 4.电压 :100V/70V 5.灵敏度(1m ,1w):≥ 91dB 6.频率响应不次于：90-20KHz 7.最大声压级：≥110dB； 8.喇叭单元：≥5"*4 3"*1； | 支 | 5 |
| 2 | 音柱扬声器（教学楼1） | 1.全天候设计，需整体严格采用依据GB/T15115合金材料标准的材料组成； 2.额定功率：≥80W； 3.输入：70V/100V； 4.灵敏度：≥92dB±2dB； 5.频率响应：≥75Hz-16kHz； 6.喇叭单元：≥5"*4+3"*1； | 支 | 2 |
| 3 | 网络广播功放 | 1.网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，功率输出有60W~1000W成系列可选，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2.标准机箱设计，集合网络音频解码器、功率放大器与一体； 3.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 6.支持广播系统服务器远程对解码终端(网络广播功放)进行设备名称、设备升级、IP设置、网络模式、监控绑定、重启设备、重置设备等各功能参数管理设置； 7.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 8.面板集成8个状态指示灯，工作状态一目了然，其中包括1个电源指示灯显示、5个信号状态显示、1个信号限幅保护显示、1个功放保护显示； 支持一路TCP网络音源解码、三路AUX线路输入（AUX1与TCP混音）、三路MIC话筒输入、AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地其他设备进行联动扩展； 9.面板集成9个物理增益调节旋钮，其中包括总音量控制、低音增益控制、高音增益控制、TCP/AUX1通道增益控制、AUX2、AUX3线路输入增益控制、三路MIC话筒输入增益控制； 10.功放电路采用短路、过温保护设计，安全可靠； 11.自带两组通信接口包含2个I/O、2个TXD、2个RXD、2个GND、2个5V接口； 12.额定输出功率：650W 13、支持网络终端主/备自动切换功能，主网络功放运行状态\备网络功放运行状态实时监测显示； | 台 | 1 |
| 4 | 无线麦克风 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台叠机使用（即40台接收机和80个发射器）； 4.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高技术设计； 8.超静音轻触开关，轻按2S开启进入工作状态； 9.手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.配置金属2只铝材手持咪管筒。 ★11.具有≥1路TCP/IP网络控制口、≥1路Dante PRI主口、≥1路Dante SEC二次口、≥1串口RS485、≥1数字音频AES3接口（需提供产品照片加盖原厂公章及提供带CMA\CNAS标识且含本功能检测的第三方检测报告复印件予以佐证） | 套 | 2 |
| 5 | 增强天线放大器 | 1.主机使用≥1.77寸TFT高清显示屏，双通道独立显示，增益调节更直观； 2.主机设置“-24+1dB” 26段增益可调，适应任何环境需求，更人性化； 3.一健锁屏，校准数据防止误操； 4.≥10路天线输入端口可接最多5台双天线的U段无线麦克风接收机； 5.设有12V 1A单独供电端口，最多为4台设备供电； 6.两个BNC级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线； 7.为有源无线指向型，可双极化对数周期阵列； 8.远程12V直流供电，由天线分配系统通过同轴电缆为放大器供电； 9.白色板放大器后面设置安装天线预留端口及附带配件，人性化设计满足不同场合要求； 10.鱼骨形状的叶子防风防水设计，能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用； | 套 | 1 |
| 6 | 天线安装支架 | 专用安装支架 | 套 | 4 |
| 7 | 天线扇叶 | 鱼骨形状的叶子防风防水设计 | 个 | 2 |
| 8 | 天线强波器 | 用于延长天线使用距离 | 个 | 2 |
| 9 | 天线分配器 | 用于延长天线使用距离 | 个 | 2 |
| 10 | 馈线 |  | 批 | 1 |
| 综合布线与网络 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3 导体：99.99%无氧铜 导体直径：0.57±0.005，十字骨架结构 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 米 | 3550 |
| 2 | 1U水平理线器 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 台 | 1 |
| 3 | 8芯光纤 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆重量：75-88kg/km 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | 米 | 350 |
| 4 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。 7.支持工作温度：0-50℃，须提供官网带链接截图证明； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 | 台 | 4 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 对 | 4 |
| 7 | 1U水平理线器 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 台 | 3 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 2100 |
| 9 | 广播线 | RVV2*1.5 | 米 | 2600 |
| 10 | 广播线 | RVV2*2.5 | 米 | 600 |
| 11 | 9U壁挂墙柜 | 墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色） 门板类型：玻璃门 墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 型号 名称 规格 每层承载 静止落支脚总承载 AP-J-01-6Q 19〞玻璃门墙柜(6U) 玻璃门，W540*D420*H360，无风机，无插座，10套螺丝 20 Kg 50 Kg AP-J-01-9Q 19〞玻璃门墙柜(9U) 玻璃门，W540*D420*H460,无风机，无插座，10套螺丝 20 Kg 50 Kg AP-J-01-12Q 19〞玻璃门墙柜(12U) 玻璃门，W540*D420*H560,无风机，无插座，10套螺丝 20 Kg 60 Kg 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 台 | 3 |
| 12 | 42U机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：金属网孔门 机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 型号 名称 规格 每层承载 静止落支脚总承载 AP-J-01-18 19〞网孔门标准机柜(18U) 网孔门，W600*D600*H1000,1块托板,2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 500 Kg AP-J-01-24 19〞网孔门标准机柜(24U) 网孔门，W600*D600*H1200,1块托板，2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 500 Kg AP-J-01-32 19〞网孔门标准机柜(32U) 网孔门，W600*D600*H1600,2块托板，2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 550 Kg AP-J-01-37 19〞网孔门标准机柜(37U) 网孔门，W600*D600*H1800,2块托板，2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 550 Kg AP-J-01-42 19〞网孔门标准机柜(42U) 网孔门，W600*D600*H2000,2块托板，2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 650 Kg AP-J-01-47 19〞网孔门标准机柜(47U) 网孔门，W600*D600*H2200,2块托板， 2风机，1个6位排插，30套螺丝 60 Kg 650 Kg 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 台 | 2 |
| 13 | PVC管材 | PVCØ20mm | 米 | 800 |
| 14 | 安装附件 |  | 项 | 1 |

注：

1、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

2、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

3、开孔、补洞、开槽修补、吊篮安装、拆除、设备基础等，以及其他未列入清单，但必须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其他专业工程所产生的额外费用以及总包服务费等，投标人自行综合考虑报价。

4、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

三、产品参数相关的★条款（共有19项标★的重要指标）

| 序号 | 名称 | ★条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产化平台数字网络广播系统服务器（含软件） | ★5、可适配中国国产处理器芯片（如兆芯、龙芯等），产品所搭载国产化平台数字公共广播系统与国产处理器芯片厂商已通过产品兼容性测试（提供国产处理器芯片厂商出具的官方兼容性认证证书，并提供国产处理器芯片厂商官方网站兼容适配查询结果截图，均需加盖广播系统设备厂家公章）； |
|  |  | ★6.支持服务器双机热备份功能，备服务器软件心跳诊断主服务器的状态，当出现无法工作时，触发standby机器激活机制，可保证系统正常运行直到主服务器完全恢复；（提供国家权威部门颁发的可证明“嵌入式切换备份系统”的文件并加盖厂家公章，需文件颁发部门官网查询截图） |
|  |  | ★7、支持微信扫码控制功能，通过微信小程序可管理网络广播系统，轻松实现选曲播放、文字转语音、实时口等播功能，移动端（手机/平板）可秒变网络话筒，通过移动端话筒发布实时口播消息；（需提供操作视频演示功能以及相关功能截图） |
|  |  | ★8、广播软件内嵌网络电台功能，包含央视新闻、CCTV-1、CCTV-2还有各省地方广播电台共≥499个电台可选，支持自定义添加电台，支持选择电台进行试听功能；（提供软件界面截图加生产厂家公章） |
|  |  | ★9、支持微信小程序通过手机/平板输入文本转为语音对广播分区进行播放，合成时男/女声可选择，合成音量、音调、语速可调；（需提供微信小程序文本转语音界面截图，加盖原厂公章佐证） |
|  |  | ★10.服务器支持远程修改带蓝牙功能终端或分区的蓝牙连接密钥，支持修改终端设备/分区的蓝牙名称等功能；（需提供功能界面截图，加盖原厂公章） |
|  |  | ★11、支持AI精灵操作助手功能，通过与AI精灵智能对话支持实现对系统设备的便捷控制，通过即时应答的形式生成部分场景定时方案，支持对话窗口一键应用定时方案；（提供软件界面截图加盖生产厂家公章） |
| 2 | 电源时序器 | ★4.面板带≥2个USB接口,可用于供电；（提供设备接口图加盖原厂公章予以佐证） |
| 3 | 网络音频采集器 | ★4.自带彩屏显示，显示包含网络状态、日期时间、工作状态、各采集通道状态；（需提供带产品照片，加盖制造商公章佐证） |
|  |  | ★5.设备前面板具有三路LED信号指示灯，一路USB接口、一路6.35话筒输入接口，一路话筒音量调节旋钮、飞梭功能按键、四个播放状态按键；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） |
|  |  | ★6.设备后面板具有≥4组立体声音频输入接口、≥2路6.35话筒输入接口；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） |
| 4 | 广播系统功率放大器 | ★3.需内置智能电源管理模块，无信号自动进入待机状态，节能环保；(提供由国家权威部门出具的“电源安全保护管理”相关证明以佐证） |
| 5 | 网络广播寻呼站 | ★6.采用分布式云架构模式，当服务器机房出现断网等突发情况时，支持脱机广播功能，在脱机情况下可无需服务器的支持继续发起寻呼讲话，支持无需服务器的支持采集本地音乐并实时播放；（需提供带CNAS、CMA认证的含相关检测项的第三方检测报告，加盖制造商公章佐证） |
| 6 | 网络广播音箱（数模双用） | ★9.内置强大的专业DSP音效处理功能，服务器可对终端进行DSP音效设置，包括流行、人声、舞曲、柔和等专业预设模式快速调用，还可以根据项目需要进行自定义音效设置，可进行10段参量均衡处理；（提供具有本功能检测的第三方权威带CMA\CNAS章产品检测报告复印件并加盖原厂公章予以佐证） |
|  |  | ★11.支持DHCP和静态IP网络双模式切换；支持AUTO IP，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，可自动切换到临时IP；（提供具有本功能检测的第三方权威带CMA\CNAS章产品检测报告复印件并加盖原厂公章予以佐证） |
| 7 | 网络广播功放 | ★9.面板集成9个物理增益调节旋钮，其中包括总音量控制、低音增益控制、高音增益控制、TCP/AUX1通道增益控制、AUX2、AUX3线路输入增益控制、三路MIC话筒输入增益控制；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） |
|  |  | ★11.自带两组通信接口包含2个I/O、2个TXD、2个RXD、2个GND、2个5V接口；（需提供带产品接口照片，加盖制造商公章佐证） |
|  |  | ★13、支持网络终端主/备自动切换功能，主网络功放运行状态\备网络功放运行状态实时监测显示；（需提供界面截图，加盖制造商公章佐证） |
| 8 | 无线麦克风 | ★11.具有≥1路TCP/IP网络控制口、≥1路Dante PRI主口、≥1路Dante SEC二次口、≥1串口RS485、≥1数字音频AES3接口（需提供产品照片加盖原厂公章及提供带CMA\CNAS标识且含本功能检测的第三方检测报告复印件予以佐证） |

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙项目；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

6.	负责培训资料的编写和技术培训；

7.	售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、质保期：自验收合格之日起计算，质保时间为3年。（投标人可提供更优惠的质保期）。

六、验收

1、 供应商应在合同签订之日起15个工作日内完成设备的调试、校准以及交付工作。

2、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

4、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

5、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：合同中未明确的，按照中标人的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

6、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

七、售后服务要求

1、质保服务期内，中标人应提供每天24小时的远程技术支持服务（正常工作日时间应在半小时内响应远程技术支持服务），工作日每天工作时间（上午8:00－下午6:00）电话响应服务；运行故障应在24小时内解决，其他故障或问题应在2个工作日内解决。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；本项目招标代理服务费按6000元收取，由中标人支付给代理机构，在代理机构发出中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在2026年06月10日15：00前以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告：招标人依法确定中标人后2个工作日内,中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，供货完成且通过验收后15个工作日内支付合同金额的60%，供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 本项目不设履约保证金。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： - 预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款； - 2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在2026年05月	日11：30前以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4、其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页 采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（2794725066@qq.com）,联系人：郑先生，电话：0576-89188963；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构（合同一式不少于六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 | 投标人具备信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书得3分，提供1个得1分，不提供不得分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 项目 负责人 | 3分 | 根据拟派项目负责人具备智能化系统集成项目经理、信息系统项目经理证书、信息安全工程师；每具备一种得1分，最高得3分。 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 3 | 项目实施团队 | 8分 | （1）根据拟派项目组成员具备现场管理工程师、综合布线工程师、网络工程师、广播视听设备工程师、公共广播调音师；每具备一种得1分，最高得5分，否则不得分。 （2）团队成员须为实际施工人员，岗位设置合理，人员充分满足合同履约需求。根据团队人员结构配置、施工能力以及人员数量是否足够满足施工需求等情况进行综合评议。0-3分 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 4 | 工程实施方案 | 6分 | 评委对投标人的施工组织计划、实施人员安排、安装调试方案等进行打分。 （1）施工组织计划方案（0-2分） （2）实施人员安排方案（0-2分） （3）安装调试方案（0-2分） |
| 5 | 产品技术响应情况 | 19分 | 招标需求中共有19项标★的重要指标，每项指标符合得1分，共19分。（有要求提供功能截图或检测报告的，投标人按要求提供，不提供或未按要求提供的视为负偏离） |
| 6 | 广播机房设备 | 6分 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-6分。 |
| 7 | 广播前端设备 | 6分 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-6分。 |
| 8 | 综合布线系统 | 6分 | 除★参数外，其他参数情况由评标委员会根据投标人提供的设备品牌、设备型号、主要配置、技术参数等进行综合评议0-6分。 |
| 9 | 需求的理解、重难点分析及解决措施 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的需求理解，重难点分析及解决措施进行打分。 1.针对需求的理解透彻，重难点分析到位且符合项目实际特点，解决措施具有较高可行性的得3分； 2.针对需求的理解不够透彻，重难点分析针对性不强，可行性一般的得2分； 3.重难点分析偏离项目实际，可行性差的得1分。 未提供不得分。 |
| 10 | 应急预案 | 3分 | 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-3分）。 |
| 11 | 投标人 业绩 | 3分 | 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 12 | 售后服务 | 4分 | 提供售后服务承诺书，承诺内容包含以下几条，每条1分，共4分。 1、提供 7＊24 小时部件保修和现场人工免费服务，在接到采购人的报修电话后应在 10 分钟内响应，临海及附近地区 1 小时内，外地 3 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。 2、售后巡检服务：投标人在质保期内每半年提供一次全面的巡检服务，如发现问题及时免费予以解决，并形成书面报告交由采购人存档。 3、设立专门的售后服务网点并配备专门的售后服务团队。 4、提供专门的培训服务，使采购人相关人员能够熟练使用各种设备，质保期内随时提供技术指导服务或上门指导服务。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目负责人 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目实施团队 | 8分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 工程实施方案 | 6分 |  | / | / |
| 5 | 产品技术响应情况 | 19分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 广播机房设备 | 6分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 广播前端设备 | 6分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 综合布线系统 | 6分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 9 | 需求的理解、重难点分析及解决措施 | 3分 |  | / | / |
| 10 | 应急预案 | 3分 |  | / | / |
| 11 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 12 | 售后服务 | 4分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

# 第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

甲方：                               乙方：

见证方：

甲、乙双方根据                                  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

七、转包或分包

本项目不允许转包与分包。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

分批次供货，货到验收合格后按实结算。以银行汇出日期为准，发票应随付款进度及时提供。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.乙方递交的样品将进行封存保管，作为供货验收时参照。若乙方递交的样品技术指标高于招标文件或国家相关标准，则以乙方递交的样品指标进行供货及验收。若乙方递交的样品技术指标低于招标文件或国家相关标准，则按招标文件或国家相关标准要求的指标进行供货及验收。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 乙方施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由乙方负责。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式不少于六份,甲乙双方签订后同一时间送至代理机构，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

附件：附上报价明细表

# 第六章 投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：巾山教育集团：

我方郑重承诺，我方在参加巾山教育集团广播系统改造项目项目（项目编号：TZMC-ZX202652）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：巾山教育集团：

1、我方自愿参加贵方组织的巾山教育集团广播系统改造项目（项目编号：TZMC-ZX202652）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：____________联系手机：____________公司电子邮箱：____________

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：____________    手机号码：____________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.1 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：巾山教育集团：

我____________（姓名）系____________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工____________（姓名）以我方的名义参加巾山教育集团广播系统改造项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6.2 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目             项目编号：TZMC-ZX202652

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同签订后15天内完成供货及安装 |  |  |  |
| 2 | 质保期 | 自验收合格之日起计算，质保时间为3年。（投标人可提供更优惠的质保期）。 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，供货完成且通过验收后15个工作日内支付合同金额的60%，供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票。 |  |  |  |
| 5 | 根据招标文件第二章采购内容、需求及要求进行填写 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 7 | 请勿遗漏磋商文件中打▲要求 |  |  |  |  |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥________________________元整 |  |

货物类：投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：巾山教育集团广播系统改造项目

项目编号：TZMC-ZX202652

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

台州明辰招标代理有限公司：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加 巾山教育集团广播系统改造项目（编号：TZMC-ZX202652）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日